INSTRUKCJA OBSŁUGI

I KONSERWACJI STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ

Proskala Okna Drzwi Sp. z o.o.  |  Systemy: Schüco PVC-U, Aluprof, Aliplast, Yawal i inne aluminiowe  |  Wersja 1.0 / 2026

Przestrzeganie niniejszej instrukcji jest warunkiem zachowania praw gwarancyjnych. Instrukcja dotyczy stolarki PVC-U oraz aluminiowej produkowanej przez Proskala. Pełna karta gwarancyjna dostępna jest na stronie www.proskala.pl.

1.  BEZPOŚREDNIO PO MONTAŻU — CZYNNOŚCI OBOWIĄZKOWE

Poniższe czynności muszą być wykonane niezwłocznie po montażu stolarki. Zaniedbanie ich może prowadzić do trwałych uszkodzeń powierzchni profili nieodwracalnych i nieuznawanych w ramach gwarancji:

1.1  Usunięcie folii ochronnych

Folie ochronne muszą być usunięte z profili i szyb niezwłocznie po montażu stolarki. Pozostawienie folii nawet przez kilka dni w warunkach nasłonecznienia może spowodować trwałe przywarcie kleju do profilu i nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.

UWAGA: Nie wolno pozostawiać folii ochronnych na czas trwania prac budowlanych i wykończeniowych — folie nie chronią skutecznie przed gipsem, zaprawą i farbami, a ich usunięcie po związaniu się tych substancji może uszkodzić powierzchnię profilu.

1.2  Ochrona podczas prac budowlanych

▪  Stolarkę należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gipsem, zaprawą murarską, betonem, farbami i lakierami budowlanymi.

▪  Wszelkie zabrudzenia budowlane należy usuwać niezwłocznie — po wyschnięciu stają się trudne lub niemożliwe do usunięcia bez ryzyka zarysowania profilu.

▪  Do usunięcia świeżej zaprawy cementowej powierzchnię profilu należy obficie zwilżyć czystą wodą, odmoczyć i dopiero wtedy delikatnie usunąć pozostałości miękką szmatką — nigdy na sucho.

▪  Nie wolno malować ani lakierować profili farbami lub lakierami niezatwierdzonymi przez producenta systemu.

1.3  Sprawdzenie działania po montażu

▪  Sprawdzić czy wszystkie skrzydła otwierają się, zamykają i ryglują bez oporu.

▪  Sprawdzić działanie klamek, zamków, ryglowników i mechanizmów przesuwnych.

▪  Sprawdzić działanie rolet, żaluzji i nawiewników — jeśli dotyczy.

▪  Ewentualne nieprawidłowości zgłosić do Proskala niezwłocznie, przed podpisaniem protokołu odbioru lub w ciągu 5 dni roboczych od odbioru.

2.  HARMONOGRAM KONSERWACJI

Poniższy harmonogram określa minimalne wymagania konserwacyjne. Regularna konserwacja wydłuża żywotność stolarki i jest warunkiem utrzymania gwarancji na okucia i uszczelki.

| Czynność | Częstotliwość | Wykonuje |
| --- | --- | --- |
| Usunięcie folii ochronnych z profili | Niezwłocznie po montażu | Klient / monter |
| Usunięcie folii ochronnych z profili i szyb | Niezwłocznie po montażu — tego samego dnia | Klient / monter |
| Pierwsze czyszczenie profili i szyb po budowie | Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych | Klient |
| Czyszczenie profili i szyb | Co 2–3 miesiące lub w razie potrzeby | Klient |
| Smarowanie okuć, zawiasów i ryglowników | Minimum raz w roku — najlepiej jesienią | Klient |
| Smarowanie / wymiana uszczelek obwodowych | Minimum raz w roku | Klient |
| Kontrola i udrożnienie otworów odwadniających | Minimum raz w roku | Klient |
| Regulacja docisków i zawiasów | W razie potrzeby — usługa odpłatna | Serwis Proskala |
| Przegląd serwisowy całości stolarki | Co 2–3 lata | Serwis Proskala |

UWAGA: Regulacja okien i drzwi (docisk skrzydła, poziom zawiasów, ryglowanie) jest odpłatną czynnością serwisową nieujętą w gwarancji. Samodzielna regulacja przez osoby nieposiadające odpowiednich narzędzi i wiedzy może spowodować uszkodzenie okuć.

3.  KONSERWACJA OKUĆ I ELEMENTÓW RUCHOMYCH

Okucia okien i drzwi (zawiasy, ryglowniki, klamki, mechanizmy przesuwne) wymagają regularnego smarowania. Brak konserwacji prowadzi do zwiększenia oporów, przyspieszonego zużycia i utraty gwarancji na okucia.

3.1  Smarowanie okuć — minimum raz w roku, najlepiej przed sezonem zimowym

▪  Nanieść specjalny olej konserwujący do okuć okiennych na wszystkie ruchome elementy okuć: zawiasy, ryglowniki, trzpienie zawiasów, prowadnice.

▪  Po naniesieniu oleju kilkakrotnie otworzyć i zamknąć skrzydło, aby środek rozprowadził się równomiernie.

▪  Nadmiar oleju zetrzeć suchą ściereczką, aby nie zabrudzał profili i uszczelek.

▪  Do smarowania okuć aluminiowych stosować środki przeznaczone do aluminium — nie stosować smarów zawierających kwasy, które mogą powodować korozję.

3.2  Konserwacja uszczelek obwodowych

▪  Uszczelki gumowe czyścić wilgotną ściereczką, usuwając kurz i zabrudzenia.

▪  Po oczyszczeniu nanieść cienkią warstwę środka do konserwacji uszczelek gumowych (gliceryna lub dedykowany spray) — zapobiega to wysychaniu i pękaniu gumy.

▪  Nigdy nie stosować środków na bazie oleju mineralnego, benzyny ani tłuszczów zwierzęcych do uszczelek — powodują pęcznienie i utratę elastyczności gumy.

▪  W przypadku widocznego spłaszczenia, twardości lub ubytków w uszczelce — zgłosić do serwisu Proskala w celu wymiany.

3.3  Otwory odwadniające i odpowietrzające

▪  Otwory odwadniające w dolnej części ramy i skrzydła należy regularnie czyścić z kurzu, piasku i liści — minimum raz w roku, najlepiej po sezonie jesiennym.

▪  Zatkane otwory prowadzą do gromadzenia się wody w profilach, co powoduje korozję okuć i uszkodzenie uszczelnień.

▪  Do czyszczenia używać cienkiego pędzelka lub sprężonego powietrza. Nie używać metalowych narzędzi.

4.  CZYSZCZENIE PROFILI PVC-U

Profile PVC-U Schüco są odporne na etanol, amoniak (10%), chlorek sodu (10%) i kwas solny (10–35%) oraz zwykłe domowe środki czyszczące bez właściwości ściernych. Profile foliowane mają węższą odporność chemiczną — patrz pkt 4.2.

4.1  Profile standardowe PVC-U (białe, kolorowe, lakierowane)

| Środki czyszczące — profile PVC-U standardowe |  |
| --- | --- |
| ✔ Dozwolone | ✘ Niedozwolone / uszkadzają |
| Letnia woda z płynem do mycia naczyń lub łagodnym detergentem | Środki ścierne i proszki czyszczące — rysują powierzchnię |
| Izopropanol lub spirytus do usunięcia tłuszczu i kleju folii | Aceton, rozcieńczalniki, benzen, chlorowane rozpuszczalniki |
| Dedykowane preparaty do profili PVC (np. Mellerud, Cosmofen) | Środki zawierające kwasy organiczne lub zasady silne |
| Miękka ściereczka z mikrofibry lub gąbka nieszorująca | Metalowe skrobaki, druciane myjki, szorstkie ściereczki |
| Obfite spłukanie czystą wodą po myciu | Malowanie profilów farbami niezatwierdzonymi przez producenta |

UWAGA: Zanieczyszczenia stałe (zaprawa cementowa, farba budowlana) należy najpierw obficie zwilżyć wodą i odmoczyć. Usuwać delikatnie miękką szmatką. Nigdy nie usuwać twardych zanieczyszczeń na sucho — grozi to trwałym zarysowaniem profilu.

4.2  Profile foliowane PVC-U (folie dekoracyjne, imitacje drewna)

Profile foliowane mają węższą odporność chemiczną od profili standardowych. Folia dekoracyjna jest wrażliwa na rozpuszczalniki i środki agresywne.

| Środki czyszczące — profile foliowane PVC-U |  |
| --- | --- |
| ✔ Dozwolone | ✘ Niedozwolone / uszkadzają |
| Letnia woda z łagodnym detergentem bez właściwości ściernych | Aceton, rozcieńczalniki, alkohole aromatyczne |
| Benzyny alifatyczne (np. benzyna do prania) — do śladów tłustych | Środki ścierne, proszki szorujące |
| Miękka ściereczka, delikatna gąbka | Silne zasady i kwasy organiczne |
| Spirytus denaturowany (ostrożnie, testować w miejscu niewidocznym) | Środki na bazie chloru lub fluoru |

UWAGA: Przed użyciem nowego środka czyszczącego na profilach foliowanych zawsze przetestować go w miejscu niewidocznym (np. za ościeżnicą). Nieprawidłowe czyszczenie powoduje nieodwracalne uszkodzenie folii i utratę gwarancji.

5.  CZYSZCZENIE PROFILI ALUMINIOWYCH

Profile aluminiowe lakierowane (Qualicoat) i anodowane wymagają regularnego czyszczenia w celu zachowania trwałości powłoki. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty w pobliżu wybrzeża lub w środowiskach przemysłowych — gdzie czyszczenie powinno być częstsze.

5.1  Profile lakierowane (Qualicoat — standardowe wykończenie aluminium)

| Środki czyszczące — profile aluminiowe lakierowane |  |
| --- | --- |
| ✔ Dozwolone | ✘ Niedozwolone / uszkadzają |
| Letnia woda z łagodnym detergentem lub mydłem | Środki ścierne, proszki, pasty szorujące |
| Izopropanol lub spirytus do usunięcia tłuszczu i kleju | Fluor, chlor i środki na ich bazie — niszczą powłokę lakierniczą |
| Dedykowane preparaty do aluminium lakierowanego | Kwasy i zasady w stężeniach przekraczających specyfikację producenta |
| Miękka ściereczka, szmata z mikrofibry | Metalowe skrobaki, druciane myjki, gąbki ścierne |
| Obfite spłukanie czystą wodą po każdym myciu | Ciągłe oddziaływanie temperatury >70°C na powłokę lakierowaną |

UWAGA: Profile aluminiowe w budynkach w odległości mniejszej niż 5 km od morza lub w sąsiedztwie emisji przemysłowych wymagają czyszczenia co najmniej raz na 3 miesiące. Sól morska i zanieczyszczenia przemysłowe osadzają się na powłoce i przy braku czyszczenia powodują korozję nitkową.

5.2  Profile anodowane

Powłoka anodowana jest twarda i odporna, lecz wrażliwa na silne zasady i kwasy. Czyszczenie jak w pkt 5.1, z następującymi uwagami:

▪  Nie stosować środków alkalicznych (np. środki do czyszczenia piekarników, silne odtłuszczacze zawierające NaOH).

▪  Ślady korozji nitkowej (cienkie białe nitki na powierzchni) zgłosić do serwisu Proskala — mogą wskazywać na uszkodzenie powłoki anodowej.

▪  Do konserwacji powłoki anodowanej stosować dedykowane preparaty do aluminium anodowanego lub bezbarwny wosk samochodowy raz w roku.

5.3  Czego bezwzględnie unikać — stolarka aluminiowa

▪  Kontakt z miedzią, ołowiem lub galwanizowanymi elementami — powoduje korozję galwaniczną aluminium.

▪  Kontakt z sokiem lub pyłem z kwaśnych gatunków drewna (dąb, orzech, teak) — kwasy drewna uszkadzają powłokę.

▪  Ciągłe zanurzenie lub zalewanie profilem wodą (baseny, fontanny) bez specjalnego zabezpieczenia.

▪  Przyklejanie folii okiennych zaciemniających lub dekoracyjnych bezpośrednio do profilu — podnoszą one temperaturę profilu powyżej dopuszczalnych wartości.

6.  CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA SZYB

Mycie i czyszczenie szyb należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta szyb (Press Glass) opartymi na normie EN 1279. Nieprawidłowe czyszczenie może trwale uszkodzić powłoki — szczególnie powłoki niskoemisyjne i refleksyjne, za uszkodzenia których dostawca szyb nie odpowiada.

6.1  Mycie standardowe szyb

▪  Szyby myć przy użyciu zwykłych detergentów do szkła i miękkiej ściereczki lub gumy do wody.

▪  Tłuste plamy i pozostałości mas uszczelniających usuwać izopropanolem lub spirytusem, następnie spłukać obficie wodą.

▪  Po myciu spłukać szyby czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.

6.2  Usuwanie twardych zanieczyszczeń

▪  Zaprawa cementowa, kleje, smoła: obficie zwilżyć wodą, odmoczyć, następnie delikatnie usunąć miękką szmatką. Twarde zanieczyszczenia nigdy nie usuwać na sucho.

▪  Plamy tłuste i smary: usunąć acetonem lub izopropanolem, następnie spłukać wodą.

▪  Etykiety i naklejki: namoczyć, następnie usunąć delikatnie plastikiem lub drewnianym narzędziem — nigdy metalowym skrobakiem.

6.3  Powłoki specjalne — szczególna ostrożność

ZAKAZ: Powłoki niskoemisyjne i refleksyjne (Low-E) znajdują się standardowo na pozycji #2 lub #3 szyby zespolonej — wewnątrz przestrzeni międzyszybowej, chronionej przed atmosferą. Nie ma do nich bezpośredniego dostępu podczas mycia. W przypadku szkła powlekanego z powłoką na pozycji #1 (zewnętrzna powierzchnia szyby zewnętrznej — rzadko stosowane, pyrolityczne powłoki twarde) nigdy nie wolno używać środków żrących, alkalicznych (fluor, chlor) ani proszków czyszczących. Do czyszczenia takich powłok zalecana zawiesina z tlenkiem ceru (50–160 g/l wody) zgodnie z wytycznymi producenta szyb.

6.4  Czego nie robić przy szybach

| ✔ DOZWOLONE | ✘ NIEDOZWOLONE |
| --- | --- |
| Miękka ściereczka z mikrofibry, guma do wody | Metalowy skrobak — trwale rysuje szkło |
| Detergenty do szkła, woda z mydłem | Środki ścierne, proszki, pasty szorujące |
| Izopropanol, spirytus do usuwania tłuszczu i kleju | Fluor, chlor, środki żrące i alkaliczne — niszczą powłoki |
| Drewniane lub plastikowe narzędzie do etykiet | Ostrza żyletki lub metalowe skrobaki |
| Mycie przy świetle rozproszonym, przy suchej szybie | Ocena jakości szyby mokrej lub w bezpośrednim słońcu — wyniki są nieważne |

Szczegółowe kryteria jakościowe szyb, dopuszczalne wady oraz zjawiska fizyczne niebędące wadą produktu opisane są w Karcie Gwarancyjnej Proskala oraz Wytycznych Proskala dotyczących odbioru wizualnego szyb zespolonych — oba dokumenty dostępne na www.proskala.pl.

6.6  Szkło warstwowe (VSG/laminowane) — szczególna ostrożność przy krawędziach

Szkło warstwowe jest wrażliwe na wilgoć przy krawędziach. Folia PVB lub SGP łącząca tafle może ulec delaminacji jeśli krawędź jest stale narażona na zawilgocenie.

▪  Nie dopuszczać do stałego zalegania wody przy krawędziach szyb warstwowych — otwory odwadniające muszą być drożne.

▪  Wszelkie uszczelnienia i materiały stykające się z krawędzią szkła warstwowego muszą być do niego kompatybilne — niezgodność chemiczna może powodować odbarwienia i delaminację.

▪  Zaparowanie lub zmętnienie wewnątrz szyby warstwowej (między taflami) zgłosić niezwłocznie do serwisu Proskala.

6.7  Szprosy zewnętrzne naklejane — uwagi eksploatacyjne

Szprosy naklejone na zewnętrznej powierzchni szyby (szprosy duplex/wiedeńskie) wymagają szczególnej uwagi podczas eksploatacji. Szkło pod wpływem zmian temperatury i ciśnienia atmosferycznego ugina się cyklicznie — szpros zewnętrzny musi tolerować ten ruch.

▪  Nie przyklejać szprosów zewnętrznych samodzielnie — spoiwo musi być miękkim silikonem pogodowym z zachowaniem min. 4 mm odstępu między szprosem a szybą.

▪  Szprosy zewnętrzne czyścić delikatnie, unikając podważania lub naprężania połączenia z szybą.

▪  Jeśli szpros odkleja się od szyby lub uszczelka między szprosem a szybą pęka — zgłosić do serwisu. Niedopuszczalne jest samodzielne uszczelnianie silikonem bez wcześniejszego usunięcia starego złącza.

7.  PRAWIDŁOWA OBSŁUGA CODZIENNA

7.1  Okna i drzwi uchylno-rozwieralne

▪  Klamkę obracać zawsze do oporu, do wyraźnego wyczucia pozycji — "uchylona" (poziomo) lub "otwarta" (w górę lub w dół zależnie od systemu).

▪  Nie wolno obciążać otwartych skrzydeł, siadać na nich ani zawieszać ciężkich przedmiotów na klamce.

▪  Przy silnym wietrze zamykać okna — parcie wiatru na otwarte skrzydło może uszkodzić zawiasy i okucia.

▪  Regulacja okuć (docisk, poziom) wymaga specjalistycznego narzędzia i powinna być wykonywana przez serwis Proskala.

7.2  Drzwi i okna przesuwne HST / PSK

▪  Prowadnice dolne regularnie czyścić z kurzu i piasku — zanieczyszczenia powodują zwiększenie oporów przesuwu i uszkodzenie rolek prowadzących.

▪  Do smarowania rolek i prowadnic używać wyłącznie środków zalecanych przez Proskala — nie stosować smarów na bazie oleju mineralnego, które przyciągają kurz.

▪  Przy zamykaniu drzwi przesuwnych upewnić się, że ryglownik zatrzasnął się do oporu — niepełne zaryglowanie osłabia szczelność i może prowadzić do uszkodzenia okucia.

▪  Nie używać nadmiernej siły przy przesuwaniu — jeśli skrzydło stawia opór, zgłosić do serwisu.

7.3  Rolety i żaluzje zewnętrzne

▪  Rolet i żaluzji nie opuszczać przy silnym wietrze — mogą ulec uszkodzeniu przez parcie powietrza.

▪  Skrzynki rolet czyścić z kurzu i owadów raz w roku.

▪  Prowadnice rolet czyścić i smarować zgodnie z zaleceniami serwisu.

7.4  Nawiewniki i wentylacja

▪  Nawiewniki okienne nie mogą być trwale zaślepione — brak wentylacji powoduje kondensację pary wodnej na szybach wewnętrznych i zagrzybienie.

▪  Kratki nawiewników czyścić raz w roku z kurzu i zanieczyszczeń.

8.  SYTUACJE WYMAGAJĄCE NIEZWŁOCZNEJ INTERWENCJI SERWISU

Poniższe usterki należy niezwłocznie zgłosić do serwisu Proskala i nie próbować usuwać we własnym zakresie:

Skontaktuj się z Proskala: biuro@proskala.pl ¦ www.proskala.pl

▪  Pęknięcie lub rozbicie szyby zespolonej — ze względów bezpieczeństwa nie użytkować do czasu wymiany.

▪  Zamglenie lub kondensacja wewnątrz szyby zespolonej (między taflami) — oznacza utratę szczelności pakietu i wymaga wymiany szyby.

▪  Skrzydło nie domyka się lub nie rygluje pomimo prawidłowej obsługi klamki.

▪  Widoczne odkształcenie ramy lub skrzydła.

▪  Korozja okuć, rdzawe plamy na elementach metalowych.

▪  Pęknięcie lub trwałe odkształcenie profilu.

▪  Uszkodzenie uszczelki obwodowej powodujące nieszczelność — przeciągi lub przecieki wody przy zamkniętym oknie.

9.  CZYNNOŚCI KTÓRE POWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI

Wykonanie poniższych czynności skutkuje utratą praw gwarancyjnych w zakresie, którego dotyczą:

ZAKAZ: Pozostawienie folii ochronnych na profilach po montażu — folia musi być usunięta niezwłocznie. Utrata gwarancji na powłoki i kolor profili.

ZAKAZ: Samodzielna regulacja, naprawa lub modyfikacja okuć, zawiasów i ryglowników przez osoby nieuprawnione — utrata gwarancji na okucia.

ZAKAZ: Stosowanie środków czyszczących agresywnych, ściernych lub niezgodnych z instrukcją — utrata gwarancji na powłoki profili i szyb.

ZAKAZ: Montaż elementów niesystemowych (okucia, uszczelki, wkładki) niezatwierdzonych przez Proskala — utrata gwarancji na okucia i połączenia.

ZAKAZ: Naklejanie na profile lub szyby folii zaciemniających i dekoracyjnych bez zgody Proskala — utrata gwarancji na powłoki profili aluminiowych i szyby.

ZAKAZ: Brak corocznej konserwacji okuć i uszczelek — utrata gwarancji na okucia.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część Karty Gwarancyjnej Proskala. Obowiązuje od: 2026  |  Następny przegląd: 2028

Kontakt serwisowy: biuro@proskala.pl  |  www.proskala.pl