ATRIA® Lav’air

Marca: FRANCE AIR.

A hotte ATRIA® LAV’AIR terá uma construção robusta, em aço inox escovado AISI 304 18/10(AISI 304) nas faces expostas e será especialmente concebida para efetuar extração de vapores libertados por máquinas de lavar.

A hotte ATRIA® LAV’AIR será parietal com captação simples / central com captação dupla, sem parafusos visíveis, equipada com filtros de choque anti-incêndio em inox com 25mm de espessura e registos de regulação de caudal montados a montante das virolas de extração. Possuirá um coletor de gorduras periférico estanque, com uma válvula de purga das gorduras.

A hotte terá uma geometria e eficiência de captação otimizadas, resultado de ensaios reais em laboratório. O caudal de ar será calculado considerando os equipamentos de confeção utilizados e os coeficientes de eficácia da hotte (validados em laboratório), com vista à otimização dos caudais e à redução do consumo energético associado à ventilação da cozinha. Caso haja alterações nos equipamentos de confeção, modelo ou dimensão de hotte, o caudal deverá ser recalculado.

A hotte terá 400mm de altura e será equipada com quantidade de filtros de acordo com o caudal previsto, por forma a garantir uma eficiência mínima de 95% e perda de carga inferior a 70Pa.

Opcionalmente, virá equipada de série com blocos de iluminação encastrados do tipo LED IP65 resistente a altas temperaturas, com classificação 400ºC/90

A hotte será do tipo ATRIA® LAV’AIR da FRANCE AIR.

ATRIA®Lav’air AC79

Marca: FRANCE AIR.

A hotte motorizada ATRIA® LAV’AIR AC79 terá um ventilador de extração integrado, uma construção robusta, em aço inox escovado AISI 304 18/10 (AISI 304) nas faces expostas e será especialmente concebida para efetuar extração de vapores libertados por máquinas de lavar.

A hotte ATRIA® LAV’AIR AC79 será parietal com captação simples, sem parafusos visíveis, equipada com filtros de choque anti-incêndio em inox com 25 mm de espessura. Possuirá um coletor de gorduras periférico estanque, com uma válvula de purga das gorduras.

A hotte terá uma geometria e eficiência de captação otimizadas, resultado de ensaios reais em laboratório. O caudal de ar será calculado considerando os equipamentos de confeção utilizados e os coeficientes de eficácia da hotte (validados em laboratório), com vista à otimização dos caudais e à redução do consumo energético associado à ventilação da cozinha. Caso haja alterações nos equipamentos de confeção, modelo ou dimensão de hotte, o caudal deverá ser recalculado.

A hotte terá 400 ou 500 mm de altura e será equipada com quantidade de filtros de acordo com o caudal previsto, por forma a garantir uma eficiência mínima de 95% e perda de carga inferior a 70Pa.

A hotte será motorizada com ventilador AC 7-9 integrado. Será fornecido opcionalmente com comando/variador do tipo:

- Varionys M: Variador monofásico em caixa estanque IP54 para ajuste de caudal de forma simples. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

  - Comando de equipamento externo através uma saída auxiliar ON/OFF a 230V.

- Varionys Cook: Comando local IP54, específico para hottes motorizadas com motor AC. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

  - Passar para o caudal máximo de forma instantânea (função Boost / Max)

  - Ligar/Desligar iluminação da hotte

  - Comando válvula de gás (através de contacto livre de potencial)

- Varionys Cook Pro: Comando local avançado IP54, específico para hottes motorizadas com motor AC. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

  - Passar para o caudal máximo de forma instantânea (função Boost / Max)

  - Ligar/Desligar iluminação da hotte

  - Comando válvula de gás (através de contacto livre de potencial)

Opcionalmente, virá equipada de série com blocos de iluminação encastrados do tipo LED IP65 resistente a altas temperaturas, com classificação 400ºC/90

A hotte será do tipo ATRIA® LAV’AIR AC79 da FRANCE AIR.

ATRIA® Lav’air EC77

Marca: FRANCE AIR.

A hotte motorizada ATRIA® LAV’AIR EC77 terá um ventilador de extração integrado do tipo EC, uma construção robusta, em aço inox escovado AISI 304 18/10 (AISI 304) nas faces expostas e será especialmente concebida para efetuar extração de vapores libertados por máquinas de lavar.

A hotte ATRIA® LAV’AIR EC77 será parietal com captação simples, sem parafusos visíveis, equipada com filtros de choque anti-incêndio em inox com 25 mm de espessura. Possuirá um coletor de gorduras periférico estanque, com uma válvula de purga das gorduras.

A hotte terá uma geometria e eficiência de captação otimizadas, resultado de ensaios reais em laboratório. O caudal de ar será calculado considerando os equipamentos de confeção utilizados e os coeficientes de eficácia da hotte (validados em laboratório), com vista à otimização dos caudais e à redução do consumo energético associado à ventilação da cozinha. Caso haja alterações nos equipamentos de confeção, modelo ou dimensão de hotte, o caudal deverá ser recalculado.

A hotte terá 400 ou 500 mm de altura e será equipada com quantidade de filtros de acordo com o caudal previsto, por forma a garantir uma eficiência mínima de 95% e perda de carga inferior a 70Pa.

A hotte será motorizada com ventilador de baixo consumo EC 7-7 com variação integrada.  Será fornecido opcionalmente com comando do tipo:

- Evolys ONE: Comando IP54 para ajuste de caudal de ventilador EC. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

- Varionys Cook: Comando local IP54, específico para hottes motorizadas com motor EC. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

  - Passar para o caudal máximo de forma instantânea (função Boost / Max)

  - Ligar/Desligar iluminação da hotte

  - Comando válvula de gás (através de contacto livre de potencial)

- Varionys Cook Pro: Comando local avançado IP54, específico para hottes motorizadas com motor EC. Permitirá:

  - Ligar/Desligar a ventilação

  - Ajustar o caudal de extração de acordo com as necessidades

  - Passar para o caudal máximo de forma instantânea (função Boost / Max)

  - Ligar/Desligar iluminação da hotte

  - Comando válvula de gás (através de contacto livre de potencial)

Opcionalmente, virá equipada de série com blocos de iluminação encastrados do tipo LED IP65 resistente a altas temperaturas, com classificação 400º C/90

A hotte será do tipo ATRIA® LAV’AIR EC77 da FRANCE AIR.