modul ec

Marca: FRANCE AIR.

A caixa de ventilação MODUL EC será destinada a aplicações em extração ou insuflação com elevada eficiência, oferecendo flexibilidade modular e permitindo a instalação em várias posições.

Esta unidade de ventilação unidirecional oferecerá excelente comportamento termoacústico graças ao isolamento reforçado de 25 mm.

A caixa terá uma estrutura em perfil de alumínio sem tratamento. Os painéis serão duplos, em chapa de aço galvanizado sem acabamento e pintura. O ventilador será centrífugo, de simples aspiração, com turbina de pás recuadas equilibrada estática e dinamicamente. O motor será EC (comutação eletrónica) de elevado rendimento e baixo consumo, monofásico ou trifásico (de acordo com os tamanhos) e de rotor externo e acoplamento direto.

Estes ventiladores serão passíveis de instalar tanto no interior como no exterior, devendo, no último caso, estar equipados com o respetivo telhado acessório para instalação à intempérie.

Como acessórios, a caixa poderá ser fornecida com:

- Interruptor de corte montado e cablado

- Viseira antichuva

- Painel de descarga com gola de ligação a conduta circular

- Teto de proteção à intempérie

- Junta flexível para ligação a conduta circular

- Apoios antivibráticos

- Evolys ONE (potenciómetro para variação de velocidade remota)

- Evolys PCO (kit para funcionamento a pressão constante)

- Evolys V3 (kit para funcionamento a caudal constante)

Os ventiladores serão do tipo MODUL EC da FRANCE AIR.