DB-E

Marca: FRANCE AIR

Os difusores de chão DB-E serão do tipo microclima, para aplicação em edifícios do sector terciário. Estes difusores de chão permitirão obter no espaço um fluxo turbulento.

Os difusores de chão terão disco de fendas radiais em material compósito ou alumínio (opcional). O pleno e o registo de equilíbrio serão em material compósito enquanto a gola de fixação será em material compósito ou alumínio (opcional).

Para o DB-E de indução, o ar será insuflado no pleno de distribuição e, de seguida, através do difusor de fendas radiais, deste modo, os jactos turbulentos geram uma forte taxa de indução. As velocidades do ar diminuem rapidamente, permitindo uma homogeneidade das temperaturas do local.

Os difusores de chão, DB-E, terão como acabamento standard RAL 7037 para material compósito e acabamento areado para difusores de alumínio (opcional).

Como opção os plenos poderão ser em plástico ou aço, com ou sem registo, entrada do ar por baixo e altura reduzida. Poderão ter registo regulável a partir da divisão, sem desmontar o difusor.

Os difusores serão do tipo DB-E da France-Air.