Nastavení motoru MD360

- Spárování dálkového ovladače s motorem

- stiskněte programovací tlačítko na spodku motoru tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka vedle tlačítka

- ihned vyberte na dálkovém ovladači kanál, ke kterému chcete motor naprogramovat

- stiskněte programovací tlačítko na zadní straně dálkového ovladače – kontrolka na motoru se rozbliká

- neprodleně stiskněte programovací tlačítko na spodku motoru – kontrolka zhasne

- zkuste ovládání motoru dálkovým ovladačem – šipkou dolů se má závěs zatáhnout

- Změna směru pohybu závěsu

Pokud se závěs pohybuje opačně (šipkou dolů se roztahuje)

- stiskněte programovací tlačítko na spodku motoru tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka vedle tlačítka

- na dálkovém ovladači musí být nastaven kanál pro tento motor

- na dálkovém ovladači stiskněte současně tlačítko STOP a levé tlačítko výběru kanálů

- neprodleně stiskněte programovací tlačítko na spodku motoru – kontrolka zhasne

- vyzkoušejte změnu směrů

- Vymazání dálkového ovladače z paměti motoru

- stiskněte programovací tlačítko na spodku motoru tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka vedle tlačítka

- ihned uvolněte tlačítko a hned znovu stiskněte tak dlouho, dokud kontrolka nezhasne a motor se necukne (cca8 sec)

- Spuštění funkce automatických koncových dorazů a funkce Slow start and Slow end.

- stiskněte současně na dálkovém ovladači (musíte mít nastaven kanál pro příslušný motor)

tlačítko STOP a programovací tlačítko na zadní straně dálkového ovladače po dobu cca 5sec. motor si cukne.

- Spuštění funkce Touch control – potažením za textil se motor rozjede

- stiskněte současně na dálkovém ovladači (musíte mít nastaven kanál pro příslušný motor)

- tlačítko STOP a šipku nahoru po dobu cca 5sec. LED na motoru se rozsvítí. Stiskněte programovací tlačítko na zadní straně dálkového ovladače cca 4sec. LED zhasne.

- zkuste potažením za látku (cca 10cm) rozjet motor.