UT30070 0S

COALSI Aquastop

COALSI Fremdwasserverschluss komplett für 
Schachtrahmen DN 625,

nach DIN 19584, D 400 mit glatter

Betonwandung bis Ø 625 mm,

Durch den Einsatz des COALSI Aquastop

wird der unerwünschte starke

Regenwassereintrag in den

Schmutzwasserkanal unterbrochen.

Bestandteile des COALSI Fremdwasserverschluss:
- Laubfang
- Dichteinsatz 


Abmessungen außen: 650 mm, Innen: 590 mm, 
Einbautiefe: 168 mm, Aufhängung: 4 Stück 
Haltelaschen, Material: 1.4301, Grundkörper: 
korrosionsbeständig, Abdichtung zur Schachtwandung:
EPDM Dichtprofile,

Abstand Schmutzfangtaschen zu Dichtung: 34 mm,

Gewicht: 2,7 kg, Überstauhöhe: 400 mm,

Hersteller:
coalsi GmbH 
Dorfstr. 7, 85653 Großhelfendorf
Tel.:  08095-87339-0
Fax:  08095-87339-471
info@coalsi.com

www.coalsi.com