VMBO / HAVO / VWO 
module 1

QDOT: LED-les

# Hoe werken deze lesmaterialen?

- Deze module gebruik je samen met een hoofdstuk uit je gebruikelijke lesmethode. Het bevat verbredende en verdiepende opdrachten. Vaak moet je puzzelen en ga je iets onderzoeken, maken of opzoeken.

In de module worden verschillende symbolen gebruikt:

Je moet overleggen met je docent

Je kunt een device gebruiken

Je hebt je lesboek nodig

Je hebt materialen nodig

Opdracht speciaal voor VMBO

Opdracht speciaal voor HAVO

Opdracht speciaal voor VWO

De docent legt iets klassikaal uit

(zonnetje) Meer uitdagende vraag

Titel: 			QDOT: LED-les

Samenstelling:	QDOT Eindhoven School of Education.

Datum:  		16 april 2026

Deze module is mede mogelijk gemaakt door QDNL, Hub Eindhoven. De module is onderdeel van een serie lesmodules ‘quantum voor de onderbouw’ voor onderbouw natuurkunde – NaSk in vmbo, havo en vwo. Voor andere versies van deze module, materialen, bronvermelding en andere modules uit dezelfde serie:

www.quantumeducation.nl

QDOT materialen  vallen onder de Creative Commons naamsvermelding – Niet commercieel - Gelijk delen licentie 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

# Onderzoek van led lampjes: wat zijn fotonen?

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….. klas ………………

Samengewerkt met: ……………..……………………………………………………………..……………………………………

## led, spanning en kleur

Op een batterij staat dat de spanning 1,5 Volt is. Maar bij een stopcontact is de spanning 230 Volt. Daarom kun je een batterij gerust aanraken, maar moet je geen vinger in het stopcontact steken.

Een led is een soort lampje. Er zijn leds in veel verschillende kleuren. Een led werkt niet zomaar. Je moet precies genoeg spanning gebruiken. Iedere kleur heeft zijn eigen spanning nodig. Gebruik je te weinig spanning, dan werkt de led niet. Gebruik je te veel spanning dan gaat de led kapot.

Spanning is als het duwtje dat stroom nodig heeft om in beweging te komen. Je kunt het vergelijken met water dat door een tuinslang stroomt. Zonder druk komt er niks uit.

Je gaat straks met een draaiknop langzaam de spanning groter maken. Draai je de knop omhoog, dan geef je steeds een beetje meer spanning. De spanning meet je in de eenheid volt en kun je aflezen op het display.

Wat denk jij:

Is er een vaste volgorde voor de verschillende kleuren leds?

Dit wordt de onderzoeksvraag. Je gaat met een onderzoek antwoord vinden op die vraag. Je doet dat met proef 1.

Bij proef 2 ga je verder onderzoeken wat er bijzonder is aan de “kleur” ultraviolet.

## Uitvoering proef 1: de volgorde van kleuren

Dit heb je nodig:

5 × led (groen, rood, blauw, infrarood en ultraviolet)
1 × rood / zwarte aansluitdraad voor de led
1 × opstelling met draaiknop en display
1 × stiften of kleurpotloden in verschillende kleuren

### Stappen

Stap 1: 	Draai de knop zover mogelijk omlaag.

Stap 2: 	Sluit één van de leds aan. Let op dat je het lange pootje aansluit op de rode draad en het korte pootje op de zwarte.

Stap 3:	Maak de ruimte donker of gebruik een kokertje om de led heen.
Draai de knop langzaam omhoog en kijk recht in de led.

Stap 4: 	Als de led licht begint te geven stop je met omhoog draaien.

Stap 5: 	Noteer de spanning die op het display staat bij de juiste kleur.

Stap 6:	Sluit nu de volgende led aan en herhaal het experiment.

Opmerking: 
Infrarood (IR) is licht waar je ogen niet gevoelig voor zijn. Je kunt het dus niet zien. Om te zien of de led aan gaat moet je kijken via de camera van een mobiele telefoon, de camera van je laptop of een webcam. Deze camera’s zijn wel gevoelig voor infrarood.

| Kleur led | Spanning waarbij led aan gaat (V) |
| --- | --- |
| Groen |  |
| Rood |  |
| Blauw |  |
| Infrarood |  |
| Ultraviolet |  |

1. 	Overleg met je docent over de antwoorden tot nu toe.

2. 	Zet hieronder de kleuren in volgorde van lage naar hoge spanning.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

3. 	Zoek op internet een afbeelding van een regenboog. Teken de regenboog hieronder met minimaal de 3 kleuren groen, rood en blauw.

4. 	Wat is de volgorde van de kleuren in een regenboog? Noteer de volgorde van binnen naar buiten. Zet de naam van de kleuren ook in je eigen tekening.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. 	IR en UV kun je niet zien, maar ze horen wel bij de regenboog. Waar denk je dat deze kleuren zitten? Denk daarbij aan de volgorde die je eerder gemeten hebt. Zet de woorden ultraviolet en infrarood op de juiste plaats in je tekening.

Pak de witte led en sluit deze aan. Draai de spanning omhoog tot ongeveer 3,0 Volt. Pak nu de dia met tralie. Hou deze vlak voor je oog en kijk naar de led. Kijk ook ongeveer 30 cm links en rechts van de led.

6. 	Welke conclusie kun je trekken over wit licht?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. 	Wat valt je op aan de volgorde van de kleuren?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. 	Overleg met je docent over de antwoorden tot nu toe.

## Uitvoering proef 2: ultraviolet

Dit heb je nodig:

5 × led (groen, rood, blauw, infrarood en ultraviolet)
1 × rood / zwarte aansluitdraad voor de led
1 × opstelling met draaiknop en display

Ultraviolet is een kleur die je niet kunt zien. De afkorting voor ultraviolet is UV. Uit deze led komt dus UV-straling. De zon zendt ook UV straling uit. UV straling zorgt er bijvoorbeeld voor dat je bruin wordt in de zon.

9.	Sluit de UV-led weer aan en zet de spanning op 3,0 Volt.

10.	UV is een kleur die je niet kunt zien. Komt er alleen UV-straling uit de led of nog iets anders? Leg uit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.	Pak nu het fosforescerend papier en houd de led tegen het papier aan. Richt de led op het papier. Wat zie je?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.	Werkt dit ook bij een andere led? Probeer bijvoorbeeld de rode led.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.	Denk je dat het helpt als je heel veel rode leds gebruikt? Leg uit waarom je dit denkt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. 	Overleg met je docent over de antwoorden tot nu toe.

Wetenschappers hebben een verklaring waarom UV-straling wel het papier kan laten oplichten maar rood licht niet. Zij hebben bedacht dat licht uit lichtdeeltjes bestaat. Die lichtdeeltjes noemen we fotonen. Fotonen van verschillende kleur hebben ook een verschillende energie. Je hebt 5 verschillende leds gebruikt. Dat zijn dus ook 5 verschillende soorten fotonen.

15.	Zet de 5 verschillende fotonen (groen, blauw, rood, UV en IR) op volgorde van lage naar hoge energie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je hebt nu op 2 verschillende manieren gezien dat UV fotonen meer energie hebben dan fotonen van rood licht.

16.	Leg uit welke 2 manieren dat zijn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In de klas staat een spel getiteld oudhollands fotonen rollen. De spelregels liggen bij het spel. Speel eerst het spel en beantwoord daarna de vragen:

17.	Leg uit welk team het spel altijd wint.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18.	Leg uit of het helpt als het team met de rode ballen 100 pogingen krijgt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het gebruik van de pingpongballen in het oudhollands fotonen rollen noemen we een analogie: Je speelt iets na om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.

19.	Op de eerste bladzijde van dit practicum stond ook een analogie. Welke analogie stond daar?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. 	Maak een poster van wat je hebt geleerd in dit practicum.

## Spelregels oudhollands fotonen rollen

### Benodigdheden:

- Hellend vlak met puntenverdeling

- Rechtopstaande blokjes

- Rode en blauwe pingpongballen

### Voorbereiding:

- Maak 2 teams. Je kunt het spel met je groepje spelen, maar je kunt ook met je groepje tegen een ander groepje spelen.

- Het team met de meest kleurrijke kleding aan begint en kiest een rood of blauw om mee te spelen.

### Spelverloop:

- Team 1 legt hun pingpongbal bovenaan de helling en laat los.

- Als een blokje omvalt verdien je de punten die bij het blokje genoteerd zijn.

- Het andere team doet hetzelfde met hun eigen kleur.

- Dit herhaal je tot ieder team 4 keer heeft gerold of tot alle blokjes zijn omgevallen.

- Het team met de meeste punten wint het spel.

## Docentenhandleiding – Licht, leds en fotonen

### Lesdoel

Leerlingen ontdekken het verband tussen kleur, spanning en energie van leds. Ze meten de drempelspanning van verschillende kleuren leds en leren dat UV-licht de hoogste spanning vereist én fosforescerend papier kan laten oplichten. Via een spel en experimenten worden ze uitgedaagd om het begrip fotonen te begrijpen: lichtdeeltjes met kleurafhankelijke energie.

### Benodigdheden per groep: (dit materiaal is als set verkrijgbaar via www.eigenfrequentie.nl)

6 leds: rood, groen, blauw, infrarood (IR), ultraviolet (UV), wit

Spanningsopstelling met draaiknop en voltmeterdisplay

Aansluitdraden (rood/zwart)

Verduisterde ruimte

Fosforescerend papier

Mobiele telefoon/webcam (voor IR-detectie)

### Opstelling in de klas

Spelmateriaal: rode en blauwe pingpongballen (blauwe gevuld met water/zand/lijm), spelbord van hout of karton

Eventueel webcamopstelling als mobiele telefoon niet gewenst is.

### Lesduur

Twee lesuren. Houd rekening met verschillen in tempo tussen leerlingen. De afsluitende posteropdracht biedt ruimte voor tempodifferentiatie.

### Lesopbouw

Introductie (klassikaal)

Leerlingen weten vaak nog niet wat spanning is. Start met een klassegesprek over spanning en Volt. Laat batterijen zien en bespreek hun spanningen.

Leg grootheid, eenheid en meetinstrument uit. Introduceer de voltmeter.

Benoem het hoofddoel: wat zijn fotonen?

Leerlingen gaan zelfstandig aan het werk.

Zorg dat leerlingen het “overleg met je docent” goed gebruiken. 
Stuur bij als dat nodig is.

Afsluiting

Posters bespreken
of

Klassikaal afsluiting over licht, kleur, fotonen

### Bij proef 1 – led-kleuren en spanning

Leerlingen meten bij welke spanning elke led begint te branden. IR is zichtbaar via camera, De UV led geeft ook wat violet zodat dit met het blote oog te zien is.

Leg nog een keer uit hoe de led moet worden aangesloten.

Leg uit hoe leerlingen kunnen zien welke led UV en welke IR is en hoe ze aangesloten moeten worden.

### Proef 2 – UV-licht en fosforescentie

Leerlingen testen fosforescerend papier met verschillende leds. Alleen UV activeert het papier.

Twee manieren waarop je ziet dat UV meer energie heeft: het heeft meer spanning nodig / het kan fosforescerend papier laten oplichten.

### Spel – “Oudhollands fotonen rollen”

Bespreek de analogie voor energieoverdracht: blauwe bal (UV) kan iets wat rode bal (rood licht) niet kan.

### Afsluiting

Leerlingen maken een poster over hun inzichten. Dit helpt bij verwerking en biedt ruimte voor verdieping.

### Inhoudelijke achtergrondinformatie voor de docent/TOA

Elke led-kleur heeft een eigen drempelspanning.

De UV led heeft de hoogste drempelspanning omdat UV-fotonen de hoogste energie hebben.

Alleen UV fotonen hebben voldoende energie om fosforescentie te activeren.

UV is onzichtbaar voor mensen, maar de led zendt ook wat violet uit, hierdoor kan deze led toch met het blote oog worden gedetecteerd.

IR is onzichtbaar voor het oog, maar wel zichtbaar via camera.

IR en UV maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum, maar zijn niet zichtbaar voor mensen.

## Prepareren van het spel

Voor het spel zijn rode en blauwe pingpongballen nodig. Deze zijn verkrijgbaar via (internationale) webwinkels. De blauwe pingpongballen moeten worden gevuld met water of zand, of lijm. Het gaatje kan gevuld worden met een lijmpistool.

Het spelbord kan uit hout of karton gemaakt worden.

Hoe de module leds aansluit bij het curriculum van de onderbouw:
Deze module laat leerlingen via onderzoek kennismaken met elektriciteit, spanning en licht en de relatie daartussen. Leerlingen onderzoeken experimenteel het verband tussen spanning en lichtkleur van leds en maken kennis met fotonen als lichtdeeltjes met verschillende energie. De module legt een duidelijke koppeling tussen meetbare grootheden (spanning) en natuurkundige concepten (energie en kleur) en laat zien hoe deze samenkomen in een moderne toepassing: de led. Daarmee sluit de module aan bij de kerndoelen:
• Mens en Natuur kerndoel 29: Natuurwetenschappen en technologie
• Mens en Natuur kerndoel 30C: Energie
• Mens en Natuur kerndoel 30D: Licht

De leerdoelen van deze module:

De leerling kan:
• Metingen uitvoeren aan leds en de drempelspanning bepalen
• Het verband beschrijven tussen spanning en kleur van leds
• De volgorde van kleuren relateren aan energie van fotonen
• Onderzoeksresultaten verwerken en presenteren (bijvoorbeeld in een poster)

De leerling weet:
• Dat licht bestaat uit fotonen met een bepaalde energie
• Dat verschillende kleuren licht overeenkomen met verschillende energieën
• Dat leds pas licht geven boven een bepaalde drempelspanning
• Dat ultraviolet licht meer energie heeft dan zichtbaar rood licht
• Dat fotonen van hogere energie nodig zijn om materialen zoals fosforescerend papier te laten oplichten

De leerling maakt kennis met:
• Het uitvoeren van natuurkundig onderzoek (meten, vergelijken, concluderen)
• Het gebruik van modellen en analogieën (zoals het fotonen-spel)
• Samenwerken en communiceren over resultaten
• Toepassingen van quantumfysica in alledaagse technologie

Waarom is dit quantum?

De werking van een led kan worden begrepen met behulp van energiebanden in een halfgeleider. Elektronen kunnen daarin alleen bepaalde energietoestanden aannemen. Als een elektron van de geleidingsband naar de valentieband terugvalt, komt er energie vrij in de vorm van een foton: licht.

Om deze overgang mogelijk te maken, moeten elektronen eerst voldoende energie krijgen via de aangelegde spanning. Pas boven een bepaalde drempelspanning kunnen ze de energiekloof (bandgap) overbruggen en licht uitzenden.

De grootte van deze bandgap bepaalt de energie van het foton en dus de kleur van het licht: een grote bandgap geeft blauw licht, een kleinere rood. Omdat een grotere bandgap meer energie vereist, hebben blauwe leds een hogere drempelspanning dan rode leds. Zo ontstaat een directe relatie tussen spanning en kleur.

Het bestaan van energiebanden is alleen te begrijpen met quantummechanica: elektronen kunnen alleen bepaalde energiewaarden aannemen. Daartussen ligt een “verboden” gebied – de bandgap – waarin geen elektronen met die energie kunnen voorkomen.