Brugklas,

2e & 3e

# QDOT| Zonnepanelen: van licht naar elektriciteit; Docentenhandleiding

# Hoe werken deze lesmaterialen?

Deze module gebruik je samen met een hoofdstuk uit je gebruikelijke lesmethode. Het bevat verbredende en verdiepende opdrachten. Vaak moet je puzzelen en ga je iets onderzoeken, maken of opzoeken.

Titel: 			QDOT| Zonnepanelen: van licht naar elektriciteit; Docentenhandleiding

Samenstelling:	QDOT Eindhoven School of Education

Auteurs: 		Tim Bouchée en Oda Warringa

Datum:  		11 februari 2026

Deze module is mede mogelijk gemaakt door QDNL, Hub Eindhoven. De module is onderdeel van een serie lesmodules ‘quantum voor de onderbouw’ voor onderbouw natuurkunde – NaSk in vmbo, havo en vwo. Voor andere versies van deze module, materialen, bronvermelding en andere modules uit dezelfde serie:

www.quantumeducation.nl

QDOT materialen  vallen onder de Creative Commons naamsvermelding – Niet commercieel - Gelijk delen licentie 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

# Zonnecellen: Van licht naar elektriciteit

Docentenhandleiding

# Inleiding

In deze lessenreeks ontdekken leerlingen hoe zonnepanelen werken en hoe ze worden gemaakt. De kern van de reeks is het inzicht dat in een zonnepaneel licht wordt omgezet in elektrische energie. Leerlingen maken kennis met belangrijke begrippen zoals elektronen en fotonen en leren dat de werking van zonnecellen gebaseerd is op principes uit de quantumfysica.

De lessen zijn inzetbaar vanaf de brugklas en geschikt voor alle niveaus. Als docent bepaal je zelf welke opdrachten passend zijn voor jouw klas. Je kunt opdrachten weglaten, aanpassen of vervangen door materiaal dat je zelf al gebruikt.

# Voorkennis

Voor deze lessenreeks is het niet noodzakelijk dat het hoofdstuk over elektriciteit al is behandeld. Als dat wel het geval is, kan onderzoek 2 worden uitgebreid met metingen van zowel spanning als stroomsterkte, zodat leerlingen het vermogen van de zonnecel kunnen berekenen. De begrippen serie en parallel worden in de opdrachten uitgelegd, maar blijken voor leerlingen vaak lastig als elektriciteit nog niet eerder aan bod is geweest.

Tijdens de lessen worden enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd, zoals elektron en foton. De opdrachten zijn zo ontworpen dat leerlingen zich hiervan een concreet beeld kunnen vormen. Als docent speel je een belangrijke rol bij het begeleiden en controleren van het begrip van de leerlingen.

# Lesopzet

De reeks bestaat uit twee lessen van elk 50 minuten:

Les 1: Klassikale introductie en maken demonstratiemodel

Leerlingen leren waarom zonnepanelen belangrijk zijn, hoe ze worden gemaakt en hoe ze werken. Belangrijke begrippen zoals elektron, foton, en band gap worden geïntroduceerd. Leerlingen maken een demonstratiemodel waarin de werking van een zonnecel wordt uitgelegd. Het is verstandig om op het einde van de les het model te bespreken.

Les 2: Uitvoering onderzoek

Leerlingen starten met hun zelfgekozen of toegewezen onderzoeksopdracht. De onderzoeksopdrachten zijn gedifferentieerd naar niveau:

- Onderzoek 1: geschikt voor de brugklas

- Onderzoek 2: geschikt voor klas 2

- Onderzoek 3: geschikt voor klas 3

Je kunt deze variatie ook gebruiken om binnen je klas te differentiëren.

# Opdrachten: Extra informatie

Opdrachten 1 t/m 3:

Kies een passende rapportagevorm, zoals een poster, werkblad, Teams-chat, Mentimeter-wordcloud, etc.

Opdracht 4:

Bekijk het filmpje en laat leerlingen de vragen op het werkblad beantwoorden.

Hoe werkt een zonnecel?

Leerlingen gaan zelf een demonstratiemodel van een zonnecel maken. Dit doen zij op basis van het model dat wordt getoond in het klokhuisfilmpje dat zij klassikaal hebben bekeken. Je hebt in ieder geval de volgende materialen nodig:

- Een vel karton of stevig papier

- Rood, blauw en paars papier

- Kleine knikkers en moertjes waarin de knikkers gelegd kunnen worden.

- Een plaatje van een lampje

- Twee stroomdraden

# Onderzoeken: Extra informatie

Onderzoek 1: Hoe kun je zelf een zonnecel maken?

Niveau: Klas 1

Leerlingen gaan zelf een zonnecel maken. Hierbij gaan zij een brander gebruiken. Het is belangrijk dat deze proef onder begeleiding wordt gedaan. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om deze proef uit te voeren in het kabinet onder begeleiding van een TOA. De volgende benodigdheden zijn nodig:

- Installatiedraad

- Striptang/kniptang

- Houten (reageerbuis)knijper

- Bunsenbrander (soldeerbrander of campinggas brander werkt ook)

- Hittebestendige onderlegger(staat niet op de foto)

- Pvc buisje grijs 5/8” (binnendiameter 16mm)

- Bekerglas 250 ml

- (Demi)water 150-200ml (gewoon kraanwater werkt ook)

- Theelepeltje

- Bakpoeder

- Multimeter

- Krokodillenbekjes

- 2 meetsnoeren

- En liefst een zonnige dag

Onderzoek 2: Hoe ga je van een zonnecel naar een zonnepaneel?

Niveau: Klas 2

Leerlingen gaan zonnecellen op verschillende manieren schakelen en controleren wat er gebeurt met de spanning. Ook onderzoeken zij wat er gebeurt als een opstelling geheel of gedeeltelijk in de schaduw staat. De onderdelen die nodig zijn voor de proef:

- 2 zonnecellen

- RF300 motortje

- 4 meetsnoeren (eventueel meetsnoeren met krokodillen bekjes)

- 2 losse krokodillen bekjes (als je meetsnoeren zonder gebruikt)

- Plakband( of het propellertje)

- Multimeter

De spullen zijn besteld bij Conrad artikelnr.: 1209066

Hierin zitten 20 zonnecellen, 20 RF300 motortjes en 20 propellers (zie foto).

De propeller heb ik niet gebruikt omdat hij nogal zwaar is en de motor erg wiebelt. Daarom gebruik ik een stukje plakband wat ik als vlaggetje op het asje plak, zodat je makkelijk kan zien hoe snel de motor draait en welke kant hij op draait.

Ik heb de zonnecel ingebouwd op een kastje zodat het minder kwetsbaar is en makkelijker aan te sluiten met de meetsnoeren die we hebben op school.

Kastje besteld bij: HOD Electronics

Artikelnr.: KG 35 M-ongem

Bij Conrad laboratorium bus inbouw verticaal stift 4mm rood art nr.: 734012-83
Bij Conrad laboratorium bus inbouw verticaal stift 4mm zwart art nr.: 734020-83

Er kan natuurlijk ook direct gewerkt worden met de zonnecellen uit het pakket en snoertjes met krokodillenbekjes.

Onderzoek 3: Is de quantum-dot-zonnecel de zonnecel van de toekomst?

Niveau: Klas 3

Leerlingen gaan ontdekken wat quantum-dots zijn en hoe deze werken. Leerlingen gaan hiervoor eerst onderzoek doen naar de fluorescerende eigenschappen van verschillende markeerstiften en deze vergelijken met de inkt in gewone stiften. Mocht je een opstelling hebben met quantum-dots op school dan kan je deze ook demonstreren aan de leerlingen. De volgende benodigdheden zijn nodig voor dit onderzoek:

- UV lampje

- Markeerstiften: roze, geel en oranje.

- Gewone gele stift

- Tangetje

- Klein bekerglaasje (100ml)

- Water

- Drie epjes of reageerbuisjes met stop of ander klein buisje met dekseltje

- Papier

- Iets dikker papier voor een doosje.

- Schaar

Op bladzijde 6 vind je een uitslag voor een doosje dat leerlingen kunnen gebruiken bij deze proef.

Praktische informatie voor TOA en docent

Algemeen

- Een lokaal met water is noodzakelijk.

- Het is aan te raden om labjassen te gebruiken bij onderzoek 3.

Demonstratiemodel

- Let erop dat de stroomdraden correct op het lampje worden aangesloten.

- Stroken papier mogen indien gewenst kleiner worden geknipt.

Onderzoek 1

- Deze proef mag alleen onder begeleiding worden uitgevoerd in verband met het gebruik van een brander.

Onderzoek 2

- Controleer vooraf of de multimeters goed werken; dit is niet altijd het geval.

- De snoertjes van de motortjes zijn kwetsbaar: wijs leerlingen hier expliciet op.

Onderzoek 3

- Wijs leerlingen op de kans op inktvlekken op kleding; het dragen van een labjas is hier noodzakelijk.

- Maken van het doosje: Eerst uitknippen, daarna de gaten maken en controleren of het epje goed past. Pas daarna het doosje in elkaar lijmen of plakken.

- Bewaar één set gevulde epjes die leerlingen kunnen gebruiken bij hun presentatie.

Kruis inknippen om het epje/buisje in te duwen

Gat knippen voor het oog

# Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Antwoorden op de vragen bij de video.

Vraag 1: Een zonnepaneel verbindt losse zonnecellen met elkaar. Wat is een andere naam voor zonnecellen?

Waivers

Vraag 2: Waarmee wordt de zonnecel in het filmpje vergeleken?

Een soort batterij die gaat werken als de zon schijnt.

Vraag 3: Waarvan worden zonnecellen gemaakt?

Dunne plaatjes silicium en dat is gesmolten zand

Vraag 4: Wat gebeurt er als de zon op een zonnecel valt?

Elektronen gaan aan de ene kant van het plaatje zitten, terwijl de andere kant de elektronen wil hebben. Hierdoor ontstaat een spanning.

Hoe de module Zonnepanelen onderzoek aansluit bij het curriculum van de onderbouw:

Deze module maakt gebruik van de voorkennis energie, licht, en elektriciteit. Daarnaast maken de leerlingen kennis met het foto-elektrisch effect, de relatie tussen licht en energie, halfgeleiders en toepassingen van quantumfysica in zonnecellen en quantum-dots. Daarnaast sluit de module aan bij de volgende kerndoelen:

- Mens en Natuur kerndoel 29: Natuurwetenschappen en technologie

- Mens en Natuur kerndoel 30A: Verkennen hoe een voorwerp werkt

- Mens en Natuur kerndoel 30C: Energie

- Mens en Natuur kerndoel 30 D: Licht

De leerdoelen van deze module:

De leerling kan:

- Een eenvoudig model gebruiken om de werking van een zonnecel te verklaren

- Een eenvoudige zonnecel bouwen en de spanning meten

- Uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling in de context van zonnecellen

De leerling weet:

- Dat zonnecellen licht omzetten naar elektrische energie

- Dat licht bestaat uit fotonen met energie

- Dat fluorescerende stoffen licht kunnen omzetten naar andere kleuren

De leerling maakt kennis met:

- Onderzoek doen volgens een stappenplan

- Samenwerken en communiceren over onderzoeksresultaten.

- De relatie tussen natuurkunde en maatschappelijke vraagstukken (energietransitie)

Waarom is dit quantum?

De werking van een zonnecel kan worden begrepen met behulp van energiebanden in een vaste stof zoals silicium. In dit soort materialen kunnen elektronen alleen vrij bewegen als zij een bepaalde energiedrempel overschrijden: ze moeten van een lage energieband naar een hogere energieband gaan. De ligging van deze energiebanden ten opzichte van elkaar wordt begrepen door aan te nemen dat elektronen golfgedrag vertonen, wat typisch quantumgedrag is. De omzetting van licht naar elektriciteit gebeurt door interacties tussen fotonen en elektronen op atomaire schaal waar quantumregels het gedrag bepalen.