Univerzální datový model ČKZ (UDM)

Verze UDM 1.1 (pro JVF 1.4.3) platná k 15.10.2025

Obsah

1.	Použité zkratky	4

2.	Obecná část	4

2.1.	Popis UDM	4

2.2.	Způsoby užití UDM	4

2.3.	Další rozvoj UDM	5

3.	Struktura UDM	5

3.1.	Úroveň objektů	5

3.2.	Úroveň atributu	6

3.3.	Úroveň číselníku	7

4.	ID UDM	8

4.1.	ID objektu je řešeno dle těchto pravidel	8

4.2.	ID Položky číselníků je řešeno dle těchto pravidel	8

5.	Topologie a další pravidla UDM	8

5.1.	Topologická pravidla	8

5.2.	Další pravidla	8

6.	Objekty nad rámec DTM krajů – obecně	9

6.1.	Objekty DI/TI mají vždy tyto atributy	9

6.2.	Objekty ZPS mají vždy tyto atributy	9

6.3.	Objekty OST mají vždy tyto atributy	10

6.4.	Všechny Objekty mohou obsahovat atributy těchto typů	10

7.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie DI	10

7.1.	Dopravní zařízení bodové (bod)	10

7.2.	Dopravní zařízení liniové (linie)	10

7.3.	Informační a telematické zařízení (bod)	10

7.4.	Objekt kolejové dopravy (bod)	11

7.5.	Odpočívka (plocha)	11

7.6.	Osa jízdního pruhu (linie)	11

7.7.	Osa stavby (linie)	11

7.8.	Popisy – DI (bod)	11

7.9.	Proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací (bod)	11

7.10.	SDZ – typ A – výstražné (bod)	11

7.11.	SDZ – typ A-Z – výstražné-železnice (bod)	11

7.12.	SDZ – typ B – zákazové (bod)	11

7.13.	SDZ – typ C – příkazové (bod)	12

7.14.	SDZ – typ E – dodatkové tabule (bod)	12

7.15.	SDZ – typ IJ – informativní jiné (bod)	12

7.16.	SDZ – typ IP – informativní provozní (bod)	12

7.17.	SDZ – typ IP-P – informativní provozní-parkoviště(bod)	12

7.18.	SDZ – typ IS – informativní směrové-ostatní (bod)	12

7.19.	SDZ – typ IS-N – informativní směrové-návěsti (bod)	12

7.20.	SDZ – typ IS-S – informativní směrové-směrovky (bod)	12

7.21.	SDZ – typ IZ – informativní zónové (bod)	13

7.22.	SDZ – typ P – přednosti (bod)	13

7.23.	Staničení (bod)	13

7.24.	Světelné a akustické signály (bod)	13

7.25.	Vodorovné dopravní značení bodové (bod)	13

7.26.	Vodorovné dopravní značení liniové (linie)	13

7.27.	Vodorovné dopravní značení plošné (plocha)	13

7.28.	Vybavenost ploch (bod)	13

8.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie Ostatní	14

8.1.	Doplněk katastru (linie)	14

8.2.	Geodetický bod (bod)	14

8.3.	Katastr dle VFK (linie)	14

8.4.	Názvy (bod)	14

8.5.	Neviditelná hranice (linie)	14

8.6.	Obecné poznámky (bod)	14

8.7.	Podrobný bod – číslo	14

8.8.	Podrobný bod – kód	14

8.9.	Podrobný bod – výška	14

8.10.	Směry (bod)	15

8.11.	Šrafy (linie)	15

8.12.	Trojúhelníky (plocha)	15

8.13.	Vrstevnice (linie)	15

8.14.	Vrstevnice – popis (bod)	15

8.15.	Zájmová, pomocná plocha (plocha)	15

9.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie TI	15

9.1.	Objekt nad rámec DTM kraje – elektrické vedení (bod)	15

9.2.	Objekt nad rámec DTM kraje – elektronická komunikace (bod)	15

9.3.	Objekt nad rámec DTM kraje – kanalizace (bod)	15

9.4.	Objekt nad rámec DTM kraje – kolektory (bod)	16

9.5.	Objekt nad rámec DTM kraje – plynovody (bod)	16

9.6.	Objekt nad rámec DTM kraje – produktovody (bod)	16

9.7.	Objekt nad rámec DTM kraje – teplovody (bod)	16

9.8.	Objekt nad rámec DTM kraje – vodovody (bod)	16

9.9.	Objekt nad rámec DTM kraje – zařízení staveb (bod)	16

9.10.	Objekt zabezpečení a požární ochrany (bod)	16

9.11.	Obvod objektu TI (linie)	16

9.12.	Popisy – TI (bod)	16

9.13.	Světelné místo (bod)	17

9.14.	Trasa kynety (linie)	17

10.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie ZPS	17

10.1.	Bodový prvek na budově (bod)	17

10.2.	Důlní objekt (bod)	17

10.3.	Hrobové místo (plocha)	17

10.4.	Keř (bod)	17

10.5.	Komunální a tříděný odpad (plocha)	17

10.6.	Liniový prvek zeleně (linie)	17

10.7.	Mobiliář (bod)	17

10.8.	Osa vodního toku (linie)	18

10.9.	Ostatní mapové značky (bod)	18

10.10.	Popisy – ZPS (bod)	18

10.11.	Schody, stupně (linie)	18

10.12.	Strom (bod)	18

10.13.	Únikový východ (bod)	18

10.14.	Vodstvo a vodohospodářské stavby (bod)	18

11.	Objekty DTM krajů – kategorie ZPS	18

11.1.	Všechny objekty ZPS DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy	18

11.2.	Objekty ZPS DTM krajů s rozšířením atributů	19

12.	Objekty DTM krajů – kategorie DI/TI	19

12.1.	Všechny objekty DI/TI DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy	19

12.2.	Objekty DI DTM krajů s rozšířením atributů	20

12.3.	Objekty TI DTM krajů s rozšířením atributů	20

13.	Objekty DTM krajů – kategorie OST	21

13.1.	Objekty OST DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy	21

13.2.	Oblasti kompletní ZPS	21

13.3.	Objekt Podrobný geodetický bod	21

14.	Rozšířené číselníky DTM kraje o položky nad rámec DTM	21

15.	Vzhledy objektů v UDM	21

15.1.	Obecné ustanovení	22

15.2.	Texty	22

15.3.	Barvy	22

15.4.	Symboly bodových objektů a definičních bodů	22

15.5.	Tloušťky	23

15.6.	Vzory linií	23

15.7.	Výměnný formát XSD	23

16.	Přílohy	24

16.1.	Struktura UDM (struktura_UDM.xlsx)	24

16.2.	Připomínkový formulář	24

16.3.	Knihovny UDM (adresář Vzhledy)	24

16.4.	Výměnný formát UDM (XSD) ve verzi pro UDM 1.4.3	24

Použité zkratky

  - ČKZ – Česká komora zeměměřičů

  - DI – dopravní infrastruktura

  - DTM kraje – digitální technická mapa kraje

  - ID – identifikace objektu, položky

  - JVF – jednotný výměnný formát DTM kraje

  - OST – kategorie objektů typu ostatní

  - SDZ – svislé dopravní značení

  - SVG (Scalable Vector Graphics) – definice vzhledu bodového objektu

  - TI – technická infrastruktura

  - UDM – univerzální datový model ČKZ

  - VFK – výměnný formát katastru nemovitostí

  - ZPS – základní prostorová situace

Obecná část

Popis UDM

UDM je rozšířený datový model DTM krajů (o extenze) pro zajištění jednotného sběru a správy všech standardních prostorových dat pořizovaných geomatiky.

Způsoby užití UDM

UDM umožní automaticky generovat data pro DTM, ale zároveň bude vyhovující pro základní pasportní evidence a správu dat zákazníků jako jsou města, obce, správci TI, areálů apod.

UDM může sloužit jako universální datový podklad pro projekční činnost, včetně bezproblémového exportu do CAD formátů.

UDM zajistí možnost spolupráce mezi geomatiky, zjednoduší a zefektivní sběr dat a spolupráci v rámci tohoto sběru a tím povede ke standardizaci sběru a zpracování geomantických dat.

UDM umožní správu stejně strukturovaných prostorových dat pro širokou skupinu správců, provozovatelů a vlastníků prostorových dat, což v konečném důsledku povede k ustálení způsobu evidence, zobrazení, vzhledu, popisu, názvosloví apod.

UDM zajistí možnost jednoduše sdílet a předávat data mezi různými SW na pořizování a na správu prostorových dat.

UDM umožní i předávání dalších odvozených dat a upřesňujících informací, jako jsou šrafy, popisy, pracovní poznámky, vrstevnice apod. tak aby se zvýšila vypovídací hodnota dat i bez využití pokročilých SW nástrojů.

UDM nenahrazuje již používané datové modely, jako je například model SŽ, ŘSD, případně další rozsáhlé a zavedené datové standardy velkých správců TI se specifickými požadavky na data. Jeho cílem je zajištění jednotného sběru prostorových dat s možností automatické migrace do dalších již zavedených datových modelů, ale v prvé řadě do datového modelu DTM kraje (nyní ve verzi 1.5), kterou díky popsané vazbě mezi UDM a ostatními datovými modely mohou SW nástroje realizovat automaticky, jako jednu ze svých standardních funkcionalit.

UDM si neklade za cíl podchytit všechny myslitelné objekty a atributy, ale soustředí se na objekty a atributy obecně platné a využitelné v běžné praxi správců, projektantů a dalších uživatelů těchto dat, s možností uživatelsky rozšířit rozsah dat.

UDM je otevřená forma datového modelu, která je ve své základní strukturované podobě zdarma jak pro členy ČKZ, tak i pro další odbornou veřejnost.

Další rozvoj UDM

Správce UDM je ČKZ, která odpovídá za jeho profesionální formu, zajišťuje návaznost na platnou legislativu a pravidla DTM kraje a upravuje UDM dle změn nebo nových potřeb v rámci sběru a správy dat.

Vlastní správu UDM zajišťuje redakční rada UDM, která provádí úpravy na základě předchozího bodu a na základě podnětů od členské základny ČKZ a vydává nové verze UDM.

Struktura UDM

Úroveň objektů

Základní úrovní UDM je úroveň objektů, ke kterým se vedou tyto strukturované informace

ID objektu (kód a sufix) / Kategorie / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF / Skupina objektů / Kategorie objektů / Název objektu / Alias objektu / Poznámka / Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol

ID objektu je podrobně popsáno v kapitole ID UDM

Kategorie

ZPS – objekty základní prostorové situace

DI – objekty dopravní infrastruktury

TI – objekty technické infrastruktury

OST – ostatní objekty UDM

DOP – doplňkové objekty, které nejsou součástí UDM, ale mají grafické vyjádření

Typy objektu

Linie – liniový objekt

Plocha – plošný objekt

Definiční bod – bod definující typ plochy (typ použit pouze u prvků DTM)

Bod – bodový objekt

Bod (text) – bodový objekt, který obsahuje pouze textovou informaci

Vazba na DTM

Objekt je součástí DTM

Objekt není součástí DTM

Verze JVF

Objekt je v UDM od verze JVF 1.4.3

Objekt je v UDM od verze JVF 1.5

Objekt je v UDM od verze JVF 1.5 změněn název objektu

Objekt je v UDM od verze JVF 1.5 zrušen

Skupina objektů – zařazení objektu do skupiny

Kategorie objektů – zařazení objektu do kategorie

Název objektu – název objektu upravený pro strojové čtení

Alias objektu – upravený název objektu do čitelné podoby

Poznámka – upřesnění pro daný objekt

Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol – na úrovni objektu může být definován i vzhled objektu, viz kapitola Vzhledy objektů UDM, pokud vzhled objektu není definován položku číselníku

Úroveň atributu

Druhou úrovní UDM je úroveň atributů, kde se k danému objektu vedou atributy ve struktuře

ID objektu (kód a sufix) / Kategorie / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF / Skupina objektů / Kategorie objektů / Název objektu / Alias objektu /Název atributu / Alias atributu / Typ atributu / Atribut DTM / Délka textového řetězce / Povinnost vyplnění / Číselník / Poznámka

ID objektu (kód a sufix) / Kategorie / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF Skupina objektů / Kategorie objektů – viz předchozí kapitola

Název atributu – název atributu upravený pro strojové čtení

Alias atributu – upravený název atributu do čitelné podoby

Typ atributu

Date – datum

Geometry –geometrie daného objektu

Integer – celé číslo

Text – textový atribut

Boolean – Ano/Ne

Atribut DTM

Atribut je součástí DTM

Atribut není součástí DTM

Verze JVF

Atribut je v UDM od verze JVF 1.4.3

Atribut je v UDM od verze JVF 1.5

Atribut je v UDM od verze JVF 1.5 změna názvu atributu

Atribut je v UDM od verze JVF 1.5 zrušen

Povinnost vyplnění atributu objektu

Ano – Atribut je v UDM vždy povinný

Ne – Atribut je v UDM vždy nepovinný

Dle DTM – Povinnost atributu se řídí dle pravidel DTM pro daný atribut, pokud objekt vstupuje do DTM, pokud objekt nevstupuje do DTM, atribut je v UDM nepovinný

Pokud atribut může nabývat více definovaných hodnot, jde o atribut typu Integer a je zde uveden název číselníku, který obsahuje výčet povolených hodnot

Délka textového řetězce – maximální délka textu u atributu typu text, pokud není uvedeno nic, je text bez omezení

Poznámka – upřesnění pro daný atribut

Úroveň číselníku

Třetí úrovní UDM je úroveň číselníku, který definuje seznam povolených hodnot, kterých může odpovídající atribut nabývat. Položka číselníku je vedená ve struktuře

ID položky číselníku / Položka DTM / Verze JVF / Název položky číselníku / Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol / Poznámka

Název číselníku, který není součástí číselníků DTM kraje je vždy ve tvaru ckz_nazev, kde nazev je jedinečný identifikátor názvu číselníku

Speciálním technickým číselníkem je číselník ckz_zmenovystav, který odpovídá změnovým stavům v DTM (měněný-Upd; nový-Ins; původní-RefV/RefN; zrušený-Del)

Název číselníku DTM kraje, je ve tvaru c_nazev, kde nazev je jedinečný identifikátor názvu číselníku DTM

ID položky číselníku je podrobně popsáno v kapitole ID UDM

Položka DTM

Položka je součástí číselníku DTM kraje

Položka není součástí číselníku DTM kraje (rozlišeno také dle ID položky číselníku, viz další kapitola)

Položka nezjištěno – neproběhl sběr tohoto údaje/atributu, je to jako by nebyl atribut vyplněn, lze do atribut Upřesnění napsat důvod proč nebyl atribut zjištěn

Položka neurčeno – údaj/atribut nebyl určen, protože to nebylo možné, lze do atributu Upřesnění napsat důvod proč nešlo položku určit

Položka jiný – tento údaj/atribut není součástí číselníku, údaj/atribut se doplní do atributu Upřesnění

Verze JVF

Položka číselníku je v UDM od verze JVF 1.4.3

Položka číselníku je v UDM od verze JVF 1.5

Položka číselníku je v UDM od verze JVF 1.5 změna názvu položky

Položka číselníku je v UDM od verze JVF 1.5 zrušena

Název položky číselníku

Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol – na úrovni položky číselníku může být definován i vzhled objektu, viz kapitola Vzhledy objektů UDM

Poznámka – upřesnění pro danou položku číselníku

ID UDM

ID objektu je řešeno dle těchto pravidel

Objekty DTM kraje mají ID shodné s DTM, tj. ve tvaru AABBBBBBBB-C

AA – je označení agendy dat, pro DTM je to kód 01

BBBBBBBB – souvislá vzestupná číselná řada od čísla 1 dále, dle platného JVF DTM

C – je sufix definující typ objektu (1 = bod; 2 = linie; 3 = plocha; 4 = definiční bod)

Objekty nad rámec DTM mají ID ve stejné struktuře, tj. ve tvaru AABBBBBBBB-C

AA – je označení agendy dat, pro data UDM nad rámec DTM je to kód 94

BBBBBBBB – souvislá vzestupná číselná řada od čísla 1000 dále, dle platné verze UDM

C – je sufix definující typ objektu (1 = bod; 2 = linie; 3 = plocha; 4 = definiční bod)

Doplňkové objekty DTM mají tato pomocné ID bez prefixu ve tvaru DDDD

Oblast kompletní ZPS ID 9001

Oblast výdeje ID 9002

Oblast změny / údaje o změnách ID 9003

Objekty nad rámec DTM a UDM mají vyhrazení ID bez prefixu od čísla 9100 dále

ID Položky číselníků je řešeno dle těchto pravidel

ID 1-96 – položky číselníku DTM kraje (mezery v číselných řadách odpovídají řadám v DTM)

ID 97 – jiná stavba

ID 0 – neveřejný údaj (končí ve verzi 1.4.3)

ID -3;-2;-1;0;1;2;3 – položky označující úroveň umístění objektu

ID 98 – jiný/jiná/jiné/nevede v jiné stavbě – položka číselníku DTM kraje

ID 99 – nezjištěno nebo neurčeno nebo nezjištěno/neurčeno – položka číselníku DTM kraje

ID 200-399 – položky nad rámec číselníku DTM kraje

ID 400 – nezjištěno – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 401 – neurčeno – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 402 – jiný – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 500-699 – položky v číselníku bez vazby na DTM kraje

ID 700-899 – rezerva pro doplnění vlastních položek číselníku

ID 900 – nezjištěno – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

ID 901 – neurčeno – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

ID 902 – jiný – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

Topologie a další pravidla UDM

Topologická pravidla

V UDM nesmí být duplicitní prvky

V UDM nesmí být linie nulové délky a liniové prvky menší než 1 cm

V UDM nesmí být plochy menší než 25 cm2

V UDM nesmí být volné konce ve vzdálenosti menší nebo rovné 1 cm od jiného objektu

V UDM nesmí být samo-překryvy a samo-křížení

V UDM nesmí být křížení linií překryvy linií, které se ze své podstaty nemohou křížit (doporučeno)

Další pravidla

Souřadnice a výšky jsou v UDM vedené v přesnosti odpovídající přesnosti DTM, pokud se UDM používá ve vazbě na DTM

Souřadnice a výšky jsou v UDM vedené v přesnosti na milimetry, pokud se UDM využívá bez vazby na DTM

Všechny povinné atributy UDM musí být vyplněné

Žádný objekt nesmí být mimo datovou strukturu UDM

Všechny prvky UDM musí být korektní z pohledu definice atributů a položek číselníků

UDM nepracuje s plošnou mapou a nevyhodnocuje plochy ve vazbě na definiční body DTM krajů, ani nezavádí žádné definiční body nad rámec DTM kraje

Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je v UDM totožná s hierarchií DTM, pořadí vykreslování linií UDM se řídí stejnými pravidly jako v DTM, objekty ZPS nad rámec DTM netvoří hranice s jinými objekty. V UDM jsou dva plošné objekty nad rámec ZPS, které ale nevytváří plošnou mapu a jsou vykreslovány nezávisle na ostatních plochách. Jde o tyto objekty

hrobové místo – 77a

komunální a tříděný odpad – 77b

Pro prvky, které vstupují do DTM lze uplatnit pravidla DTM krajů, ale není to ze strany UDM nijak řešeno

Rozsah číselníku je limitován padesáti položkami z důvodu jejich přehlednosti

Objekty nad rámec DTM krajů – obecně

Objekty DI/TI mají vždy tyto atributy

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu)

Evidenční číslo objektu (volný textový atribut pro doplnění evidenčního čísla objektu z informačního systému správce nebo vlastníka DI/TI)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je povinný

ID externí, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro doplnění ID z jiného GIS, odpovídá atributu DTM)

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Třida přesnosti poloha (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Třida přesnosti výška (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu)

Úroveň umístění objektu ZPS (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM)

Vlastník DI/TI (volný textový atribut, pro doplnění ideálně IČO vlastníka nebo správce DI/TI, pokud nejde o soukromou osobu)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Způsob pořízení ZPS (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Objekty ZPS mají vždy tyto atributy

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je povinný

ID externí, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro doplnění ID z jiného GIS, odpovídá atributu DTM)

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Správce ZPS, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro definování odpovědného subjektu za daný objekt ZPS z pohledu jeho správy, vlastnictví apod.)

Třida přesnosti poloha (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Třida přesnosti výška (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu)

Úroveň umístění objektu ZPS (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Způsob pořízení ZPS (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Objekty OST mají vždy tyto atributy

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je povinný

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Všechny Objekty mohou obsahovat atributy těchto typů

Popisy a další textové upřesnění pro daný objekt

Číselníky umožňující podrobnější rozdělení objektu do kategorií

Výšky, šířky, hloubky, průměry, obvody apod. v centimetrech nebo metrech

Počty kusů nebo jednotek

Úhly natočení vybraného popisného nebo bodového atributu objektu

Datumy

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie DI

Dopravní zařízení bodové (bod)

Jde o bodový objekt dopravního zařízení

Objekt využívá pět číselníků Druh dopravního zařízení, Název dopravního zařízení (dle vyhlášky), Konstrukce dopravního zařízení, Ukotvení dopravního zařízení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Dopravní zařízení liniové (linie)

Jde o liniový objekt dopravního zařízení

Objekt využívá dva číselníky Druh dopravního liniového zařízení a Název dopravního zařízení

Informační a telematické zařízení (bod)

Jde o bodový objekt informačního a telematického zařízení

Objekt využívá dva číselníky Typ informačního a telematického zařízení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt kolejové dopravy (bod)

Jde o bodový objekt kolejové dopravy v rozsahu ČSN 01 3411

Objekt využívá jeden číselník Typ objektu kolejové dopravy

Odpočívka (plocha)

Jde o plošný objekt vymezující plochu odpočívky

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Převažující povrch

K objektu lze evidovat textový atribut Název odpočívky a Označení komunikace nebo tratě, na kterou je odpočívka napojena

Osa jízdního pruhu (linie)

Jde o objekt definující osu jízdního pruhu

Objekt nemá žádný číselník

Osa stavby (linie)

Jde o objekt definující osu stavby, tj. budoucí osu komunikace nebo dráhy

Objekt nemá žádný číselník

Popisy – DI (bod)

Jde o objekt obecný popis vztahující se k DI, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt nemá žádný číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací (bod)

Jde o bodový objekt proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací

Objekt má dva číselníky Typ proměnného dopravního značení a zařízení provozních informací a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ A – výstražné (bod)

Jde o SDZ typu A (dle vyhlášky), což je výstražné SDZ, vyjma výstražného SDZ týkajícího se železnice

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ A-Z – výstražné-železnice (bod)

Jde o SDZ typu A (dle vyhlášky), což je výstražné SDZ, které se týká pouze železnice

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A-Z – výstražné železnice, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ B – zákazové (bod)

Jde o SDZ typu B (dle vyhlášky), což je zákazové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu B – zákazové, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ C – příkazové (bod)

Jde o SDZ typu C (dle vyhlášky), což je příkazové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ E – dodatkové tabule (bod)

Jde o SDZ typu E (dle vyhlášky), což jsou dodatkové tabule SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu C – příkazové, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IJ – informativní jiné (bod)

Jde o SDZ typu IJ (dle vyhlášky), což je informativní SDZ – jiné

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IJ – informativní jiné, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IP – informativní provozní (bod)

Jde o SDZ typu IP (dle vyhlášky), což je informativní provozní SDZ, bez parkovišť

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IP – informativní provozní, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IP-P – informativní provozní-parkoviště(bod)

Jde o SDZ typu IP (dle vyhlášky), což je informativní provozní SDZ, které se týká pouze parkovišť

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IP-P – informativní provozní parkoviště, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS – informativní směrové-ostatní (bod)

Jde o SDZ typu IS (dle vyhlášky), což je informativní směrové SDZ, bez návěstí a směrovek

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS – informativní směrové ostatní, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS-N – informativní směrové-návěsti (bod)

Jde o SDZ typu IS (dle vyhlášky), což je informativní směrové SDZ řešící pouze návěsti

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS-N – informativní směrové návěsti, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS-S – informativní směrové-směrovky (bod)

Jde o SDZ typu IS (dle vyhlášky), což je informativní směrové SDZ řešící směry

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS-S – informativní směrové směrovky, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IZ – informativní zónové (bod)

Jde o SDZ typu IZ (dle vyhlášky), což je informativní zónové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ P – přednosti (bod)

Jde o SDZ typu P (dle vyhlášky), což je SDZ, řešící přednosti

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu P – přednosti, Konstrukce DZ, Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Staničení (bod)

Jde o bodový objekt staničení DI, které může být projektované i skutečné

Objekt využívá číselník Typ staničení

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Světelné a akustické signály (bod)

Jde o bodový objekt světelné a akustické signály

Objekt má tři číselníky Typ a Název světelného a akustického signálu a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Vodorovné dopravní značení bodové (bod)

Jde o bodový objekt vodorovného dopravního značení

Objekt využívá jeden číselník Název vodorovného dopravního značení

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Vodorovné dopravní značení liniové (linie)

Jde o liniový objekt vodorovného dopravního značení

Objekt využívá dva číselníky Název a Typ liniového vodorovného dopravního značení

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Vodorovné dopravní značení plošné (plocha)

Jde o plošný objekt vodorovného dopravního značení

Objekt využívá jeden číselník Název vodorovného dopravního značení

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Vybavenost ploch (bod)

Jde o bodový objekt vybavenosti ploch DI, resp. mobiliář ploch DI

Objekt využívá dva číselníky Typ mobiliáře a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie Ostatní

Doplněk katastru (linie)

Jde o liniový objekt, který není součástí VFK, ale v praxi se velmi často vyskytuje, jako forma zadání místa měření, nebo forma návrhu budoucích hranic katastru nemovitostí, nebo jde o hranice záborů

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ hranice katastru

Geodetický bod (bod)

Jde objekt body geodetického základu, nebo specifické geodetické body jako jsou konstrukční, vytyčovací, kontrolní, vlícovací body apod.

Objekt využívá dva číselníky Typ geodetického bodu a Způsob stabilizace

Katastr dle VFK (linie)

Jde o liniový objekt hranic vedených v katastru nemovitostí, který v rámci UDM umožňuje tyto hranice předávat v jedné datové sadě společně s ostatními daty

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ katastrální hranice

Názvy (bod)

Jde o objekt místních názvů, vodních toků a ploch, osad, čísel popisných, orientačních, názvů objektů, sídelních jednotek apod.

Kategorie názvu se řídí jedním číselníkem Typ názvu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Neviditelná hranice (linie)

Jde o liniový objekt, který buď vymezuje rozsah měření, nebo je vytyčován v terénu, jedná se o různá ochranná pásma, chráněná území, bezpečnostní hranice apod. která nejsou součástí DTM krajů

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ neviditelné hranice

Obecné poznámky (bod)

Jde o obecný text, předávající informaci, která jde napříč měřením, tj. například informace o nepřístupnosti dané oblasti, informace o kontaktní osobě, informace o nutnosti vyklidit oblast měření apod., objekt je ideální kombinovat s objektem zájmová plocha

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – číslo

Jde o objekt zobrazující číslo podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text čísla bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – kód

Jde o objekt zobrazující kód podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text kódu bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – výška

Jde o objekt zobrazující výšku podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text výšky bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt nemá žádný číselník

Směry (bod)

Jde o objekt definující různé směry, komunikací, vodních toků, vedení, k únikovému východu apod.

Kategorie směrů se řídí jedním číselníkem Typ směru

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Šrafy (linie)

Jde o liniový objekt zobrazující sklony svahů

Objekt nemá žádný číselník

Trojúhelníky (plocha)

Jde o plošný objekt vytvořený z měřených bodů, sloužící pro vytvoření modelu povrchu nebo terénu

Objekt nemá žádný číselník

Vrstevnice (linie)

Jde o liniový objekt vrstevnic s rozlišením na hlavní, vedlejší apod.

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ vrstevnice

Vrstevnice – popis (bod)

Jde o popis hlavních vrstevnic

Objekt nemá žádný číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Zájmová, pomocná plocha (plocha)

Jde o objekt vymezení území z pohledu zadavatele nebo zhotovitele, které nemusí nijak korespondovat s měřenými prvky, objekt je ideální používat v kombinaci s objektem Obecné poznámky

Objekt nemá žádný číselník

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie TI

Objekt nad rámec DTM kraje – elektrické vedení (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty elektrického vedení, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu elektrické sítě nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – elektronická komunikace (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty elektronické komunikace, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu elektronické komunikace nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – kanalizace (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty kanalizace, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu kanalizace nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – kolektory (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty kolektoru, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu kolektor nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – plynovody (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty plynovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu plynovou nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – produktovody (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty produktovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu produktovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – teplovody (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty teplovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu teplovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – vodovody (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty vodovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu vodovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – zařízení staveb (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty zařízení staveb TI, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt zabezpečení a požární ochrany (bod)

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty zabezpečení, jako jsou kamery, čidla apod.

Objekt využívá dva číselníky Název objektu zabezpečení a požární ochrany a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Obvod objektu TI (linie)

Jde o liniový objekt definující skutečný obvod technické infrastruktury, například kolektoru

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Typ inženýrské sítě

Popisy – TI (bod)

Jde o objekt obecný popis vztahující se k TI, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Typ inženýrské sítě

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Světelné místo (bod)

Jde o bodový objekt světelného místa, které může být samostatné, nebo umístěné na podpěrném zařízení

Objekt využívá šest číselníků Typ svítidla, Typ světelného zdroje, Typ předřadníku, Typ výložníku a číselník DTM Stav objektu a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má dále textové atributy Počet ramen výložníku, Počet svítidel a Vazba na rozvaděč

Trasa kynety (linie)

Jde o liniový objekt trasy kynety TI s rozlišením typu kynety

Objekt využívá jeden číselník Typ kynety

Objekt má dále textové atributy Počet prvků v trase kynety a Hloubka uložení TI pod terénem v cm

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie ZPS

Bodový prvek na budově (bod)

Jde o bodový objekt na budově, jako je hromosvod, anténa apod.

Objekt využívá jeden číselník Typ bodového prvku na budově

Důlní objekt (bod)

Jde o důlní bodový objekt

Objekt využívá jeden číselník Typ bodového důlního prvku

Hrobové místo (plocha)

Jde o plochu hrobového místa

Objekt využívá dva číselníky Stav hrobového místa a Typ hrobového místa

Objekt má atribut Evidenční číslo objektu

Keř (bod)

Jde o bodový objekt keře

Objekt využívá tři číselníky Typ keře, Základní rozdělení zeleně a Základní druh keře

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt má dále textové atributy Průměr koruny v cm, Výška dřeviny v metrech

Pro objekt lze textově doplnit i Rozšířený druh keře

Komunální a tříděný odpad (plocha)

Jde o plochu vymezenou pro komunální nebo tříděný odpad

Objekt nemá číselník

Liniový prvek zeleně (linie)

Jde o liniový objekt zeleně

Objekt využívá dva číselníky, Typ liniového prvku zeleně a Základní rozdělení zeleně

Objekt má dále atributy Výška a Šířka liniového prvku zeleně v metrech

K objektu lze doplnit textový atribut Druh liniové zeleně

Mobiliář (bod)

Jde o bodový objekt mobiliáře

Objekt využívá pět číselníků, Typ mobiliáře, Funkční stav objektu, Materiál, Ukotvení objektu a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Evidenční číslo objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Osa vodního toku (linie)

Jde o liniový objekt osy malého vodního toku v případě, kdy vodní tok, vzhledem ke své velikosti, není zaměřen břehovými čarami, ale pouze osou

Objekt nemá číselník

Ostatní mapové značky (bod)

Jde o bodový objekt mapových značek, které se obecně využívají v praxi a ve většině případů mají svůj vzor v ČSN 01 3411, ale nejsou obsaženy v DTM

Objekt využívá jeden číselník Ostatní mapové značky

Popisy – ZPS (bod)

Jde o objekt obecný popis vztahující se k ZPS, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt nemá číselník

Do atributu ID popisovaného objektu lze přiřadit ID objektu, ke kterému se popis vztahuje

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Schody, stupně (linie)

Jde o liniový objekt schodů nebo stupňů mimo vnitřních prostor budov

Objekt nemá číselník

Strom (bod)

Jde o bodový objekt stromu

Objekt využívá tři číselníky, Základní druh stromu, Stav stromu a Základní rozdělení zeleně

Objekt má textový atribut Rozšířený druh stromu, kam lze doplnit přesnější určení druhu stromu na rámec číselníkových hodnot

Objekt má dále atributy Průměr kmene ve výšce 1,3 metru v cm, Průměr koruny v cm, Výška stromu v metrech

Únikový východ (bod)

Jde o bodový objekt únikový východ

Objekt nemá číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt má dále atribut Šířka únikového východu v cm

Vodstvo a vodohospodářské stavby (bod)

Jde o bodový objekt vodstva a vodohospodářských staveb v rozsahu ČSN 01 3411

Objekt využívá jeden číselník Typ vodohospodářského objektu

Objekty DTM krajů – kategorie ZPS

Všechny objekty ZPS DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy

Doplňkový popis, volný text doplňující popis objektu

Správce ZPS (vyjma objektu Popisy ZPS), jde o textový atribut slouží pro definování odpovědného subjektu za daný objekt ZPS z pohledu jeho správy, vlastnictví apod.

Upřesnění, volný text upřesňující popis objektu

Vstupuje do DTM krajů, jde o atribut typu boolean definující, zda objekt vstupuje do DTM, tento atribut je povinný

Změnový stav, jde o číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat, tento atribut je povinný

Objekty ZPS DTM krajů s rozšířením atributů

Plošné objekty a Definiční body mají stejné rozšíření, ve výčtu níže jsou vedeny jako jeden objekt

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Budova plocha – navíc má číselníkový atribut Konstrukce budovy

Hranice budovy – navíc má číselníkový atribut Materiál

Hranice dopravní stavby nebo plochy (DSP) – navíc má číselníkový atribut Typ hranice DSP a Typ linie členění dopravní plochy

Hranice zdi – navíc má číselníkový atribut Materiál

Les – navíc má číselníkový atribut Druh lesa

Parkoviště, odstavná plocha – navíc má číselníkový atribut Omezení parkoviště

Plocha mostní konstrukce – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Plot – navíc má číselníkový atribut Typ plotu v dopravě a Typ branky a číselný atribut Výška plotu v cm

Portál podchodu – navíc má číselný atribut Podchozí výška v cm

Portál tunelu – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Příkop, násep, zářez dopravní stavby – navíc má číselníkový atribut Typ hrany dopravní stavby

Protihluková stěna – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška protihlukové stěny

Provozní plocha podchodu – navíc má číselný atribut Podchozí výška v cm

Provozní plocha pozemní komunikace – navíc má číselníkový atribut DTM Kategorie pozemní komunikace a číselníkový atribut Typ provozní plochy pozemní komunikace a číselný atribut Označeni funkce pozemní komunikace

Provozní plocha tunelu – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Průběh propustku – navíc má číselný atribut Dimenze propustku v cm

Svodidlo – navíc má číselníkový atribut Druh svodidla, Materiál svodidla, Náběh svodidla a Umístění svodidla

Udržovaná plocha zeleně – navíc má číselníkový atribut Druh udržované zeleně, Základní rozdělení zeleně, Sklonitost, Typ skupiny keřů, Typ skupiny stromů, Typ trávníku, Typ záhonu a číselný atribut Průměrná výška v metrech

Vnitřní členění budov a staveb – navíc má číselníkový atribut Typ linie členěni budov a staveb

Vnitřní členění dopravní plochy – navíc má číselníkový atribut Typ linie členěni dopravní plochy

Zeď – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška zdi v cm

Zeď (linie) – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška zdi v cm

Objekty DTM krajů – kategorie DI/TI

Všechny objekty DI/TI DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy

Doplňkový popis, volný text doplňující popis objektu

Vlastník DI/TI, jde o volný textový atribut, pro doplnění ideálně IČO vlastníka nebo správce DI/TI, pokud nejde o soukromou osobu

Upřesnění, volný text upřesňující popis objektu

Vstupuje do DTM krajů, jde o atribut typu boolean definující, zda objekt vstupuje do DTM, tento atribut je povinný

Změnový stav, jde o číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat, tento atribut je povinný

Objekty DI DTM krajů s rozšířením atributů

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Obvod mostu – navíc má textový atribut Označení mostu

Osa pozemní komunikace – navíc má textové atributy Délka a Šířka komunikace v metrech a číselníkový atribut Funkce komunikace

Objekty TI DTM krajů s rozšířením atributů

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Jiné zařízení staveb TI – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Kolektor – navíc má číselníkový atribut Typ kolektoru a číselný atribut Hloubka uložení v cm

Objekt odvodnění stavby – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a Dimenze odvodnění

Objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Osa melioračního příkopu, žlabu, drénu – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Osa protipovodňové zábrany – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Podpěrné zařízení – navíc má číselníkový atribut Materiál

Povrchový znak TI – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselníkový atribut DTM  Typ inženýrské sítě

Přivaděč, náhon, odpad – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Průběh jiné technologické stavby TI – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Sdílený objekt TI – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technický kanál – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Technologický objekt plynovodní sítě – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technologický objekt sítě EK – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technologický objekt teplovodní sítě – navíc má atribut Datum výstavby

Trasa elektrické sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa místní elektrické sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Trasa plynovodní přípojky – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Trasa plynovodní sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa potrubní pošty – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa protikorozní ochrany – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Trasa rádiového směrového spoje – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Trasa sítě EK – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa sítě produktovodu – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa stokové sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa teplovodní sítě – navíc má číselníkový atribut Materiál teplovodu, Typ rozvodu teplovodní sítě, Uložení teplovodu, číselný atribut Hloubka uložení v cm, textový atribut Napojovací místo a atribut Datum výstavby

Trasa vodovodní sítě – navíc má číselníkový atribut Typ vodovodního řadu, číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Zařízení elektrické sítě – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení protikorozní ochrany – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení sítě EK – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení teplovodní sítě – navíc má atribut Datum výstavby

Zatrubněný vodní tok – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Objekty DTM krajů – kategorie OST

Objekty OST DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy

Upřesnění, volný text upřesňující popis objektu

Změnový stav, jde o číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat, tento atribut je povinný

Výjimkou je objekt Údaje o výdej, který nemá žádný atribut nad rámec DTM

Oblasti kompletní ZPS

Objekt má navíc nepovinný Číselníkový atribut Typ oblasti kompletní ZPS

Objekt Podrobný geodetický bod

V rámci UDM je objekt Podrobný geodetický bod přeřazen z kategorie ZPS do kategorie OST, aby mohl obsahovat všechny podrobné geodetické body, tj. ZPS, DI i TI

Objekt má navíc Číselníkové atributy Typ podrobného bodu a Stabilizace podrobného bodu

Objekt má navíc atribut typu boolean Vstupuje do DTM krajů, který definuje, zda objekt vstupuje do DTM, tento atribut je povinný

Ostatní atributy jsou shodné s objektem v DTM, pouze číselníkový atribut Způsob pořízení podrobného bodu ZPS je doplněn o položku „geodeticky – terestricky po záhozu“

Rozšířené číselníky DTM kraje o položky nad rámec DTM

Druh schodiště

Druh plotu

Materiál trasy sítě EK

Převažující povrch

Stav trasy sítě TI

Tlaková hladina plynovodní sítě

Typ inženýrské sítě

Typ nádrže se vzdouvacím objektem

Typ nosiče technického zařízení

Typ objektu odvodnění stavby

Typ ostatní plochy

Typ podpěrného zařízení

Typ povrchového znaku TI

Typ přírodního a polo přírodního objektu

Typ svodidla

Typ teplovodní sítě

Typ terénní hrany

Typ trasy elektrické sítě

Typ trasy stokové sítě

Typ úseku pozemní komunikace

Umístění objektu

Způsob pořízení podrobného bodu

Vzhledy objektů v UDM

Obecné ustanovení

Vzhledy UDM jsou doporučené

UDM nepracuje s plošnou mapou, proto nejsou řešeny vzhledy ploch, ale pouze obvodové jejich obvodové linie

Vzhled objektu je definován na úrovni objektu, a to u ploch a linií barvou, tloušťkou a vzorem linie a u bodových objektů a definičních bodů barvou, tloušťkou a symbolem

Pokud je vzhled objektu definován na úrovni položky číselníku, je na úrovni objektu uveden název číselníku, kterým se vzhled řídí

Každá část vzhledu (tj. barva, tloušťka, vzor linie nebo symbol) může být definována číselníkem samostatně

Vzhled objektů UDM se primárně řídí normou ČSN 01 3411 a oborovými zvyklostmi, zároveň vzhled v maximální míře odpovídá vzhledu DTM

Použité vzhledy jsou vypsány na listu legenda v tabulce Struktura_UDM

Vzory linií použitých v UDM jsou v tabulce čar (Vzory_linii-UDM.rsc)

Symboly použité v UDM jsou v knihovně symbolů (Symboly_UDM.cell a Symboly_UDM/*.svg)

Popis velikosti symbolů SVG je v SVG_velikost_symbolu_UDM.csv

V případě zobrazování dalších prvků nad rámec UDM (například popisky, severku, křížky, rámy, kóty apod.) je doporučeno využít tento vzhled – barva bílá, resp. černá, tloušťka základní, vzor plné linie

Texty

Vzhledem k množství textových polí a různorodosti využití UDM není možné přesně stanovit velikosti textů, fonty a další textové vlastnosti jako jsou rozpal, bod uchycení apod. závazně pro datový model, ale v zájmu maximálního udržení stejného vzhledu tiskových výstupů z UDM je potřeba se držet následujících doporučení

Text přebírá barvu objektu nebo položky číselníku, nebo jsou texty černé

V případě zobrazení více různých textů (atributů) k jednomu bodu (objektu) se texty řadí pod sebe se zarovnáním vlevo

Texty se tisknou v základní tloušťce, v případě klíčových textů je možné použít tučnou tloušťku

Všechny velikosti uvedené dále jsou vztaženy pro tisk v měřítku 1:500

Základní velikost všech textů je 3 metry a platí pro všechny texty s následujícími výjimkami

Velikost 4 metry mají čísla popisná, orientační, evidenční, názvy a popisy budov a objektů, popis vrstevnic a kóty vrcholů

Velikost 6 metry mají názvy ulic, silnic, vodních ploch a toků a všechny směry

Velikost 8 metry mají názvy osad, oblastí, pomístní a místní názvy a obecné poznámky

Velikost 12 metrů mají názvy čtvrtí, měst, obcí a katastrálních území

Barvy

Barvy jsou navrženy pro práci s tmavým pozadím nebo s plošnou podkladovou mapou jako je například ortofotomapa, bílá barva (RGB 255,255,255 / #FFFFFF) použitá v UDM, odpovídá černé barva (RGB 0,0,0 / #000000)

Pro zobrazení nebo tisk na bílém podkladě, je doporučeno světlé odstíny použitých barev ztmavit

Symboly bodových objektů a definičních bodů

Symboly v UDM v maximální míře vycházejí ze symbologie DTM, pokud je symbol zároveň shodný s normou ČSN 01 3411, je číslo symbolu, pod kterým je veden v normě uveden v závorce za názvem symbolu

Velikost symbolů je nastavena pro tisk v měřítku 1:500, vyjma symbolů pro vodorovné dopravní značení, které jsou ve skutečné velikosti objektů

Označení symbolů vychází z ID objektů, které reprezentují, a je ve tvaru AAAA-B

Pokud je pro jeden objekt více symbolů je označení symbolů ve tvaru AAAA-B-CCC

AAAA je zkrácené ID objektu

B nabývá hodnoty 1 pro symbol bodového objektu a hodnoty 4 pro symbol definičního bodu

CCC je ID číselníkové položky, kterou reprezentuje daný symbol

Je zaveden obecný symbol „objekt bez definice vzhledu“, pro zobrazení objektů, u který zatím není shoda na jejich grafické prezentaci, označení tohoto symbolu je 9998-1

Je zaveden obecný symbol pro „střed objektu“ pro některé číselníkové hodnoty jiný, nezjištěno a neurčeno, označení tohoto symbolu je 9999-1

Symboly v UDM se nerozdělují

Tloušťky

V UDM se využívá třech tlouštěk čar

Všechny velikosti uvedené v metrech dále jsou vztaženy pro tisk v měřítku 1:500

Základní tloušťka (2 pixely) – síla čáry 0,125 metru (tloušťka 3 dle ČSN 01 3411), je použita pro hranice objektů, vlastní vedení TI, skutečné objekty DI vyjma vodorovného dopravního značení, všechny bodové objekty, vyjma podrobných bodů

Tučná tloušťka (5 pixelů) – síla čáry 0,35 metru (tloušťka 6 dle ČSN 01 3411), slouží pro zobrazení podrobných a identických bodů, stavebně upravených vjezdů na pozemek, hranic PUPFL a BPEJ a hranice zájmové (pomocné) plochy a pro případné uživatelské zvýraznění vybraných objektů při tisku

Pomocná tloušťka (1 pixel) – síla čáry 0,065 metru (tloušťka 1 dle ČSN 01 3411), slouží pro standardní zobrazení ostatních objektů UDM

Vzory linií

Vzory linií i jejich názvy vychází primárně z normy ČSN 01 3411, nad rámec této normy byly doplněny vzory těchto linií

Vzor pro liniový prvek zeleně typu stromořadí (alej)

Vzory pro trasu kynety (překop, podvrt, shybka)

Vzory pro vodorovné dopravní značení (souvislá, přerušovaná apod.), tyto vzory odpovídají skutečné velikosti objektů

Pro všechny typy sítí TI, je použit základní vzor linie pro podzemní trasy, rozdělení tras na nadzemní/podzemní se řeší v UDM pomocí levelu, stejně jako v DTM, pro vlastní tisk lze využít i vzory pro nadzemní sítě dle ČSN 01 3411, které knihovna linií UDM obsahuje

Vzory linií v knihovně UDM mají v názvu dva prefixy

Prefix n – vzory linií použité pro zobrazení objektů v UDM, vycházející z normy ČSN 01 3411

Prefix ckz – vzory linií použité pro zobrazení objektů v UDM, navržené pro UDM

Prefix r – vzory linií vycházející z normy ČSN 01 3411, které nejsou použity pro standardní zobrazení objektů v UDM

Výměnný formát XSD

Struktura výměnného formátu JVFUDM vychází z výměnného formátu JVFDTM, aby bylo možné zajistit základní požadavky

Při načtení povýšit data v JVFDTM na rozšířený datový model JVFUDM

Vyexportovat z dat v JVFUDM podmnožinu v JVFDTM

Kódy objektů nad rámec JVFDTM mají prefix 94, kódy společných objektů mají prefix 01 jako v JVFDTM.

Všechny atributy objektů jsou definovány jednoduše v rámci XSD souborů pro jednotlivé typy objektů

XSD obsahuje i definici vzhledů objektů

Přílohy

Struktura UDM (struktura_UDM.xlsx)

Připomínkový formulář

Odkaz na připomínkový formulář na stránkách ČKZ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWa8rdJltqA_MVwdsPmjJsYIVr1GSBz8hIMlpQlQZY6yUIUA/viewform

Knihovny UDM (adresář Vzhledy)

Bodové objekty (Symboly_UDM.cel a SVG/*.svg)

Popis velikosti SVG symbolů (SVG/_Symboly_UDM.csv)

Vzory linií (Vzory_linii_UDM.rsc)

Vzhledy symbolů a vzorů linií UDM (Vzory_UDM.dgn a Vzory_UDM.pdf)

Výměnný formát UDM (XSD) ve verzi pro UDM 1.4.3

Výměnný formát UDM ve verzi 1.1 je připraven pro spolupráci s JVF DTM ve verzi 1.4.3