Univerzální datový model ČKZ (UDM)

Verze UDM 2.1 (pro JVF 1.5.0.1)

Obsah

1.	Použité zkratky	5

2.	Obecná část	5

2.1.	Popis UDM	5

2.2.	Způsoby užití UDM	5

2.3.	Další rozvoj UDM	6

3.	Struktura UDM	6

3.1.	Číslování verzí UDM	6

3.2.	Úroveň objektů	6

3.3.	Úroveň atributu	7

3.4.	Úroveň číselníku	8

3.5.	Kategorie objektů nad rámec DTM	9

3.6.	Skupiny objektů nad rámec DTM	9

4.	ID UDM	10

4.1.	ID objektu je řešeno dle těchto pravidel	10

4.2.	ID Položky číselníků je řešeno dle těchto pravidel	10

5.	Topologie a další pravidla a možnosti UDM	10

5.1.	Topologická pravidla	10

5.2.	Další pravidla	11

5.3.	Souborové přílohy	11

6.	Objekty nad rámec DTM krajů – obecně	12

6.1.	Objekty DI/TI mají vždy tyto atributy	12

6.2.	Objekty ZPS mají vždy tyto atributy	12

6.3.	Objekty OST mají vždy tyto atributy	13

6.4.	Všechny Objekty mohou obsahovat atributy těchto typů	13

7.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie DI	13

7.1.	Dopravní zařízení (bod) – ID 9400001001	13

7.2.	Dopravní zařízení (linie) – ID 9400001001	13

7.3.	Informační a telematické zařízení (bod) – ID 9400001002	13

7.4.	Objekt železniční dopravy (bod) – ID 9400001003	14

7.5.	Objekt tramvajové dopravy (bod) – ID 9400001072 / v UDM od verze 2.1	14

7.6.	Objekt trolejbusové dopravy (bod) – ID 9400001073 / v UDM od verze 2.1	14

7.7.	Objekt lanové dopravy (bod) – ID 9400001074 / v UDM od verze 2.1	14

7.8.	Odpočívka (linie) – ID 9400001004	14

7.9.	Osa jízdního pruhu (linie) – ID 9400001005	14

7.10.	Osa stavby (linie) – ID 9400001006	14

7.11.	Podrobný geodetický bod DI (bod) – ID 9400001069 / v UDM od verze 2.1	14

7.12.	Popisy – DI (bod) – ID 9400001007	14

7.13.	Proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací (bod) – ID 9400001008	14

7.14.	SDZ – typ A – výstražné (bod) – ID 9400001009	14

7.15.	SDZ – typ A-Z – výstražné-železnice (bod) – ID 9400001010	15

7.16.	SDZ – typ B – zákazové (bod) – ID 9400001011	15

7.17.	SDZ – typ C – příkazové (bod) – ID 9400001012	15

7.18.	SDZ – typ E – dodatkové tabule (bod) – ID 9400001013	15

7.19.	SDZ – typ IJ – informativní jiné (bod) – ID 9400001014	15

7.20.	SDZ – typ IP – informativní provozní (bod) – ID 9400001015	15

7.21.	SDZ – typ IP-P – informativní provozní-parkoviště(bod) – ID 9400001016	15

7.22.	SDZ – typ IS – informativní směrové-ostatní (bod) – ID 9400001017	16

7.23.	SDZ – typ IS-N – informativní směrové-návěsti (bod) – ID 9400001018	16

7.24.	SDZ – typ IS-S – informativní směrové-směrovky (bod) – ID 9400001019	16

7.25.	SDZ – typ IZ – informativní zónové (bod) – ID 9400001020	16

7.26.	SDZ – typ P – přednosti (bod) – ID 9400001021	16

7.27.	Staničení (bod) – ID 9400001022	16

7.28.	Světelné a akustické signály (bod) – ID 9400001023	16

7.29.	Vodorovné dopravní značení (bod) – ID 9400001024	16

7.30.	Vodorovné dopravní značení (linie) – ID 9400001024	17

7.31.	Vodorovné dopravní značení (plocha) – ID 9400001024	17

8.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie Ostatní	17

8.1.	Doplněk katastru (linie) – ID 9400001026	17

8.2.	Geodetické body (bod) – ID 9400001027	17

8.3.	Katastr dle VFK (linie) – ID 9400001028	17

8.4.	Názvy (bod) – ID 9400001029	17

8.5.	Neviditelné hranice (linie) – ID 9400001030	17

8.6.	Obecné poznámky (bod) – ID 9400001031	18

8.7.	Podrobný bod – číslo (bod) – ID 9400001032	18

8.8.	Podrobný bod – kód (bod) – ID 9400001033	18

8.9.	Podrobný bod – výška (bod) – ID 9400001034	18

8.10.	Popisy směrů (bod) – ID 9400001035	18

8.11.	Šrafy (linie) – ID 9400001036	18

8.12.	Trojúhelníková síť (plocha) – ID 9400001037	18

8.13.	Vrstevnice (linie) – ID 9400001038	18

8.14.	Vrstevnice – popis (bod) – ID 9400001038	18

8.15.	Zájmová (pomocná) plocha (plocha) – ID 9400001039	18

9.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie TI	19

9.1.	Objekt nad rámec DTM – EK (bod) – ID 9400001040	19

9.2.	Objekt nad rámec DTM – elektrické vedení (bod) – ID 9400001041	19

9.3.	Objekt nad rámec DTM – stoková síť (bod) – ID 9400001042	19

9.4.	Objekt nad rámec DTM – kolektory (bod) – ID 9400001043	19

9.5.	Objekt nad rámec DTM – plynovody (bod) – ID 9400001044	19

9.6.	Objekt nad rámec DTM – produktovody (bod) – ID 9400001045	19

9.7.	Objekt nad rámec DTM kraje – teplovody (bod) – ID 9400001046	19

9.8.	Objekt nad rámec DTM – vodovody (bod) – ID 9400001047	20

9.9.	Objekt nad rámec DTM – zařízení staveb (bod) – ID 9400001048	20

9.10.	Objekt zabezpečení a požární ochrany (bod) – ID 9400001049	20

9.11.	Obvod objektu TI (linie) – ID 9400001050	20

9.12.	Podrobný geodetický bod TI (bod) – ID 9400001070 / v UDM od verze 2.1	20

9.13.	Popisy – TI (bod) – ID 9400001051	20

9.14.	Světelné místo (bod) – ID 9400001052	20

9.15.	Trasa kynety (linie) – ID 9400001053	20

10.	Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie ZPS	21

10.1.	Bodový prvek na budově (bod) – ID 9400001054	21

10.2.	Důlní objekt (bod) – ID 9400001055	21

10.3.	Hrobové místo (linie) – ID 9400001056	21

10.4.	Keř (bod) – ID 9400001057	21

10.5.	Komunální a tříděný odpad (linie) – ID 9400001058	21

10.6.	Liniový prvek zeleně (linie) – ID 9400001059	21

10.7.	Mobiliář (bod) – ID 9400001060	21

10.8.	Osa vodního toku (linie) – ID 9400001061 / od verze UDM 2.1 objekt zrušen	21

10.9.	Ostatní mapové značky (bod) – ID 9400001062	21

10.10.	Podrobný geodetický bod ZPS nad rámec DTM (bod) – ID 9400001071 / v UDM od verze 2.1	22

10.11.	Popisy – ZPS (bod) – ID 9400001063	22

10.12.	Průběh technologické konstrukce (linie) – ID 9400001064 / v UDM od verze 2.1	22

10.13.	Schody (stupně) (linie) – ID 9400001065	22

10.14.	Strom (bod) – ID 9400001066	22

10.15.	Únikový východ (bod) – ID 9400001067	22

10.16.	Vodstvo a vodohospodářské stavby (bod) – ID 9400001068	22

10.17.	Zakládání a sanace (bod) – ID 9400001075 / v UDM od verze 2.1	22

11.	Objekty DTM krajů – kategorie ZPS	22

11.1.	Všechny objekty ZPS DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy	22

11.2.	Objekty ZPS DTM krajů s rozšířením atributů	23

12.	Objekty DTM krajů – kategorie DI/TI	24

12.1.	Všechny objekty DI/TI DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy	24

12.2.	Objekty DI DTM krajů s rozšířením atributů	24

12.3.	Objekty TI DTM krajů s rozšířením atributů	24

13.	Rozšířené číselníky DTM kraje o položky nad rámec DTM	25

13.1.	Číselníky, které mají rozšíření a zároveň jednoznačnou náhradní hodnotu v JVF (jiný, jiná, jiné)	25

13.2.	Číselníky, které mají rozšíření a zároveň náhradní hodnotu v JVF (nezjištěno), která ale může být z pohledu kontrol DTM nepovolená	25

13.3.	Číselníky, které pro rozšířené hodnoty nemají žádnou jednoznačnou náhradní hodnotu a nelze tato rozšíření používat, pokud mají být data předávána i do DTM	26

13.4.	Číselníky označené * mají rozšíření položek o faktické hodnoty, ostatní číselníky mají rozšíření jen o kombinace (nezjištěno, neurčeno, jiný/jiná/jiné)	27

14.	Změny v UDM 2.1 spojené s přechodem na JVF 1.5.0.1	27

14.1.	Společné informace	27

14.2.	Nové objekty DTM DI v nové skupině objektů PSPI	27

14.3.	Nové objekty DTM TI v nové skupině objektů PSPI	27

14.4.	Nové objekty DTM ZPS	28

14.5.	Nové objekty DTM DI	28

14.6.	Nové objekty DTM TI a objekty TI se změněným názvem	28

14.7.	Rušené objekty v JVF DTM	28

14.8.	Měněné a doplňované atributy objektů DTM	28

14.9.	Měněné a doplňované atributy objektů nad rámec DTM	29

14.10.	Změny v číselnících	29

14.11.	Problémy mezi UDM a DTM JVF	29

15.	Vzhledy objektů v UDM	30

15.1.	Obecné ustanovení	30

15.2.	Texty (doporučeno)	30

15.3.	Barvy	30

15.4.	Symboly bodových objektů a definičních bodů	31

15.5.	Tloušťky	31

15.6.	Vzory linií	31

16.	Výměnný formát XSD	32

16.1.	Struktura a vlastnosti výměnného formátu UDM	32

16.2.	Datový model UDM neobsahuje objekty doprovodných informací a systémové atributy objektů	32

17.	Přílohy	32

17.1.	Struktura UDM (struktura_UDM.xlsx)	32

17.2.	Připomínkový formulář	32

17.3.	Knihovny UDM (adresář)	32

17.4.	Výměnný formát XSD se strukturou UDM 2.1 (adresář)	33

Použité zkratky

  - ČKZ – Česká komora zeměměřičů

  - DOP – doplňkové objekty DTM/UDM

  - DI – dopravní infrastruktura

  - DTM kraje – digitální technická mapa kraje

  - ID – identifikace objektu, položky

  - EK – elektronická komunikace

  - JVF – jednotný výměnný formát DTM kraje

  - OST – kategorie objektů typu ostatní

  - PSPI – plánovaná stavební práce infrastruktury

  - SDZ – svislé dopravní značení

  - SVG (Scalable Vector Graphics) – definice vzhledu bodového objektu

  - TI – technická infrastruktura

  - UDM – univerzální datový model ČKZ

  - VDZ – vodorovné dopravní značení

  - VFK – výměnný formát katastru nemovitostí

  - XSD – (XML Schema Definition) formát definující strukturu, obsah a pravidla XML

  - ZPS – základní prostorová situace

Obecná část

Popis UDM

UDM je rozšířený datový model DTM krajů (o extenze) vedený v XML, pro zajištění jednotného sběru, předávání a správy všech standardních prostorových dat.

Způsoby užití UDM

UDM automaticky generuje data pro DTM, ale zároveň je svým rozsahem vyhovující pro základní pasportní evidence a správu dat zákazníků jako jsou města, obce, správci TI, areálů apod.

UDM může sloužit jako universální datový podklad pro projekční činnost, včetně bezproblémového exportu do CAD formátů.

UDM umožňuje spolupráci mezi geomatiky, zjednodušuje a zefektivňuje sběr dat a spolupráci v rámci tohoto sběru a tím zajišťuje standardizaci sběru a zpracování geomantických dat.

UDM umožňuje sběr a správu stejně strukturovaných prostorových dat pro širokou skupinu správců, provozovatelů a vlastníků prostorových dat, což v konečném důsledku vede k ustálení způsobu evidence, zobrazení, vzhledu, popisu, názvosloví apod.

UDM zajišťuje možnost jednoduše sdílet a předávat data mezi různými SW na pořizování a na správu prostorových dat.

UDM umožňuje i předávání dalších odvozených dat a upřesňujících informací, jako jsou šrafy, popisy, pracovní poznámky, vrstevnice apod., tak aby se zvýšila vypovídací hodnota dat i bez využití pokročilých SW nástrojů.

UDM nenahrazuje již používané datové modely, jako je například datový model SŽ, ŘSD, případně další rozsáhlé a zavedené datové standardy velkých správců TI se specifickými požadavky na data. Jeho cílem je zajištění jednotného sběru prostorových dat s možností automatické migrace do dalších již zavedených datových modelů, ale v prvé řadě do aktuálního datového modelu DTM kraje, kterou díky popsané vazbě mezi UDM a JVF DTM a případně i dalšími zavedenými datovými modely mohou SW nástroje realizovat automaticky, jako jednu ze svých standardních funkcionalit.

UDM si neklade za cíl podchytit všechny myslitelné objekty a atributy, ale soustředí se na objekty a atributy obecně platné a využitelné v běžné praxi správců, projektantů a dalších uživatelů těchto dat, s možností uživatelsky a řízeně rozšířit rozsah těchto prostorových dat.

UDM není datový model určený primárně pro finální správu dat koncového uživatele, tak jak je tomu třeba u DTM. UDM je jednotný datový kontejner, který umožňuje předávat veškerá prostorová data s jejich atributy mezi různými subjekty, tak aby každý jasně věděl, jaká data dostává. Je to datový model především pro tvůrce dat.

UDM kromě pár výjimek, neřeší povinnost vyplnění atributů, ani topologická pravidla upravující velikosti prvků nebo jejich prostorové vazby.

UDM je otevřená forma datového modelu v XML, která je ve své základní strukturované podobě zdarma jak pro členy ČKZ, tak i pro další odbornou veřejnost.

Další rozvoj UDM

Správce UDM je ČKZ, která odpovídá za jeho profesionální formu, zajišťuje návaznost na platnou legislativu a pravidla a datový standard DTM krajů a upravuje UDM dle změn nebo nových potřeb v rámci sběru a správy dat.

Vlastní správu UDM zajišťuje redakční rada UDM, která provádí úpravy na základě předchozího bodu a na základě podnětů především od členské základny ČKZ a vydává nové verze UDM.

Struktura UDM

Číslování verzí UDM

Verze UDM jsou strukturovány ve formátu UDM X.Y, kde

X je verze odpovídající JVF DTM 1=1.4.3 a 2=1.5.0.1 a 3= další vydaná verze JVF DTM

Y je verze se změnami v UDM mezi vydáním verzí DTM

Úroveň objektů

Základní úrovní UDM je úroveň objektů, ke kterým se vedou tyto strukturované informace

ID objektu (kód a sufix) / Obsahová část / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF / Kategorie objektů / Skupina objektů / Název objektu / Alias objektu / Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol / Poznámka / Vazba na Datový slovník

ID objektu je podrobně popsáno v kapitole ID UDM

Kategorie nabývá těchto hodnot

ZPS – objekty základní prostorové situace vedené v DTM

DI – objekty dopravní infrastruktury vedené v DTM

TI – objekty technické infrastruktury vedené v DTM

ZPSUDM – objekty základní prostorové situace nad rámec DTM

DIUDM – objekty dopravní infrastruktury nad rámec DTM

TIUDM – objekty technické infrastruktury nad rámec DTM

OST – ostatní objekty UDM, které nelze zařadit do kategorií výše

DOP – objekty doplněné nad rámec DTM a UDM pro specifické potřeby koncového zákazníka

Typy objektu nabývá těchto hodnot

Linie – liniový objekt

Plocha – plošný objekt

Definiční bod – bod definující typ plochy (typ použit pouze u prvků DTM)

Bod – bodový objekt

Bod (text) – bodový objekt, který obsahuje pouze textovou informaci

Vazba na DTM nabývá těchto hodnot

Objekt je součástí DTM

Objekt není součástí DTM

Verze JVF DTM nabývá těchto hodnot

Objekt/atribut/číselníková hodnota končí ve verzi 1.4.3

Objekt/atribut/číselníková hodnota v UDM od verze 1.4.3

Objekt/atribut/číselníková hodnota v UDM od verze 1.5.0.1

Objekt/atribut/číselníková hodnota v UDM od v. 1.4.3 - pak změna názvu objektu/atributu/číselníkové hodnoty

Objekt/atribut/číselníková hodnota v UDM od verze 1.4.3 - pak změna atributu

Kategorie objektů – zařazení objektu do kategorie

Skupina objektů – zařazení objektu do skupiny

Název objektu – název objektu upravený pro strojové čtení

Alias objektu – upravený název objektu do čitelné podoby

Poznámka – upřesnění pro daný objekt

Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol – na úrovni objektu může být definován i vzhled objektu, viz kapitola Vzhledy objektů UDM, pokud vzhled objektu není definován položku číselníku

Úroveň atributu

Druhou úrovní UDM je úroveň atributů, kde se k danému objektu vedou atributy ve struktuře

ID objektu (kód a sufix) / Obsahová část / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF / Skupina objektů / Kategorie objektů / Název objektu / Alias objektu /Název atributu / Alias atributu / Typ atributu / Atribut DTM / Využití / Povinnost / Název číselníku / Poznámka

ID objektu (kód a sufix) / Kategorie / Typ objektu / Vazba objektu na DTM / Verze JVF / Skupina objektů / Kategorie objektů – viz kapitola Úroveň objektů

Název atributu – název atributu upravený pro strojové čtení

Alias atributu – upravený název atributu do čitelné podoby

Atribut DTM nabývá těchto hodnot

Atribut je součástí DTM

Atribut není součástí DTM

Využití (k dispozici pro konkrétního koncového uživatele), jde o prostor pro definování rozsahu datového modelu konkrétního uživatele/vlastníka dat a nabývá těchto hodnot

Povinné – atribut uživatel využívá a je povinný

Nepovinné – atribut uživatel využívá a je nepovinný

Nepoužívat – atribut uživatel nevyužívá

Typ atributu nabývá těchto hodnot

Geometry – geometrie objektu

Date – datum

DateTime – datum a čas

Integer – celé číslo/číselníková hodnota

nonNegativeInteger – celé kladné číslo

Boolean – hodnota atributu True/False resp. Ano/Ne

Text10 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 10

Text25 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 25

Text50 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 50

Text100 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 100

Text255 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 255

Text1000 – textový řetězec s maximálním počtem znaků 1000

Povinnost vyplnění atributu objektu nabývá těchto hodnot

Ano – atribut je v UDM vždy povinný

Ne – atribut je v UDM vždy nepovinný

Dle DTM – povinnost atributu se řídí dle pravidel DTM pro daný atribut, pokud objekt vstupuje do DTM, pokud objekt nevstupuje do DTM, atribut je v UDM nepovinný

Název číselníku – pokud atribut může nabývat více definovaných hodnot, jde o atribut s číselníkem (Integer), a je zde uveden název číselníku, který obsahuje výčet povolených hodnot, v ostatních případech je v položce „x“

Poznámka – upřesnění pro daný atribut

K objektům DTM a UDM nelze doplňovat další atributy nad rámec existujících atributů UDM, v případě takové potřeby, je nutné založit zcela nový objekt do kategorie DOP a atributy doplnit do tohoto objektu

Úroveň číselníku

Třetí úrovní UDM je úroveň číselníku, který definuje seznam povolených hodnot, kterých může odpovídající atribut nabývat. Položka číselníku je vedená ve struktuře

ID položky číselníku / Položka DTM / Verze JVF / Název číselníku / Název položky číselníku / Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol / Poznámka / Vazba na Datový slovník

Název číselníku

Název číselníku, který není součástí číselníků DTM kraje je vždy ve tvaru ckz_nazev, kde nazev je jedinečný identifikátor číselníku

Speciálním technickým číselníkem je číselník ckz_zmenovystav, který odpovídá změnovým stavům v DTM (měněný-Upd; nový-Ins; původní-RefV/RefN; zrušený-Del), tento technický číselník není od verze UDM 2.1 součástí XSD, protože byla změnová logika UDM přizpůsobena logice DTM od verze 1.5.0.1

Název číselníku DTM kraje, je ve tvaru c_nazev, kde nazev je jedinečný identifikátor názvu číselníku DTM

Název číselníku nad rámec UDM, tedy doplněný uživatelský číselník k objektu nad rámec UDM je ve tvaru ost_nazev, kde nazev je jedinečný identifikátor názvu číselníku nad rámec UDM

ID položky číselníku je podrobně popsáno v kapitole ID UDM

Název položky číselníku – název hodnoty číselníku

Položka je součástí číselníku DTM kraje

Položka není součástí číselníku DTM kraje (rozlišeno také dle ID položky číselníku, viz kapitola ID UDM)

Položka nezjištěno – neproběhl sběr tohoto údaje/atributu, je to jako by nebyl atribut vyplněn, lze do atribut Upřesnění napsat důvod proč nebyl atribut zjištěn

Položka neurčeno – údaj/atribut nebyl určen, protože to nebylo možné, lze do atributu Upřesnění napsat důvod proč nešlo položku určit

Položka jiný – tento údaj/atribut není součástí číselníku, údaj/atribut se doplní do atributu Upřesnění

Verze JVF DTM – viz kapitola Verze JVF DTM

Název položky číselníku

Barva / Tloušťka / Vzor linie / Symbol – na úrovni položky číselníku může být definován i vzhled objektu, viz kapitola Vzhledy objektů UDM

Poznámka – upřesnění pro danou položku číselníku

Kategorie objektů nad rámec DTM

Objekt UDM – DI

Objekt UDM – ostatní

Objekt UDM – TI

Objekt UDM – ZPS

Skupiny objektů nad rámec DTM

Doplněk

Geodetické prvky

Katastr

Ostatní hranice

Osy

Pasporty

Popisy a názvy

Silniční zařízení

Staničení

Svislé dopravní značení

TI Elektrické vedení

TI Elektronické komunikace

TI Kanalizace

TI Obvody

TI Plynovod

TI Produktovod

TI Sdílené stavby a objekty

TI Teplovod

TI Vodovod

TI Zabezpečení a požární ochrana

Vodorovné dopravní značení

Výškopis

Zařízení kolejové dopravy

Zeleň

Zpracovatel

ZPS Ostatní stavby

ID UDM

ID objektu je řešeno dle těchto pravidel

Objekty DTM kraje mají ID shodné s DTM, tj. ve tvaru AABBBBBBBB-C

AA – je označení agendy dat, pro DTM je to kód 01, pro PSPI (plánovaná stavební práce infrastruktury) kód 02

BBBBBBBB – souvislá vzestupná číselná řada od čísla 1 dále, dle platného JVF DTM

C – je sufix definující typ objektu (1 = bod; 2 = linie; 3 = plocha; 4 = definiční bod)

Objekty nad rámec DTM mají ID ve stejné struktuře, tj. ve tvaru AABBBBBBBB-C

AA – je označení agendy dat, pro data UDM nad rámec DTM je to kód 94

BBBBBBBB – souvislá vzestupná číselná řada od čísla 1000 dále, dle platné verze UDM

C – je sufix definující typ objektu (1 = bod; 2 = linie; 3 = plocha; 4 = definiční bod)

Objekty nad rámec DTM a UDM mají vyhrazení ID bez prefixu od čísla 4000 až 8000, všechny tyto objekty bez vazby na jejich skutečnou povahu se zařazují do kategorie DOP

U objektů vedených v DTM krajů se jednotlivá ID řídí předpisy k DTM krajů

U objektů nad rámec DTM je atribut ID nepovinný a může sloužit k vazbě na externí (pasportní) systémy a ID nebude přepisováno

Chybové logy, změnové věty budou realizovány prostřednictvím atributu gml:id, stejně tak při ukládání do centrální databáze (např. krajské databáze) bude gml:id měněno

ID Položky číselníků je řešeno dle těchto pravidel

ID 1-96 – položky číselníku DTM kraje (mezery v číselných řadách odpovídají řadám v DTM)

ID 97 – jiná stavba

ID 0 – neveřejný údaj (končí ve verzi 1.4.3)

ID -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 – položky označující úroveň umístění objektu

ID 98 – jiný/jiná/jiné/nevede v jiné stavbě – položka číselníku DTM kraje

ID 99 – nezjištěno nebo neurčeno nebo nezjištěno/neurčeno – položka číselníku DTM kraje

ID 200-399 – položky nad rámec číselníku DTM kraje

ID 400 – nezjištěno – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 401 – neurčeno – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 402 – jiný – položka nad rámec číselníku DTM kraje

ID 500-699 – položky v číselníku bez vazby na DTM kraje, výjimkou je číselník ckz_hranicejinehoobjektu, který nahrazuje atribut boolean a proto má hodnoty ANO (1) / NE (0)

ID 700-899 – rezerva pro doplnění položek číselníku nad rámec UDM, dle potřeb konečného uživatele dat

ID 900 – nezjištěno – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

ID 901 – neurčeno – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

ID 902 – jiný – položka v číselníku bez vazby na DTM kraje

Topologie a další pravidla a možnosti UDM

Topologická pravidla

V UDM nesmí být duplicitní prvky stejného typu a se stejnými atributy

V UDM nesmí být linie nulové délky a liniové prvky menší než 1 cm

V UDM nesmí být plochy menší než 25 cm2

V UDM nesmí být volné konce ve vzdálenosti menší nebo rovné 1 cm od jiného objektu stejného typu

V UDM nesmí být samo-překryvy a samo-křížení pro jeden objekt typu linie

V UDM nesmí být křížení linií a překryvy linií, které se ze své podstaty nemohou křížit (doporučeno)

Další pravidla

Souřadnice a výšky jsou v UDM vedené v přesnosti odpovídající přesnosti DTM, pokud se UDM používá ve vazbě na DTM

Souřadnice a výšky jsou v UDM vedené v přesnosti na milimetry, pokud se UDM využívá bez vazby na DTM (doporučeno)

Všechny povinné atributy UDM musí být vyplněné

Žádný objekt nesmí být mimo datovou strukturu UDM

Všechny prvky UDM musí být korektní z pohledu definice atributů a položek číselníků

UDM nepracuje s plošnou mapou a nevyhodnocuje plochy ve vazbě na definiční body DTM krajů, ani nezavádí žádné definiční body nad rámec DTM kraje

Pro možnost budoucího vytvoření plošné mapy nebo vybraných plošných objektů je vhodné vždy používat definiční body ploch v rozsahu a dle zásad DTM i v případě, že plochy nebudou uzavřeny, protože definiční body jsou nositeli informací o dané ploše

Hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je v UDM totožná s hierarchií DTM, pořadí vykreslování linií UDM se řídí stejnými pravidly jako v DTM, objekty ZPS nad rámec DTM netvoří hranice s jinými objekty.

V UDM jsou tři plošné objekty Zájmové plocha, Trojúhelníková síť a Vodorovné dopravní značení plošné, které ze své povahy musí být plochou, i když UDM s plochami nepracuje

V UDM jsou dva liniové objekty ZPS Hrobové místo a Komunální a tříděný odpad, kde je doporučeno uzavírat liniové prvky do uzavřeného polygonu, pro budoucí využití v cílových pasportních datových modelech, protože DTM tyto objekty nezná a nelze tak tyto objekty předávat jako plochy

Pro prvky, které vstupují do DTM lze uplatnit pravidla DTM krajů, ale není to ze strany UDM nijak upraveno

Rozsah číselníku je limitován padesáti položkami z důvodu přehlednosti číselníku, při překročení počtu dochází k rozdělení objektu na dva nebo více objektů

Souborové přílohy

UDM umožňuje kromě předání objektů v datovém modelu UDM odevzdávat i souborové přílohy s vazbou na konkrétní objekt

Využívá se k tomu textový atribut Přílohy

V adresáři, kde je umístěn datový model XML bude podadresář Přílohy, v kterém budou umístěny soubory tvořící přílohy, přílohy mohou být členěny do dalších podadresářů, ale žádný název souboru nesmí být stejný pro jeden XML soubor

Zápis názvů příloh do atributu Přílohy je v povinném tvaru NNN.PPP; NNN.PPP; … kde

NNN je název souboru

PPP je přípona souboru

Oddělovačem příloh je středník

Příklad zápisu příloh do atributu Přílohy – foto1.jpg; foto2.jpg; TZ.pdf; vykres.dgn

Předávání příloh pomocí UDM je nepovinné

Objekty nad rámec DTM krajů – obecně

Objekty DI/TI mají vždy tyto atributy

Datum kontroly (atribut typu Datum) – informace, kdy byl naposledy prvek kontrolován, tj. kdy byly informace o prvku naposledy ověřeny, bez vazby na faktickou změnu objektu nebo jeho části (pokud dojde ke změně geometrie nebo jeho vlastností, měla by být hodnota atributu automaticky vymazána, nebo změněna na datum změny geometrie/vlastnosti)

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu, slouží pro doplnění vlastních popisů objektů jako jsou názvy, směry, kódy, hodnoty staničení apod.)

Evidenční číslo objektu (volný textový atribut pro doplnění evidenčního čísla objektu z informačního systému správce nebo vlastníka DI/TI)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je nepovinný

ID externí, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro doplnění ID z jiného GIS, odpovídá atributu DTM)

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Přílohy (textový atribut – s výpisem příloh, spojených s daným objektem, viz kapitola Souborové přílohy)

Třida přesnosti poloha (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Třida přesnosti výška (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu, lze použít i pro doplnění číselníkových hodnot, které nejsou součástí UDM a nešlo by je tak předávat v rámci UDM)

Úroveň umístění objektu ZPS (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM)

Vlastník DI/TI (volný textový atribut, pro doplnění ideálně IČO vlastníka nebo správce DI/TI, pokud nejde o soukromou osobu)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Způsob pořízení ZPS (číselník), vyjma objektů Popisy DI a Popisy TI (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Objekty ZPS mají vždy tyto atributy

Datum kontroly (atribut typu Datum) – informace, kdy byl naposledy prvek kontrolován, tj. kdy byly informace o prvku naposledy ověřeny, bez vazby na faktickou změnu objektu nebo jeho části (pokud dojde ke změně geometrie nebo jeho vlastností, měla by být hodnota atributu automaticky vymazána, nebo změněna na datum změny geometrie/vlastnosti)

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je nepovinný

ID externí, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro doplnění ID z jiného GIS, odpovídá atributu DTM)

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Přílohy (textový atribut – s výpisem příloh, spojených s daným objektem, viz kapitola Souborové přílohy)

Správce ZPS, vyjma objektu Popisy ZPS (textový atribut slouží pro definování odpovědného subjektu za daný objekt ZPS z pohledu jeho správy, vlastnictví apod.)

Třida přesnosti poloha (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Třida přesnosti výška (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu)

Úroveň umístění objektu ZPS (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Způsob pořízení ZPS (číselník), vyjma objektu Popisy ZPS (odpovídá atributu DTM), atribut je povinný

Objekty OST mají vždy tyto atributy

Datum kontroly (atribut typu Datum) – informace, kdy byl naposledy prvek kontrolován, tj. kdy byly informace o prvku naposledy ověřeny, bez vazby na faktickou změnu objektu nebo jeho části (pokud dojde ke změně geometrie nebo jeho vlastností, měla by být hodnota atributu automaticky vymazána, nebo změněna na datum změny geometrie/vlastnosti)

Doplňkový popis (volný text – rozšiřující popis objektu)

Geometrie objektu, atribut je povinný

ID (základní textový identifikátor objektu), atribut je nepovinný

ID změny (textový atribut slouží pro sledování změn v rámci daného objektu)

Popis objektu (volný text – základní popis objektu)

Upřesnění (volný text – upřesňující popis objektu)

Změnový stav (číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat), atribut je povinný

Všechny Objekty mohou obsahovat atributy těchto typů

Popisy a další textové upřesnění pro daný objekt

Číselníky umožňující podrobnější rozdělení objektu do kategorií

Výšky, šířky, hloubky, průměry, obvody apod. v centimetrech, milimetrech nebo metrech

Počty kusů nebo jednotek

Úhly natočení vybraného popisného nebo bodového atributu objektu

Datumy

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie DI

Dopravní zařízení (bod) – ID 9400001001

Jde o bodový objekt dopravního zařízení

Objekt využívá pět číselníků Typ dopravního zařízení (bod), Název DZ (dopravního zařízení) dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Dopravní zařízení (linie) – ID 9400001001

Jde o liniový objekt dopravního zařízení

Objekt využívá dva číselníky Typ dopravního zařízení (linie) a Název DZ (dopravního zařízení)

Informační a telematické zařízení (bod) – ID 9400001002

Jde o bodový objekt informačního a telematického zařízení

Objekt využívá dva číselníky Typ informačního a telematického zařízení (ITS) a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt železniční dopravy (bod) – ID 9400001003

Jde o bodový objekt železniční dopravy

Objekt využívá jeden číselník Typ objektu železniční dopravy

Objekt tramvajové dopravy (bod) – ID 9400001072 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt tramvajové dopravy

Objekt využívá jeden číselník Objekt tramvajové dopravy

Objekt trolejbusové dopravy (bod) – ID 9400001073 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt trolejbusové dopravy

Objekt využívá jeden číselník Objekt trolejbusové dopravy

Objekt lanové dopravy (bod) – ID 9400001074 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt lanové dopravy

Objekt využívá jeden číselník Objekt lanové dopravy

Odpočívka (linie) – ID 9400001004

Jde o plošný objekt vymezující plochu odpočívky

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Převažující povrch

K objektu lze evidovat textový atribut Název odpočívky a Označení komunikace nebo tratě, na kterou je odpočívka napojena

Osa jízdního pruhu (linie) – ID 9400001005

Jde o objekt definující osu jízdního pruhu

Objekt nemá žádný číselník

Osa stavby (linie) – ID 9400001006

Jde o objekt definující osu stavby, tj. budoucí osu komunikace nebo dráhy

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný geodetický bod DI (bod) – ID 9400001069 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt podrobného geodetického bodu DI

Objekt využívá jeden číselník Stabilizace podrobného bodu

Popisy – DI (bod) – ID 9400001007

Jde o objekt obecný popis vztahující se k DI, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt nemá žádný číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací (bod) – ID 9400001008

Jde o bodový objekt proměnné dopravní značky a zařízení provozních informací

Objekt má dva číselníky Typ proměnného dopravního značení a zařízení provozních informací (ZPIPDZ) a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ A – výstražné (bod) – ID 9400001009

Jde o SDZ typu A (příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je výstražné SDZ, vyjma výstražného SDZ týkajícího se železnice

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ A-Z – výstražné-železnice (bod) – ID 9400001010

Jde o SDZ typu A (příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je výstražné SDZ, které se týká pouze železnice

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A-Z – výstražné železnice, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ B – zákazové (bod) – ID 9400001011

Jde o SDZ typu B (příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je zákazové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu B – zákazové, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ C – příkazové (bod) – ID 9400001012

Jde o SDZ typu C (příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je příkazové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ E – dodatkové tabule (bod) – ID 9400001013

Jde o SDZ typu E (příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což jsou dodatkové tabule SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu C – příkazové, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IJ – informativní jiné (bod) – ID 9400001014

Jde o SDZ typu IJ (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní SDZ – jiné

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IJ – informativní jiné, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IP – informativní provozní (bod) – ID 9400001015

Jde o SDZ typu IP (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní provozní SDZ, bez parkovišť

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IP – informativní provozní, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IP-P – informativní provozní-parkoviště(bod) – ID 9400001016

Jde o SDZ typu IP (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní provozní SDZ, které se týká pouze parkovišť

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IP-P – informativní provozní parkoviště, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS – informativní směrové-ostatní (bod) – ID 9400001017

Jde o SDZ typu IS (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní směrové SDZ, bez návěstí a směrovek

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS – informativní směrové ostatní, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS-N – informativní směrové-návěsti (bod) – ID 9400001018

Jde o SDZ typu IS (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní směrové SDZ řešící pouze návěsti

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS-N – informativní směrové návěsti, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IS-S – informativní směrové-směrovky (bod) – ID 9400001019

Jde o SDZ typu IS (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní směrové SDZ řešící směry

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu IS-S – informativní směrové směrovky, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ IZ – informativní zónové (bod) – ID 9400001020

Jde o SDZ typu IZ (příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je informativní zónové SDZ

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu A – výstražné, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

SDZ – typ P – přednosti (bod) – ID 9400001021

Jde o SDZ typu P (příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.), což je SDZ, řešící přednosti

Objekt využívá čtyři číselníky Název SDZ typu P – přednosti, Konstrukce DZZ (dopravního zařízení a značení), Ukotvení a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Staničení (bod) – ID 9400001022

Jde o bodový objekt staničení DI, které může být projektované i skutečné

Objekt využívá číselník Typ staničení

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Světelné a akustické signály (bod) – ID 9400001023

Jde o bodový objekt světelné a akustické signály dle příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Objekt má tři číselníky Typ a Název světelného a akustického signálu (SAS) a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Vodorovné dopravní značení (bod) – ID 9400001024

Jde o bodový objekt vodorovného dopravního značení dle příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Objekt využívá jeden číselník Název vodorovného dopravního značení

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Vodorovné dopravní značení (linie) – ID 9400001024

Jde o liniový objekt vodorovného dopravního značení dle příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Objekt využívá dva číselníky Název a Typ liniového vodorovného dopravního značení (VDZ)

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení (VDZ) v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Vodorovné dopravní značení (plocha) – ID 9400001024

Jde o plošný objekt vodorovného dopravního značení

Objekt využívá jeden číselník Název vodorovného dopravního značení (VDZ)

Objekt má dále textový atribut Šířka vodorovného dopravního značení v cm a Barva vodorovného dopravního značení

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie Ostatní

Doplněk katastru (linie) – ID 9400001026

Jde o liniový objekt, který není součástí VFK, ale v praxi se velmi často vyskytuje, jako forma návrhu budoucích hranic katastru nemovitostí, nebo jde o hranice záborů

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ hranice katastru

Geodetické body (bod) – ID 9400001027

Jde objekt body geodetického základu, nebo specifické geodetické body jako jsou konstrukční, vytyčovací, kontrolní, vlícovací body apod.

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Objekt využívá dva číselníky Typ geodetického bodu a Způsob stabilizace

Katastr dle VFK (linie) – ID 9400001028

Jde o liniový objekt hranic vedených v katastru nemovitostí, který v rámci UDM umožňuje tyto hranice předávat v jedné datové sadě společně s ostatními daty

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ katastrální hranice

Názvy (bod) – ID 9400001029

Jde o objekt místních názvů, vodních toků a ploch, osad, čísel popisných, orientačních, názvů objektů, sídelních jednotek apod.

Objekt má atribut Datum kontroly

Kategorie názvu se řídí jedním číselníkem Typ názvu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Neviditelné hranice (linie) – ID 9400001030

Jde o liniový objekt, jedná se o různá ochranná pásma, chráněná území, bezpečnostní hranice apod. která nejsou součástí DTM krajů

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ neviditelné hranice

Obecné poznámky (bod) – ID 9400001031

Jde o obecný text, předávající informaci, která jde napříč měřením, tj. například informace o nepřístupnosti dané oblasti, informace o kontaktní osobě, informace o nutnosti vyklidit oblast měření apod., objekt je ideální kombinovat s objektem zájmová plocha

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – číslo (bod) – ID 9400001032

Jde o objekt zobrazující číslo podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text čísla bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt má atribut Přílohy

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – kód (bod) – ID 9400001033

Jde o objekt zobrazující kód podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text kódu bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt nemá žádný číselník

Podrobný bod – výška (bod) – ID 9400001034

Jde o objekt zobrazující výšku podrobného bodu a jeho vazbu na ID vlastního podrobného bodu, text výšky bodu se vyplní do atributu Popis objektu

Objekt nemá žádný číselník

Popisy směrů (bod) – ID 9400001035

Jde o objekt definující různé směry, komunikací, vodních toků, vedení, k únikovému východu apod.

Kategorie směrů se řídí jedním číselníkem Typ směru

Objekt má atribut Datum kontroly

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Šrafy (linie) – ID 9400001036

Jde o liniový objekt zobrazující sklony svahů

Objekt nemá žádný číselník

Trojúhelníková síť (plocha) – ID 9400001037

Jde o plošný objekt vytvořený z měřených bodů, sloužící pro vytvoření modelu povrchu nebo terénu

Objekt nemá žádný číselník

Vrstevnice (linie) – ID 9400001038

Jde o liniový objekt vrstevnic s rozlišením na hlavní, vedlejší apod.

Typ linie se řídí jedním číselníkem Typ vrstevnice

Vrstevnice – popis (bod) – ID 9400001038

Jde o popis hlavních vrstevnic

Objekt nemá žádný číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Zájmová (pomocná) plocha (plocha) – ID 9400001039

Jde o objekt vymezení území z pohledu zadavatele nebo zhotovitele, které nemusí nijak korespondovat s měřenými prvky, objekt je ideální používat v kombinaci s objektem Obecné poznámky

Objekt má atribut Datum kontroly a Přílohy

Objekt nemá žádný číselník

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie TI

Objekt nad rámec DTM – EK (bod) – ID 9400001040

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty elektronické komunikace (EK), které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu elektronické komunikace (EK) nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – elektrické vedení (bod) – ID 9400001041

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty elektrického vedení, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu elektrické sítě nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – stoková síť (bod) – ID 9400001042

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty stokové sítě, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu stokové sítě nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – kolektory (bod) – ID 9400001043

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty kolektoru, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu kolektor nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – plynovody (bod) – ID 9400001044

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty plynovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Název objektu plynovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – produktovody (bod) – ID 9400001045

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty produktovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu produktovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM kraje – teplovody (bod) – ID 9400001046

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty teplovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu teplovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – vodovody (bod) – ID 9400001047

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty vodovodu, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá dva číselníky Rozšířený typ objektu vodovodu nad rámec DTM kraje a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt nad rámec DTM – zařízení staveb (bod) – ID 9400001048

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty zařízení staveb TI, které nejsou součástí DTM kraje

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt zabezpečení a požární ochrany (bod) – ID 9400001049

Jde o bodový objekt, který sdružuje všechny bodové objekty zabezpečení, jako jsou kamery, čidla apod.

Objekt využívá dva číselníky Typ zabezpečení a požární ochrany (PO) a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Obvod objektu TI (linie) – ID 9400001050

Objekt je převeden na objekt DTM Jiná technologická stavba TI plocha (100000096_003)

Jde o liniový objekt definující skutečný obvod technické infrastruktury, například kolektoru

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Typ inženýrské sítě

Podrobný geodetický bod TI (bod) – ID 9400001070 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt podrobného geodetického bodu TI

Objekt využívá dva číselníky Stabilizace podrobného bodu a Typ podrobného bodu TI, který definuje, kterému typu sítě TI bod odpovídá

Popisy – TI (bod) – ID 9400001051

Jde o objekt obecný popis vztahující se k TI, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt využívá jeden rozšířený číselník DTM Typ inženýrské sítě

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Světelné místo (bod) – ID 9400001052

Jde o bodový objekt světelného místa, které může být samostatné, nebo umístěné na podpěrném zařízení

Objekt využívá šest číselníků Typ svítidla, Typ světelného zdroje, Typ předřadníku, Typ výložníku a číselník DTM Stav objektu a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má dále textové atributy Počet ramen výložníku, Počet svítidel a Vazba na rozvaděč

V UDM verze 2.1 byl doplněn k objektu atribut Vstupuje do DTM z důvodu zavedení položky Svítidlo a Osvětlení v číselníku DTM Typ jiného zařízení staveb TI, tak aby se mohly tyto objekty napárovat, z důvodu většího rozsahu informací o objektu Světelné místo, zůstává tento objekt v UDM jako objekt nad rámec DTM

Trasa kynety (linie) – ID 9400001053

Jde o liniový objekt trasy kynety TI s rozlišením typu kynety

Objekt využívá jeden číselník Typ kynety

Objekt má dále textové atributy Počet prvků v trase kynety a Hloubka uložení TI pod terénem v cm

Objekty nad rámec DTM krajů – kategorie ZPS

Bodový prvek na budově (bod) – ID 9400001054

Jde o bodový objekt na budově, jako je hromosvod, anténa apod.

Objekt využívá jeden číselník Typ bodového prvku na budově

Důlní objekt (bod) – ID 9400001055

Jde o důlní bodový objekt

Objekt využívá jeden číselník Typ bodového důlního prvku

Hrobové místo (linie) – ID 9400001056

Jde o plochu hrobového místa

Objekt využívá dva číselníky Stav hrobového místa a Typ hrobového místa

Objekt má atribut Evidenční číslo objektu

Keř (bod) – ID 9400001057

Jde o bodový objekt keře

Objekt využívá tři číselníky Typ keře, Základní rozdělení zeleně a Základní druh keře

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt má dále textové atributy Průměr koruny v cm, Výška dřeviny v metrech

Pro objekt lze textově doplnit i Rozšířený druh keře

Komunální a tříděný odpad (linie) – ID 9400001058

Jde o plochu vymezenou pro komunální nebo tříděný odpad

Objekt nemá číselník

Liniový prvek zeleně (linie) – ID 9400001059

Jde o liniový objekt zeleně

Objekt využívá dva číselníky, Typ liniového prvku zeleně a Základní rozdělení zeleně

Objekt má dále atributy Výška a Šířka liniového prvku zeleně v metrech

K objektu lze doplnit textový atribut Druh liniové zeleně

Mobiliář (bod) – ID 9400001060

Jde o bodový objekt mobiliáře

Objekt využívá pět číselníků, Typ mobiliáře, Funkční stav objektu, Materiál, Ukotvení objektu a rozšířený číselník DTM Umístění objektu

Objekt má atribut Evidenční číslo objektu

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Osa vodního toku (linie) – ID 9400001061 / od verze UDM 2.1 objekt zrušen

Objekt je převeden na objekt DTM Vodní tok – linie (100000203_002)

Jde o liniový objekt osy malého vodního toku v případě, kdy vodní tok, vzhledem ke své velikosti, není zaměřen břehovými čarami, ale pouze osou

Objekt nemá číselník

Ostatní mapové značky (bod) – ID 9400001062

Jde o bodový objekt mapových značek, které se obecně využívají v praxi a ve většině případů mají svůj vzor v ČSN 01 3411, ale nejsou obsaženy v DTM

Objekt využívá jeden číselník Ostatní mapové značky

Podrobný geodetický bod ZPS nad rámec DTM (bod) – ID 9400001071 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt podrobného geodetického bodu ZPS, který nespadá do DTM, mohou zde být podrobné body objektů ZPS nad rámec DTM nebo podrobné body objektů DTM, které do DTM nevstupují, mohou zde být i další podrobné body z kategorie OST jako jsou body katastru, neviditelných hranic apod.

Objekt využívá jeden číselník Stabilizace podrobného bodu

Popisy – ZPS (bod) – ID 9400001063

Jde o objekt obecný popis vztahující se k ZPS, který upřesňuje nebo doplňuje informace, které nejsou součástí datového modelu UDM

Objekt nemá číselník

Do atributu ID popisovaného objektu lze přiřadit ID objektu, ke kterému se popis vztahuje

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Průběh technologické konstrukce (linie) – ID 9400001064 / v UDM od verze 2.1

Objekt byl do UDM 2.1 zařazen z důvodu zrušení objektu DTM se stejným názvem (100000185_002), od verze JVF DTM 1.5.0.1, jako jeho náhrada

Objekt nemá žádný číselník

Schody (stupně) (linie) – ID 9400001065

Jde o liniový objekt schodů nebo stupňů mimo vnitřních prostor budov, používá se pro zákres neplochotvorných linií/hran schodů, pro oddělení podesty od křídla schodiště apod.

Objekt nemá číselník

Strom (bod) – ID 9400001066

Jde o bodový objekt stromu

Objekt využívá tři číselníky, Základní druh stromu, Stav stromu a Základní rozdělení zeleně

Objekt má textový atribut Rozšířený druh stromu, kam lze doplnit přesnější určení druhu stromu na rámec číselníkových hodnot

Objekt má dále atributy Průměr kmene ve výšce 1,3 metru v cm, Průměr koruny v metrech, Výška stromu v metrech

Únikový východ (bod) – ID 9400001067

Jde o bodový objekt únikový východ

Objekt nemá číselník

Objekt má atribut Natočení pro tiskové výstupy

Objekt má dále atribut Šířka únikového východu v cm

Vodstvo a vodohospodářské stavby (bod) – ID 9400001068

Jde o bodový objekt vodstva a vodohospodářských staveb v rozsahu ČSN 01 3411

Objekt využívá jeden číselník Typ vodohospodářského objektu

Zakládání a sanace (bod) – ID 9400001075 / v UDM od verze 2.1

Jde o bodový objekt objektů, které jsou součástí nebo sanací

Objekt využívá tří číselníky, Zakládání a Sanace, Funkční stav objektu, Materiál

Objekt má atribut Evidenční číslo objektu

Objekty DTM krajů – kategorie ZPS

Všechny objekty ZPS DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy

Datum kontroly (atribut typu Datum) – informace, kdy byl naposledy prvek kontrolován, tj. kdy byly informace o prvku naposledy ověřeny, bez vazby na faktickou změnu objektu nebo jeho části (pokud dojde ke změně geometrie nebo jeho vlastností, měla by být hodnota atributu automaticky vymazána, nebo změněna na datum změny geometrie/vlastnosti)

Doplňkový popis, volný text doplňující popis objektu

Správce ZPS (vyjma objektu Popisy ZPS), jde o textový atribut slouží pro definování odpovědného subjektu za daný objekt ZPS z pohledu jeho správy, vlastnictví apod.

Upřesnění, volný text upřesňující popis objektu

Vstupuje do DTM krajů, jde o atribut typu boolean definující, zda objekt vstupuje do DTM, tento atribut je povinný

Změnový stav, jde o číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat, tento atribut je povinný

Objekty ZPS DTM krajů s rozšířením atributů

Plošné objekty a Definiční body mají stejné rozšíření, ve výčtu níže jsou vedeny jako jeden objekt

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Budova plocha – navíc má číselníkový atribut Konstrukce budovy

Hranice budovy – navíc má číselníkový atribut Materiál

Hranice dopravní stavby nebo plochy (DSP) – navíc má číselníkový atribut Typ hranice DSP a Typ linie členění dopravní plochy

Hranice zdi – navíc má číselníkový atribut Materiál

Les – navíc má číselníkový atribut Druh lesa a Typ lesa

Parkoviště, odstavná plocha – navíc má číselníkový atribut Omezení parkoviště

Plocha mostní konstrukce – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Plot – navíc má číselníkový atribut Typ plotu v dopravě a Typ branky a číselný atribut Výška plotu v cm

Podrobný geodetický bod – navíc má číselníkový atribut Stabilizace podrobného bodu

Portál podchodu – navíc má číselný atribut Podchozí výška v cm

Portál tunelu – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Příkop, násep, zářez dopravní stavby – navíc má číselníkový atribut Typ hrany dopravní stavby (DS)

Protihluková stěna – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška protihlukové stěny

Provozní plocha podchodu – navíc má číselný atribut Podchozí výška v cm

Provozní plocha pozemní komunikace – navíc má číselníkový atribut DTM Kategorie pozemní komunikace a číselníkový atribut Typ provozní plochy pozemní komunikace (PK) a číselný atribut Označeni funkce pozemní komunikace

Provozní plocha tunelu – navíc má číselný atribut Průjezdná výška v cm

Průběh propustku – navíc má číselný atribut Dimenze propustku v cm

Svodidlo – navíc má číselníkový atribut Druh svodidla, Materiál svodidla, Náběh svodidla a Umístění svodidla

Udržovaná plocha zeleně – navíc má číselníkový atribut Druh udržované zeleně, Základní rozdělení zeleně, Sklonitost, Typ skupiny keřů, Typ skupiny stromů, Typ trávníku, Typ záhonu a číselný atribut Průměrná výška v metrech

Vnitřní členění budov a staveb – navíc má číselníkový atribut Typ linie členění budov a staveb

Vnitřní členění dopravní plochy – navíc má číselníkový atribut Typ linie členění dopravní plochy

Zeď – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška zdi v cm

Zeď (linie) – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselný atribut Výška zdi v cm

Objekty DTM krajů – kategorie DI/TI

Všechny objekty DI/TI DTM krajů mají v rámci UDM doplněny tyto atributy

Datum kontroly (atribut typu Datum) – informace, kdy byl naposledy prvek kontrolován, tj. kdy byly informace o prvku naposledy ověřeny, bez vazby na faktickou změnu objektu nebo jeho části (pokud dojde ke změně geometrie nebo jeho vlastností, měla by být hodnota atributu automaticky vymazána, nebo změněna na datum změny geometrie/vlastnosti)

Doplňkový popis, volný text doplňující popis objektu

Vlastník DI/TI, jde o volný textový atribut, pro doplnění ideálně IČO vlastníka nebo správce DI/TI, pokud nejde o soukromou osobu

Upřesnění, volný text upřesňující popis objektu

Vstupuje do DTM krajů, jde o atribut typu boolean definující, zda objekt vstupuje do DTM, tento atribut je povinný

Změnový stav, jde o číselník stavů, které objekt může v UDM nabývat, tento atribut je povinný

Objekty DI DTM krajů s rozšířením atributů

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Obvod mostu – navíc má textový atribut Označení mostu

Osa pozemní komunikace – navíc má textové atributy Délka a Šířka komunikace v metrech a číselníkový atribut Funkce komunikace

Objekty TI DTM krajů s rozšířením atributů

Všechny doplňkové atributy uvedené níže jsou nepovinné

Jiné zařízení staveb TI – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Kolektor – navíc má číselníkový atribut Typ kolektoru a číselný atribut Hloubka uložení v cm

Objekt odvodnění stavby – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a Dimenze odvodnění

Objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Osa melioračního příkopu, žlabu, drénu – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Osa protipovodňové zábrany – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Podpěrné zařízení – navíc má číselníkový atribut Materiál

Povrchový znak TI – navíc má číselníkový atribut Materiál a číselníkový atribut DTM Typ inženýrské sítě

Přivaděč, náhon, odpad – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Průběh jiné technologické stavby TI – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Sdílený objekt TI – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technický kanál – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Technologický objekt plynovodní sítě – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technologický objekt sítě EK – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Technologický objekt teplovodní sítě – navíc má atribut Datum výstavby

Trasa elektrické sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Trasa místní elektrické sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a atribut boolean Vodící prvek

Trasa plynovodní přípojky – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a atribut boolean Vodící prvek

Trasa plynovodní sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Trasa potrubní pošty – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Trasa protikorozní ochrany – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Trasa sítě EK (elektronické komunikace) – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Trasa sítě produktovodu – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm a textový atribut Napojovací místo

Trasa stokové sítě – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Trasa teplovodní sítě – navíc má číselníkový atribut Materiál teplovodu, Typ rozvodu teplovodní sítě, Uložení teplovodu, číselný atribut Hloubka uložení v cm, textový atribut Napojovací místo, atribut boolean Vodící prvek a atribut Datum výstavby

Trasa vodovodní sítě – navíc má číselníkový atribut Typ vodovodního řadu, číselný atribut Hloubka uložení v cm, atribut boolean Vodící prvek a textový atribut Napojovací místo

Zařízení elektrické sítě – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení protikorozní ochrany – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení sítě EK (elektronické komunikace) – navíc má rozšířený číselníkový atribut DTM Umístění objektu

Zařízení teplovodní sítě – navíc má atribut Datum výstavby

Zatrubněný vodní tok – navíc má číselný atribut Hloubka uložení v cm

Rozšířené číselníky DTM kraje o položky nad rámec DTM

Číselníky, které mají rozšíření a zároveň jednoznačnou náhradní hodnotu v JVF (jiný, jiná, jiné)

druh plotu *

kategorie železniční tratě

typ dopravní stavby nebo plochy

typ nádrže bez vzdouvacího objektu *

typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem *

typ nosiče technického zařízeni *

typ objektu odvodnění stavby *

typ objektu stokové sítě *

typ objektu vodovodní sítě

typ objektu zařízení ochrany před povodněmi

typ povrchového znaku TI

typ protipovodňové zabrány

typ sdíleného objektu TI

typ trasy stokové sítě

typ zařízení elektrické sítě

typ zařízení kanalizační přípojky

typ zařízení plynovodní sítě

typ zařízení potrubní pošty

typ zařízení teplovodní sítě

typ zařízení vodovodní přípojky

účelové zařazení stokové sítě

Číselníky, které mají rozšíření a zároveň náhradní hodnotu v JVF (nezjištěno), která ale může být z pohledu kontrol DTM nepovolená

druh schodiště *

druh stanice elektrické sítě

druh stokové sítě

materiál trasy sítě EK *

převazující povrch *

stav trasy sítě TI *

tlaková hladina plynovodní sítě *

typ inženýrské sítě *

typ mostu

typ odpadu

typ OP sítě produktovodu

typ ostatní plochy *

typ přírodního a polo přírodního objektu *

typ sloupu

typ stavby

typ svodidla *

typ teplovodní sítě *

typ terénní hrany *

typ trasy elektrické sítě *

typ udržované zeleně

typ úseku pozemní komunikace *

typ úseku železniční tratě *

typ vrtu

typ zařízení sítě produktovodu

typ zdi

typ železniční tratě

umístěni objektu *

vedení sítě v jiné stavbě

způsob ochrany vedeni sítě EK

způsob pořízení DI

způsob pořízení TI

způsob pořízení ZPS

Číselníky, které pro rozšířené hodnoty nemají žádnou jednoznačnou náhradní hodnotu a nelze tato rozšíření používat, pokud mají být data předávána i do DTM

druh elektrického proudu

třida dopravně významné vodní cesty

typ datové sady

typ OP drážní stavby

typ op leteckých zabezpečovacích zařízení

typ op letiště

typ op pozemní komunikace

typ op zařízení odpadového hospodářství

typ podpěrného zařízení *

typ podzemního zásobníku plynu

typ sledované vodní cesty

typ technologického objektu sítě EK

typ uzlu

typ zařízení sítě EK

úroveň umístěni objektu DI

úroveň umístěni objektu PSPI

úroveň umístěni objektu TI

úroveň umístěni objektu ZPS

zařazení sledované vodní cesty

Číselníky označené * mají rozšíření položek o faktické hodnoty, ostatní číselníky mají rozšíření jen o kombinace (nezjištěno, neurčeno, jiný/jiná/jiné)

Změny v UDM 2.1 spojené s přechodem na JVF 1.5.0.1

Společné informace

Objekty DI/TI DTM krajů mají rozsah atributů nad rámec DTM v souladu s kapitolou 12.1

Objekty ZPS DTM krajů mají rozsah atributů nad rámec DTM v souladu s kapitolou 11.1

Nové objekty DTM DI v nové skupině objektů PSPI

Všechny objekty PSPI mají tyto nové atributy ID PSPI, IDBS, číselník úroveň umístění objektu PSPI

Cyklistická doprava – plánovaná stavba – plocha

Drážní doprava – plánovaná stavba – plocha, doplněno o číselníky kategorie železniční tratě, typ dráhy a typ železniční tratě

Jiná plánovaná stavba DI – plocha

Letecká doprava – plánovaná stavba – plocha

Obvod tunelu – plocha a textový atribut označení tunelu

Označník zastávka hromadné dopravy – bod, doplněno o nové číselníky druh hromadné dopravy a umístění označníku

Silniční doprava – plánovaná stavba – plocha, včetně nového číselníku typ objektu silniční dopravy plánované stavby

Stavba pro pěší – plánovaná stavba – plocha

Technologický portál – linie a plocha

Terminál kombinované dopravy – plánovaná stavba – plocha

Veřejné prostranství – plánovaná stavba – plocha

Vodní doprava – plánovaná stavba – plocha

Nové objekty DTM TI v nové skupině objektů PSPI

Všechny objekty PSPI mají tyto nové atributy ID PSPI, IDBS, číselník úroveň umístění objektu PSPI

Elektrická síť – plánovaná stavba – plocha, doplněno o nový číselník typ objektu elektrické sítě plánované stavby

Elektronická komunikace – plánovaná stavba, plocha

Jiná plánovaná stavba TI – plocha

Jiná technologická stavba TI – plocha, doplněno o číselník stav objektu

Jiné zařízení staveb TI – linie a plocha, doplněno o nový číselník typ jiného zařízeni staveb TI, a číselníky umístění objektu a stav objektu

Kanalizace – plánovaná stavba – plocha, doplněno o nový číselník typ objektu stokové sítě plánované stavby

Odpadové hospodářství – plánovaná stavba, plocha, doplněno o nový číselník typ objektu odpadového hospodářství plánované stavby

Plynovod – plánovaná stavba – plocha, doplněno o nový číselník typ objektu plynovodní sítě plánované stavby

Přivaděč povrchových vod – plánovaná stavba – plocha

Produktovod – plánovaná stavba – plocha

Protipovodňové opatření – plánovaná stavba – plocha

Sdílená stavba TI – plánovaná stavba – plocha

Teplovod – plánovaná stavba – plocha, doplněno o nový číselník typ objektu teplovodní sítě plánované stavby

Vodovod – plánovaná stavba – plocha, doplněno o nový číselník typ objektu vodovodní sítě plánované stavby

Nové objekty DTM ZPS

Horní hrana obruby – linie

Rozestavěná plocha – plocha a definiční bod

Vodní tok – linie, doplněn atribut hranice jiného objektu

Nové objekty DTM DI

Obvod tunelu – plocha, doplněno o textový atribut označení tunelu

Označník zastávka hromadné dopravy – bod, doplněno o nové číselníky druh hromadné dopravy a umístění označníku

Silniční OP dálnice – plocha, doplněno o textový atribut číslo E-tahu

Technologický portál – linie a plocha

Nové objekty DTM TI a objekty TI se změněným názvem

Hydrant vodovodní sítě – bod, doplněno o nové číselníky dimenze hydrantu vodovodní sítě, typ hydrantu vodovodní sítě a číselník stav objektu

Kolektor – plocha, doplněno o číselník vedení sítě v jiné stavbě

Jiná technologická stavba TI – plocha, doplněno o číselník stav objektu

Jiné zařízení staveb TI – linie a plocha, doplněno o nové číselníky typ jiného zařízeni staveb TI, umístění objektu a číselník stav objektu

Trasa trakčního trolejového vedení – linie, doplněno o nový číselník druh elektrického proudu trakčního vedení, číselník druh dráhy a textové atributy stav trasy sítě TI a provozní napětí

Výrobna elektřiny nad 100 kW – změna názvu objektu (původní název v DTM JVF 1.4.3 byl Výrobna elektřiny nad 50 kW)

OP O6 – objekt důležitý z hlediska bezpečnosti státu

OP vodních děl – změna názvu objektu (původní název v DTM JVF 1.4.3 byl OP vodního díla I. a II. kategorie z hlediska TBD)

Protipovodňové a ostatní opatření v krajině – záměr – změna názvu objektu (původní název v DTM JVF 1.4.3 byl protipovodňové opatření – koridor záměru

Rušené objekty v JVF DTM

Obvod objektu TI, objekt nad rámec DTM byl od verze DTM JVF 1.5.0.1 zrušen, protože odpovídá novému objektu DTM v JVF 1.5.0.1 jiná technologická stavba TI – plocha

Osa vodního toku, objekt nad rámec DTM byl od verze JVF 1.5.0.1 zrušen, protože odpovídá Novému objektu DTM v JVF 1.5.0.1 vodní tok – linie

Průběh technologické konstrukce, objekt byl v DTM JVF 1.5.0.1 zrušen, v UDM byl převeden do objektu nad rámec DTM, pod stejným názvem

Technologický objekt sítě produktovodu – plocha byl v DTM JVF 1.5.0.1 zrušen bez náhrady

Měněné a doplňované atributy objektů DTM

Objekt letiště – změna atribut označení letiště na ICAO kód letiště

Objekt kolektor (linie), doplněn číselníkový atribut vedení sítě v jiné stavbě

Ochranné pásmo elektrické sítě, doplněn atribut maximální napěťová hladina

BP plynovodní sítě, doplněn atribut tlakové hladina plynovodní sítě

OP plynovodní sítě, doplněn atribut tlakové hladina plynovodní sítě

Plavební komora doplněn textový atribut označeni objektu

Průběh jiné technologické stavby, doplněn číselníkový atribut vedení sítě v jiné stavbě a nový číselník typ průběhu jiné technologické stavby TI

Technický kanál, doplněn číselníkový atribut vedení sítě v jiné stavbě

Trasa elektrické sítě, doplněn nový číselník druh elektrického proudu

Trasa kanalizační přípojky, doplněn nový číselníkový atribut stav objektu

Trasa odběrného elektrického zařízení, doplněn nový číselníkový atribut stav objektu

Trasa odběrného plynového zařízení trasa vodovodní přípojky, doplněn nový číselníkový atribut stav objektu

Zařízení vodovodní přípojky – atribut změněn z Úrovně umístěni objektu ZPS na Úroveň umístěni objektu TI

Zařízení kanalizační přípojky, doplněn nový číselníkový atribut stav objektu

Zařízení kanalizační přípojky – atribut změněn z Úrovně umístěni objektu ZPS na Úroveň umístěni objektu TI

Zařízení vodovodní přípojky, doplněn nový číselníkový atribut stav objektu

Měněné a doplňované atributy objektů nad rámec DTM

Objekt Světelné místo, doplněn o atribut vstupuje do DTM, z důvodu možnosti nahradit položky svítidlo a osvětlení z číselníku DTM typ jiného zařízeni staveb TI objektem světelné místo

Změny v číselnících

Číselník DTM maximální napěťová hladina – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM maximální provozní napětí – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM typ dráhy – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM typ jiného zařízení staveb TI – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM typ letecké stavby – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM typ OP drážní stavby – zrušena položka číselníku OP trolejbusové dráhy

Číselník DTM typ ostatní plochy – doplněna nová položka číselníku

Číselník DTM typ stanice elektrické sítě – doplněna nová položka číselníku

Číselník DTM umístění heliportu – změna názvu položky hodnoty

Číselník DTM způsob pořízení podrobných bodů ZPS – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM způsob pořízení DI – doplněna nová položka číselníku

Číselník DTM způsob pořízení TI – doplněny nové položky číselníku

Číselník DTM způsob pořízení ZPS – doplněna nová položka číselníku

Číselník ČKZ typ datové sady – doplněna nová položka číselníku

Problémy mezi UDM a DTM JVF

Od verze V JVF 1.5.0.1 se změnil atribut DTM Hranice jiného objektu z číselníkové hodnoty na typ boolean, což ale odporuje logice definice vzhledů v UDM, která se řeší na úrovni objektů nebo číselníků, pro tento případ, byl typ tohoto atributu změněn zpět na číselníkovou hodnotu, číselníku ckz_hranicejinehoobjetku

Do číselníku Typ jiného zařízeni staveb TI, přibyla položka svítidlo, která je podmnožinou objektu nad rámec DTM Světelné místo, v rámci UDM se nedoporučuje tuto položku číselníku používat z důvodu duplicity s objektem nad rámec DTM Světelné místo

Do číselníku Typ jiného zařízeni staveb TI, přibyla položka osvětlení, jejíž význam zatím není zcela jasný, v rámci UDM se proto nedoporučuje tuto položku číselníku používat a nahradit ji objektem nad rámec DTM Světelné místo

Vzhledy objektů v UDM

Obecné ustanovení

Vzhledy UDM jsou doporučené

UDM nepracuje s plošnou mapou, proto nejsou řešeny vzhledy ploch, ale pouze jejich obvodové linie

Vzhled objektu je definován na úrovni objektu, a to u ploch a linií barvou, tloušťkou a vzorem linie a u bodových objektů a definičních bodů barvou, tloušťkou a symbolem

Pokud je vzhled objektu definován na úrovni položky číselníku, je na úrovni objektu uveden název číselníku, kterým se vzhled řídí

Každá část vzhledu (tj. barva, tloušťka, vzor linie nebo symbol) může být definována číselníkem samostatně

Vzhled objektů UDM se primárně řídí normou ČSN 01 3411 a oborovými zvyklostmi, zároveň vzhled v maximální míře odpovídá vzhledu DTM

Použité vzhledy jsou vypsány na listu legenda v tabulce Struktura_UDM

Vzory linií použitých v UDM jsou v tabulce čar (Vzory_linii-UDM.rsc)

Symboly použité v UDM jsou v knihovně symbolů (Symboly_UDM.cell a Symboly_UDM/*.svg)

Popis velikosti symbolů SVG je v popsán v souboru SVG/_Symboly_UDM.csv

V případě zobrazování dalších prvků nad rámec UDM (například popisky, severku, křížky, rámy, kóty apod.) je doporučeno využít tento vzhled – barva bílá (#FFFFFF), resp. černá (#000000), tloušťka čar základní, vzor linie (n0.01)

Texty (doporučeno)

Vzhledem k množství textových polí a různorodosti využití UDM není možné přesně stanovit velikosti textů, fonty a další textové vlastnosti jako jsou rozpal, bod uchycení apod. závazně pro datový model, ale v zájmu maximálního udržení stejného vzhledu tiskových výstupů z UDM je potřeba se držet následujících doporučení

Text přebírá barvu objektu nebo položky číselníku, nebo jsou texty černé

V případě zobrazení více různých textů (atributů) k jednomu bodu (objektu) se texty řadí pod sebe se zarovnáním vlevo

Pro zobrazení i tisk textových polí je doporučeno využívat font Ariel Narrow.

Verzi regular jako základní tloušťku textu a regular bold (tučný text) pro klíčové texty

Všechny velikosti uvedené dále jsou vztaženy pro tisk v měřítku 1:500

Základní velikost všech textů je 3 metry a platí pro všechny texty s následujícími výjimkami

Velikost 4 metry mají čísla popisná, orientační, evidenční, názvy a popisy budov a objektů, popis vrstevnic a kóty vrcholů

Velikost 6 metry mají názvy ulic, silnic, vodních ploch a toků a všechny směry

Velikost 8 metry mají názvy osad, oblastí, pomístní a místní názvy a obecné poznámky

Velikost 12 metrů mají názvy čtvrtí, měst, obcí a katastrálních území

Barvy

Barvy jsou navrženy pro práci s tmavým pozadím nebo s plošnou podkladovou mapou jako je například ortofotomapa, bílá barva (RGB 255,255,255 / #FFFFFF) použitá v UDM, odpovídá černé barva (RGB 0,0,0 / #000000)

Pro zobrazení nebo tisk na bílém podkladě, je doporučeno světlé odstíny použitých barev ztmavit

Symboly bodových objektů a definičních bodů

Symboly v UDM v maximální míře vycházejí ze symbologie DTM, pokud je symbol zároveň shodný s normou ČSN 01 3411, je číslo symbolu, pod kterým je veden v normě uveden v závorce za názvem symbolu

Pro aktuální verzi UDM má každý bodový objekt jedinečnou interpretaci symbolem, který je buď textový nebo jde o značku, UDM je připravený i pro dvojí interpretaci, tj. pro jeden objekt bude textový symbol i značka, a to v případech, kdy to bude vyžadováno z praktických využití UDM

Velikost symbolů je nastavena pro tisk v měřítku 1:500, vyjma symbolů pro vodorovné dopravní značení, které jsou ve skutečné velikosti objektů

Označení symbolů vychází z ID objektů, které reprezentují, a je ve tvaru AAAA-B

Pokud je pro jeden objekt více symbolů je označení symbolů ve tvaru AAAA-B-CCC

AAAA je zkrácené ID objektu

B nabývá hodnoty 1 pro symbol bodového objektu a hodnoty 4 pro symbol definičního bodu

CCC je ID číselníkové položky, kterou reprezentuje daný symbol

Je zaveden obecný symbol „objekt bez definice vzhledu“, pro zobrazení objektů, u kterých zatím není shoda na jejich grafické prezentaci, označení tohoto symbolu je 9998-1

Je zaveden obecný symbol pro „střed objektu“ pro některé číselníkové hodnoty jiný, nezjištěno a neurčeno, označení tohoto symbolu je 9999-1

Tloušťky

V UDM se využívá třech tlouštěk čar

Všechny velikosti uvedené v metrech dále jsou vztaženy pro tisk v měřítku 1:500

Základní tloušťka (2 pixely) – síla čáry 0,125 metru (tloušťka 3 dle ČSN 01 3411), je použita pro hranice objektů, vlastní vedení TI, skutečné objekty DI vyjma vodorovného dopravního značení, všechny bodové objekty, vyjma podrobných bodů

Tučná tloušťka (5 pixelů) – síla čáry 0,35 metru (tloušťka 6 dle ČSN 01 3411), slouží pro zobrazení podrobných a identických bodů, stavebně upravených vjezdů na pozemek, hranic PUPFL a BPEJ a hranice zájmové (pomocné) plochy a pro případné uživatelské zvýraznění vybraných objektů při tisku

Pomocná tloušťka (1 pixel) – síla čáry 0,065 metru (tloušťka 1 dle ČSN 01 3411), slouží pro standardní zobrazení ostatních objektů UDM

Vzory linií

Vzory linií i jejich názvy vychází primárně z normy ČSN 01 3411, nad rámec této normy byly doplněny vzory těchto linií

Vzor pro liniový prvek zeleně typ u stromořadí (alej)

Vzory pro trasu kynety (překop, podvrt, shybka)

Vzory pro vodorovné dopravní značení (souvislá, přerušovaná apod.), tyto vzory odpovídají skutečné velikosti objektů

Pro všechny typ y sítí TI, je použit základní vzor linie pro nerozlišené trasy TI, rozdělení tras na nadzemní/podzemní se řeší v UDM pomocí levelu, stejně jako v DTM, pro vlastní tisk lze využít vzory pro podzemní/nadzemní sítě TI dle ČSN 01 3411, které knihovna linií UDM obsahuje

Vzory linií v knihovně UDM mají v názvu dva prefixy

Prefix n – vzory linií použité pro zobrazení objektů v UDM, vycházející z normy ČSN 01 3411

Prefix ckz – vzory linií použité pro zobrazení objektů v UDM, navržené pro UDM

Prefix r – vzory linií vycházející z normy ČSN 01 3411, které jsou v knihovně k dispozici jako rezerva pro podrobnější rozlišení typ ů čar například na linie sporné, viditelné/neviditelné, nadzemní/podzemní apod.

Velikost vzorů není stanovena, v knihovně vychází z normy ČSN 01 3411, ale velikost by měla odpovídat potřebám a způsobu užití vzorů linií v praxi a lze ji upravovat dle aktuální potřeby

Výměnný formát XSD

Struktura a vlastnosti výměnného formátu UDM

XSD je odvozeno od odpovídající verze výměnného formátu JVF. Obsahuje vše, co je ve výměnném formátu JVF, a navíc objekty a atributy popsané v tabulkách datového modelu UDM

Při načtení dat je možnost povýšit data z JVF DTM do UDM

Vyexportovat z dat UDM podmnožinu v JVF DTM

Kódy objektů nad rámec JVF DTM mají prefix 94, kódy společných objektů mají prefix 01 nebo 02 jako v JVF DTM.

Všechny atributy objektů jsou definovány v rámci XSD souborů pro jednotlivé typ y objektů

XSD obsahuje i definici vzhledů objektů, včetně vzhledů číselníkových hodnot

Datový model UDM neobsahuje objekty doprovodných informací a systémové atributy objektů

Objekty doprovodných informací

IdentifikacniCislaStaveb

OblastiKompletniZPS

UdajeOVlastnicichSpravcichProvozovatelich

UdajeOVydeji

UdajeOZmenach

Systémové atributy objektů, které slouží pro provoz informačního systému DTM

IDZmeny

IDEditora

DatumVkladu

VkladOsoba

DatumZmeny

ZmenaOsoba

ZapisObjektu (platí jen pro JVF 1.4.3)

Přílohy

Struktura UDM (struktura_UDM.xlsx)

Připomínkový formulář

Odkaz na připomínkový formulář na stránkách ČKZ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWa8rdJltqA_MVwdsPmjJsYIVr1GSBz8hIMlpQlQZY6yUIUA/viewform

Knihovny UDM (adresář)

Struktura UDM 2.1 (Struktura UDM 2.1.xlsx)

Popis struktury UDM 2.1 (Popis struktury UDM 2.1.docx)

Bodové objekty (Symboly_UDM.cel a SVG/*.svg)

Popis velikosti SVG symbolů (SVG/_Symboly_UDM.csv)

Vzory linií (Vzory_linii_UDM.rsc)

Vzhledy symbolů a vzorů linií UDM (Vzory_UDM.dgn a Vzory_UDM.pdf)

Vzorový XML se zobrazením všech objektů UDM (Vzor_dat.XML) – bude doplněn v 8/2026

Ukázky reálných dat zpracovaných v UDM (Ukazky/Nazev_ukazky.XML) – bude doplněn v 9/2026

Výměnný formát XSD se strukturou UDM 2.1 (adresář)

Výměnný formát XDS pro UDM ve verzi 2.1 s podporou JVF DTM verze 1.5.0.1