FISA TEHNICA

MINIBASCULANTA ELECTRICA V35E

SPECIFICATIE TEHNICA SASIU

Marca: SEVIC

Model: V500E-VK3 , ampatament 2131 mm

Caracteristici generale :

- 100% electric

- Ampatament: 2131 mm

- MTMA: 1510 kg

- Capacitate de incarcare a cuvei: 3.02 mc

- Echipament cu latime maxima: 3982 mm

- Sarcina utila: 300 kg

- Presiune de lucru: 150 Bar;

- Timp de ridicare a pubelei: 18 secunde;

- Timp de golire al benei: 22 secunde;

- Capacitate de ridicare a cosului: 450 kg;

- Unghi de descarcare: 89 grade;

SPECIFICATIE TEHNICA SUPRASTRUCTURA V35E

Caracteristici standard

  - Capacitate complet etansa: 3 mc;

  - 2 usi laterale ;

  - Caroserie proiectata si construita pentru a suporta toate solicitarile la utilizarea zilnica;

  - Stabilizatori hidraulici aflati in partea din spate care se misca automat odata cu  comenzi de basculare a benei;

  - Dispozitiv de ridicare a containerelor prin spate cu Single Comb pentru deplasarea containerelor de 120/240/360 de litri;

  - Buton pentru controlul miscarii caroseriei, plasat pe partea dreapta a vehicului;

  - Buton pentru controlul dispozitului de ridicare a pubelei, plasat in partea dreapta spate;

  - Sistem hidraulic complet cu pompa electrica, distribuitoare, supape de siguranta si cilindrii hidraulici necesari pentru functionarea corecta a echipamentului;

  - Sistem electric complet cu senzori, lumini de avertizare si intrerupatoare de limita potrivite pentru controlul complet al echipamentelor, in conformitate cu Standardul CE  EN 60529;

  - Sistem usor, intretinere si utilizare zilnica caracterizata prin simplitate;

GARANȚIE ȘI CERTIFICĂRI

Acest echipament este acoperit de garanția noastră impotriva defectelor de fabricatie timp de 1 an de la data livrării.