Specificatie tehnica

AUTOMATURATOARE STRADALA AGA 2100

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOMATURATOARE

Brand: KADEME

Model: AGA 2100 , ampatament 1450 mm

Caracteristici standard:

- Automaturatoare cu sasiu incorporat, proiectat si fabricat ca maturatoare de drumuri, zone pietonale, terminale de autobuz, drumuri comunale, etc..

- Dispozitiv de mers hidrostatic;

- Viteza maxima de deplasare a utilajului este de 25 km/h, iar viteza de maturare este de maxim 15 km/h.

- Sarcina maxima admisa: 7500 kg;

Dimensiuni si mase:

- Ampatament:	1450 mm

- Lungime: 	4200 mm

- Latime: 	1300 mm

- Inaltime  : 	2100 mm

Motorizare

  - Diesel Perkins, 2.2 litri, 4 cilindri, racit cu apa;

  - Capacitate motor:  74 CP/ 55kW la 2800 rpm, 500 Nm la 1550 rpm;

  - Cuplu motor: 270NM 1800 rpm

  - Euro 5

  - Capacitate rezervor 60 litri

  - Sistem electric de 12 V

  - Turatia motorului poate fi reglata manual din interiorul cabinei in timpul functionarii;

Sistemul de apa

  - Capacitate: 290 de litri;

  - Existenta unui sistem de pulverizare a apei cu capacitatea suficienta pentru a evita formarea praful in timpul maturatului;

  - Sistemul de pulverizare al apei are o capacitate de 10 litri si 4 bari pe minut, capabil sa pulverizeze apa;

  - Existenta dispozitivelor de filtrare amplasate la pompa de apa, pentru prevenirea infundarii si defectiunilor sistemului de apa.

  - -Existenta unui sistem de spalare cu presiune de minim 200 de bari pe masina, cu un tambur automat;

  - Nivelul apei este observat cu un indicator si are un sistem care opreste automat pompa de apa atunci cand apa se termina;

Perii

- Pentru maturarea normala, exita cel putin 2 perii cu disc pe partile laterale sub cabina;

- Diametrul periei cu disc lateral este de cel putin 400 mm.

- Latimea de maturare este de minim 1500 mm, oentru maturarea cu usurinta a trotuarelor inguste;

- Viteza de rotatie a periilor poate fi reglata cu usurinta de catre operator din interiorul cabinei cu ajutorul unui potentiometru (0-150 rpm);

- In timp ce maturatorul este in miscare, periile sunt ridicate din cabina operatorului, pentru a nu deteriora periile;

Buncar

- Capacitatea buncarului este de cel putin 1.5 mc si are o capacitate de incarcare a materialului de cel putin 1000 kg.

- Buncarul este fabricat din otel inoxidabil AISI 304, iar capacul de evacuare se strange automat din cel putin doua puncte separate pentru etansare.

- Buncarul de colectare a gunoiului este golit cu ajutorul sistemului hidraulic de ridicare;

- Rezervorul de deseuri are o inaltime de descarcare astfel incat sa se poata golu in camioane sau containere de gunoi ;

- Usi de inspectie din fibra de sticla pe ambele parti in compartimentul motorului auxiliar

Sistem hidraulic

  - Intreg sistemul de maturare este controlat din cabina soferului si este actionat si controlat hidraulic;

  - Sistemul hidraulic consta intr-o pompa, rezervor de ulei, filtru de ulei, cilindrii hidraulici, supape de control si siguranta, un rezervor hidraulic cu un indicator de nivel si alte elemente necesare sistemului

  - Este echipat cu pompe hidraulice, motoare hidraulice si supape hidraulice necesare pentru mers si dispozitivele de maturat.

  - Existenta unui sistem de control automat care actioneaza ca un avertisment luminos si sonor pentru a preveni deteriorarea elementelor din sistemul hidraulic;

  - In cazul in care uleiul hidraulic scade sub nivelul critic, sistemul de control automat va opri functionarea;

  - In cazul in care temperatura uleiului hidraulic creste peste 90 de grade Celsius, va exista un sistem de protectie care dezactiveaza sistemul hidraulic;

  - Racitor de putere adecvat cu un ventilatior electric care raceste uleiul hidraulic cu aer.

Sistemul de vid

  - Unitatea de ventilatie din sistemul de vid este realizata din otel inoxidabil AISI 304 rezistent la abraziune si coroziune. Viteza ventilatiei poate fi reglata din interiorul cabinei de catre operator;

  - Ventilatorul este actionat hidraulic;

  - Ventilatorul se afla intr o carcasa izolata pentru prevenirea zgomotului si siguranta;

  - Ventilatorul are un sistem dublu de toba de esapament si o iesire sub maturator pentru a nu emite zgomot si praf;

  - Tubul de vid este fabricat din otel inoxidabil si are un diametru minim de 200 mm;

  - Cand maturatorul este pus in marsalier, duza de aspiratie se ridica automat impreuna cu periile;

  - Pentru a se asigura ca duza de aspiratie este bine adaptata la drum, duza de aspiratie este amplasata pe roti;

  - Existenta unui furtun plutitor spate in spatele maturatorului;

Vopsea

  - Buncarul si sasiul sunt complet sablate inainte de  vopsire, curatate cu diluant si apoin vopsite cu un strat de vopsea de grund epoxidica;

  - Pentru zonele care trebuiesc vopsite dupa grunduire, este folosita o vopsea pe baza de acril;

  - Suprafetele exterioare sunt vopsite cu doua straturi de vopsea;

Dotari Standard

  - Dispozitive si indicatoare standard de aer conditionat, incalzire si ventilatie;

  - Sistem de avertizare sonora si lampi de iluminat standard

  - Mecanism de ridicare si coborare a partii frontale a masinii de catre operator;

  - Lumini de zi;

  - Sistem hidraulic de control al vitezei care regleaza automat viteza de actionare hidrostatica a utilajului;

  - Rotile din fata dependente una de cealalta , iar rotile din spate au un sistem de suspensie cu arc sustinut de amortizor;

GARANȚIE ȘI CERTIFICĂRI

Acest echipament este acoperit de garanția noastră impotriva defectelor de fabricatie timp de 1 an de la data livrării.

Pret:

PRET VALABIL PENTRU MODELUL IN STOC

*Imaginile si pozele folosite in prezentare sunt cu titlu informativ!

Intocmit de,

Andreea Gratiela Girneata

Asistent Manager

+40(743)098413/ +40(747)028175

gratiela.girneata@perpetuum.ro