WC Trennwand

# Fabrikat:	W-vk13

Datenblatt - Ausschreibungstext

Bezugsadresse		Weiss Trennwände GmbH

Edisonstraße 83

90431 Nürnberg

Telefon: (0911)600 66 88 - 0

Telefax: (0911)600 66 88 - 20

oder gleichwertig.............................................................

Bauart:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte.

Wände und Türen:

Wasserfeste Vollkernplatten, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, in raumatter Oberflächenstruktur.

Konstruktion:

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium U - Profile über die gesamte Elementhöhe. An der Vorderwand und am Mauerwerk unsichtbar befestigt. Über der Vorderfront verläuft zur Stabilisierung ein Aluminiumeloxiertes Hohlprofil (60 x 30 mm), Kanten unfallsicher gerundet.

Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung.

Beschläge:

3-Rollen-Edelstahlbänder in Aluminiumoptik (1 Band mit Feder, selbstschließend oder selbstöffnend einstellbar). Die Tür wird mit einer Einhandverriegelung in Aluminium mit Schauscheibe rot / grün und Notentriegelung ausgestattet.

Füsse:

Höhenverstellbare Aluminium (E6/EV1) Fußstützen, Durchmesser 20 mm mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

Standardzubehör:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

Farben:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile naturfarben E6EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet.

Höhe:

Standardhöhe 2020 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.