WC Trennwand

# Fabrikat:	W-mela28 KIDS

Datenblatt - Ausschreibungstext

Bezugsadresse		Weiss Trennwände GmbH

Edisonstraße 83

90431 Nürnberg

Telefon: (0911)600 66 88 - 0

Telefax: (0911)600 66 88 - 20

oder gleichwertig.............................................................

Bauart:

Melaminharz – direktbeschichtete Vollspanplatten mit 2 mm ABS Umleimern.

Wände und Türen:

Melaminharz – direktbeschichtete Vollspanplatten, 28mm stark, Verleimung P2 – E1. Oberfläche miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS - Umleimern geschützt, Kanten mit 1,5 mm Radius gerundet.

Konstruktion:

Wand- und Trennwandanschlüsse erfolgen mittels Aluminiumdoppelwinkel.

Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz (in weiß oder schwarz), aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite sowie auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen.

Beschläge:

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon –Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

Füsse:

Höhenverstellbare Aluminium (E6/EV1) Fußstützen, Durchmesser 20 mm mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

Standardzubehör:

Je Kabine ein Kleiderhaken.

Farben:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile naturfarben E6EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet.

Höhe:

Standardhöhe 1100 - 1400 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.