WC Trennwand

# Fabrikat:	W-hpl40

Datenblatt - Ausschreibungstext

Bezugsadresse		Weiss Trennwände GmbH

Edisonstraße 83

90431 Nürnberg

Telefon: (0911)600 66 88 - 0

Telefax: (0911)600 66 88 - 20

oder gleichwertig.............................................................

Bauart:

Mehrschichtige Spanplatte mit Schichtstoffauflage und Echtholzeinleimer als Türfalz.

Wände und Türen:

Frontwände 40 mm, Trennwände 28 mm stark – bestehend im Kern aus einer 38 mm starken Vollspanplatte V20 E1 mit beidseitiger 1,0 mm starker Schichtstoffplatte verleimt. Ober- und Unterkanten sowie Wandanschlüsse mit 2 mm ABS – Kanten geschützt. Türen 40 mm stark und aus gleichem Werkstoff und demselben Aufbau wie die Wandelemente. Türanschlag aus gefälztem Massivholz (z.B. Birke). Türen mit Anschlagdämpfer.

Konstruktion:

Wandanschlüsse an Mauerwerk mit 40 x 20 mm Aluminiumprofil als Schattenfuge ausgebildet.

Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium Rechteckrohr40/ 20/ 2 mm angebracht.

Beschläge:

3 Rollen Edelstahlbänder, Badezellen-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) -, U-Form Drückergarnitur Aluminium natur eloxiert mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

Füsse:

Höhenverstellbare Aluminium (E6/EV1) Fußstützen, Durchmesser 20 mm mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

Standardzubehör:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

Farben:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile naturfarben E6EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet.

Höhe:

Standardhöhe 2020 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.