FICHE DE CADENASSAGE

ABATTEUSE MULTIFONCTIONNELLE

| Insérer logo de l’entreprise | Contrôle des énergies : Cadenassage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Machine : |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrepreneur : |  |  |  |  |  |  |
|  | Porteur : |  |  |  | Tête : |  |  |
| Interventions | Pilote hydraulique | Moteur | Interrupteur principal de courant | Valve hydraulique mécanique | Ordinateur | Blocage mécanique (A-B-C-D-E) | Instructions de travail (1-2-3…) |
| Réparation mécanique |  |  |  |  |  |  |  |
| Entretien et lubrification |  |  |  |  |  |  |  |
| Changement de chaîne |  |  |  |  |  |  |  |
| Réglage des pressions |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de fuites d’huile |  |  |  |  |  |  |  |
| Étalonnage |  |  |  |  |  |  |  |

| Instructions de travail | Blocages mécaniques et mesures particulières |
| --- | --- |
| - Fermer toutes les composantes de la tête (rouleaux, pinces et couteaux) - Positionner la tête de façon stable - Fermer le pilote hydraulique - Arrêter le moteur et clés dans les poches - Fermer le coupe courant électrique - Fermer la valve hydraulique mécanique - Cadenasser le dispositif : - S’assurer avec les commandes qu’il n’y a plus d’énergie - Faire essaie de démarrage du moteur - Purger la pression du réservoir hydraulique, si requis - Conserver un périmètre de sécurité de 3 m des composantes de la tête - Rester à vue pour l’opérateur (interventions à 2 travailleurs) - Détection de fuites d’huile avec un carton, si requis - Lors d’essai de mouvements, se tenir hors de portée de la machine (15 m) | - Dispositif anti-bascule de la tête - Dispositif des rouleaux - Dispositif des pinces et couteaux - Dispositif de chaîne - Autres (ex. vérin, étais, palans et blocs de bois) * Photo(s) du dispositif(s) et du point(s) de coupure ainsi que leurs localisations Mesures particulières : Documenter les mesures particulières (ex. libération de l’énergie résiduelle) |

Pour tout travail mécanique

- Porter les EPI nécessaires à la réparation (gants, lunettes de sécurité et/ou écran facial) - Placer la machine et la tête en position stable - Monter et descendre avec 3 points d’appui - Aire de travail plane, sèche, bien éclairée et dégagée - À deux opérateurs, rester visibles et utiliser les signaux manuels - 1 vie = 1 cadenas (un moraillon si requis, si plus d’une personne ayant accès à la zone dangereuse) - Délimiter le périmètre d’intervention - Aviser le personnel concerné des travaux en cours

Procédure de décadenassage et oubli de cadenas

- Chaque personne enlève son cadenas, sort de la zone de danger et l’opérateur peut redémarrer la machine.

- En cas d’oubli de cadenas, joindre le travailleur et lui demander de venir retirer son cadenas.

- Si le travailleur ne peut pas revenir sur le lieu de travail ou ne peut pas être joint : inspecter la zone dangereuse et retirer le cadenas.

- Chaque retrait de cadenas doit être consigné dans un registre. Cette activité doit être réalisée avec la présence d’un témoin.

Continuité des travaux

Si les travaux ne peuvent être terminés à la fin du quart de travail, assurer la transition avec l’équipe de travail suivante jusqu’à ce que celle-ci ait installé ses cadenas ou installer un cadenas appartenant au service selon la procédure établie (ex. un cadenas d’une couleur différente des cadenas personnels).

| Procédures spécifiques (Énumérer la liste des procédures spécifiques et préciser la référence au manuel d’utilisation et d’entretien) |  |
| --- | --- |
| Élaboré par : | Date dernière mise à jour : |
| Validé par : |  |