# 29- Consignes de sécurité : Opérateur de déchiqueteuse mobile

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (ÉPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- des protecteurs auditifs;

- un dossard à bandes réfléchissantes;

- tout autre ÉPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que la déchiqueteuse est munie des équipements de protection et de sécurité suivants :

- des plaques grillagées antidérapantes et/ou des bandes autocollantes antidérapantes aux endroits de marche;

- des panneaux latéraux ainsi que les gardes de protection appropriés;

- des barres d’appui aux endroits appropriés;

- des passerelles et des garde-corps aux endroits appropriés.

1.5	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout résidu de bois ou accumulation de poussière ainsi que de fuite d’huile.

1.6	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.7	Avoir un réservoir d’eau plein pour prévenir les incendies. Vérifier et faire un essai de la pompe régulièrement.

1.8	Avoir à sa disposition une trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer la déchiqueteuse selon les recommandations du fabricant.

2.2	Stationner la déchiqueteuse sur un terrain plat et stable. S’assurer d’avoir une aire de travail convenable autour de l’équipement pour assurer une opération et des déplacements sécuritaires.

2.3	Signaler à l’aide de panneaux les voies d’accès à l’approche du chantier de mise en copeaux.

2.4	Délimiter le périmètre de travail autour de la déchiqueteuse. Utiliser des cônes de signalisation.

2.5	Vérifier la machine quotidiennement, avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.6	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.7	Avant la mise en marche de la déchiqueteuse, s’assurer qu’il n’y a personne dans la zone de danger.

2.8	En opération, les panneaux latéraux doivent être fermés.

2.9	Ne pas charger la machine au-delà de la capacité recommandée.

2.10	Ne jamais laisser la déchiqueteuse en marche sans surveillance.

2.11	Collaborer à remplir le rapport journalier.

2.12	Lors du transport de l’équipement, adapter sa conduite et sa vitesse en fonction du tracé et de l’état du chemin ainsi que des conditions climatiques.

## 3.	Déchiquetage dans une remorque à copeaux

3.1	Aucun travailleur ne doit se trouver dans la zone de danger lorsque la déchiqueteuse est en opération.

3.2	Si un travailleur doit se déplacer à l’intérieur de la remorque à copeaux, il doit être assisté par une autre personne. Le travailleur doit porter un harnais de sécurité conforme et doit suivre la procédure pour monter dans la remorque.

3.3	La déchiqueteuse ne doit pas projeter de copeaux à l’intérieur de la remorque lorsqu’un travailleur s’y trouve.

3.4	N’effectuer aucune manoeuvre avant que le travailleur n’ait terminé son travail.

## 4.	Zones de danger

4.1	S’assurer qu’aucune personne ne se trouve dans un rayon de 50 m de la machine en opération.  Si une personne se trouve dans la zone de danger, cesser d’opérer.

4.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’une déchiqueteuse doit le faire selon cette procédure :

- respecter le périmètre de sécurité;

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes;

- porter un dossard pour augmenter sa visibilité.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler et mettre la déchiqueteuse à l’arrêt.

- communiquer ou faire signe au travailleur de s’approcher.

4.3	S’assurer que la déchiqueteuse est munie d’un écriteau indiquant la zone de danger de 50 m sur les panneaux de côté.

## 5.	Travaux d’entretien et de réparation

5.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

5.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

5.3	Appliquer les consignes de sécurité spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels;

- se tenir à l’écart des pièces en mouvement.

5.4	S’assurer que les instructions de travail, les procédures de cadenassage et les outils de cadenassage sont disponibles dans le poste de travail

5.5	S’assurer que les travailleurs ont reçu la formation sur les consignes de sécurité et les instructions de travail et de cadenassage avant d’utiliser une déchiqueteuse mobile.

5.6	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CSST Réparations mécaniques en forêt.

5.7 	Tout travailleur doit être protégé contre les chutes de plus de 3m.