ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de tracteur sur chenilles

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Construire des chemins forestiers, niveler les fondations, couper des buttes, transporter des remblais, etc. | Possibilité d’être frappé par un objet lors de la projection, la pénétration ou la chute de débris ligneux sur ou dans la cabine | En plaçant les rebuts et en construisant la sous-fondation (matelas), en poussant un chicot, en retournant les souches, etc. | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter un grillage avant - Ajouter un grillage arrière, car la machine est vulnérable à ce risque, en raison des nombreux déplacements à reculons |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de glisser dans une pente | Lors de travaux dans une pente enneigée ou glacée | - Ajouter des crampons sur les tractions |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein du carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du tracteur sur chenilles | Lors de l’accès ou la descente de la cabine, en circulant sur l’équipement ou lors d’un renversement | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec le tracteur sur chenilles | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (30 m sur le chemin ou 60 m en forêt) - Suivre la procédure d’approche du tracteur sur chenilles - Avoir un avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique) - Toujours avoir le signaleur à la vue - Déposer la lame et appliquer le frein de stationnement avant de descendre |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement | Lors du travail en pente forte | - Structure de protection « ROPS » - Circuler dans l’axe de la pente, en se servant de la lame comme appui - Garder les andains de chaque côté |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de tomber dans un déblai, un trou ou autre (le tracteur est vulnérable à ce risque) | - Lors de la construction des chemins - Lors du gravelage des chemins - En laissant passer des camions | - Stationner le tracteur de l’avant |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par le câble | Lors d’un bris du câble et d’un coup de fouet | - Écran protecteur entre l’opérateur et le treuil - S’assurer que les autres travailleurs respectent la zone de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se blesser les mains | Lors de la manipulation du câble | - Couper le câble, afin d’enlever les effiloches - Utiliser des gants à l’épreuve des fils cassés |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper un autre travailleur avec un arbre ou un chicot | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (60 m) |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le tracteur sur chenilles ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Blocage de bois et chandelles - Blocage lors des changements des couteaux ou des coins - Appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
| Pousser ou tirer un camion | Possibilité de ne pas retenir la charge du camion lors du poussage et se faire écraser | Lors de travaux dans une pente enneigée ou glacée et en poussant un camion | - Ajouter des crampons sur les tractions - Posséder une communication radio pour synchroniser la manœuvre - Posséder une machine capable de retenir la charge en cas de recul du camion - Sabler la partie de la pente glissante avant de commencer l’opération de poussage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser le conducteur du camion par une bille qui se déplace dans le voyage | Lors du transport de bois dans un secteur de chemin boueux ou enneigé | - Égaliser l’empilement ou sinon, tirer le camion - Avoir un signaleur à la vue et se tenir à une distance sécuritaire - Suivre la procédure d’approche du tracteur sur chenilles - Posséder une cloison protectrice sur le camion capable de résister à la pénétration d’une grume |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par le câble | Lors d’un bris du câble et d’un coup de fouet | - Écran protecteur entre l’opérateur et le treuil - S’assurer que les autres travailleurs respectent la zone de sécurité - Utiliser un câble et ses attaches de la capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas le coup de fouet en cas de rupture |  |  |  |  |  |  |