ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Utilisateur de scie à chaîne

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Utiliser la scie à chaîne (opérations forestières, aménagement forestier, transport de bois, autres) | Possibilité d’incendie | Lors du plein d’essence de la scie | - S’assurer que la scie est munie d’un silencieux avec pare-étincelles - Utiliser un réservoir portatif conforme - Ne jamais transporter d’essence sur soi - Ne pas fumer - Porter un extincteur portatif de 225 g - Mettre la scie en marche à au moins 3 m de l’endroit où l’on a fait le plein - Laisser refroidir le moteur avant de faire le plein - Arrêter le moteur pour remplir le réservoir - Utiliser le bec verseur - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’exposition à des vibrations transmises aux mains | Lors de l’opération, en sciant du bois rond ou du bois transformé | - Entretenir et affûter la chaîne selon les recommandations du fabricant - Régler les guides de profondeur - Utiliser une jauge de profondeur - S’assurer que la scie est munie d’amortisseurs de vibrations en bon état |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de la chaîne vers l’utilisateur | Lorsque la chaîne est lâche et qu’elle déraille | - Entretenir et affûter la chaîne selon les recommandations du fabricant - Avoir reçu une formation sur l’utilisation d’une scie à chaîne - Ajuster la tension de la chaîne - S’assurer que la scie est munie d’un attrape-chaîne et d’un protège-main arrière |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par la scie | Lors du démarrage | - Appliquer le frein - Porter les EPI nécessaires - Appuyer la scie solidement au sol ou la maintenir entre les genoux - Verrouiller la commande des gaz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors des déplacements | - Appliquer le frein - Transporter la scie de façon à ce que la lame soit vers l’arrière |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la manipulation | - Avoir les pieds appuyés sur un point d’appui stable (position d’équilibre) - Tenir la scie à deux mains - Ne pas utiliser la scie plus haut que le niveau des épaules - Ne pas porter de coup vers soi |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de recul (« kick back ») Risque élevé | Lors de l’utilisation du quart supérieur du guide-chaîne | - Éviter tout contact avec le quart supérieur du guide-chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En présence d’un frein de chaîne défectueux | - Vérifier le frein avant l’utilisation |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’affûtage incorrect de la chaîne | - Entretenir et affûter la chaîne selon les recommandations du fabricant |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’utilisation d’une chaîne émoussée | - Affûter la chaîne selon les angles d’affûtage prescrits et en utilisant le porte-lime |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’absence des éléments réduisant le recul | - Respecter les méthodes d’ajustement des guides de profondeur - Ne pas limer les attaches ou les maillons bombés |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du mauvais ajustement des limiteurs de profondeur (ex. : limiteurs trop bas, angle trop carré) | - Ajuster la hauteur des limiteurs de profondeur selon la hauteur prescrite avec la jauge - Redonner l’inclinaison des limiteurs de profondeur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’utilisation d’une chaîne mal tendue | - Ajuster la tension de la chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’installation incorrecte des pièces de la chaîne | - Inspecter les éléments de la chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En présence de fissures dans tous les éléments de la chaîne ou de rivets desserrés | - S’assurer de la lubrification de la chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du coincement de la chaîne | - Commencer la coupe à plein régime - Commencer les coupes dans la zone de compression et finir dans la zone de tension - Ne pas utiliser la scie plus haut que le niveau des épaules |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’effort excessif | Lorsque la chaîne ne coupe plus ou qu’elle est émoussée | - Entretenir et affûter la chaîne selon les recommandations du fabricant - Affûter la chaîne selon les angles d’affûtage prescrits et en utilisant le porte-lime - Ajuster la hauteur des limiteurs de profondeur avec la jauge, selon la hauteur prescrite par le fabricant - Commencer les coupes à plein régime |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de coupure profonde | Lors de l’affûtage et de l’utilisation de la scie | - Porter des gants - Arrêter le moteur lors de l’ajustement et de l’entretien - Porter les EPI requis |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de brûlure | En touchant le silencieux | - Éviter de toucher le silencieux |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’intoxication | Lors de l’utilisation de la scie dans un espace clos ou restreint | - Démarrer la scie à l’extérieur, pour réchauffer le moteur - Assurer une ventilation |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de bran de scie, de branches, etc. | Lors de l’utilisation de la scie | - Porter un écran facial et/ou des lunettes de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perdre la maîtrise d’un arbre à abattre | Lors de l’abattage manuel | - S’assurer que les travaux sont exécutés par des travailleurs compétents et formés (formation de 16 h en abattage manuel) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chute d’un camionneur qui utilise une scie à chaîne | Lors de la coupe de billes qui dépassent du chargement | - Vérifier le chargement avant de quitter le lieu de chargement - Utiliser une rampe prévue pour la coupe des arbres qui sont trop hauts - Utiliser de préférence la scie à élaguer |  |  |  |  |  |  |