ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Élagueur de plantation

Condition préalable : l’ouvrier sylvicole utilise les outils suivants : scie à élaguer, scie à élaguer sur manche télescopique, sécateur, sécateur à long manche, sécateur électrique.

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Élaguer des branches du fût sur une hauteur de 5 m avec scie à élaguer | Possibilité d’être frappé par une branche qui tombe | Lors de l’élagage des branches de la section haute du fût | - Se placer de manière à ce que les branches tombent en avant de l’ouvrier - Porter un casque de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de recevoir des poussières et des sciures dans les yeux | Lors de l’élagage des branches de la portion haute du fût | - Tenir compte de la direction du vent pour se positionner - Porter des lunettes de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de faire des mouvements à répétition | Lors de la manipulation de la scie à élaguer ou la scie à élaguer sur manche télescopique | - Alterner l’élagage de la section basse, moyenne et haute du fût environ à tous les 5 arbres - Faire des étirements avant et après les travaux |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un chicot | Lors de la présence de chicots dans l’aire de travail | - Contourner la zone à risque en présence de vents forts - Vérifier la solidité des arbres résiduels avant d'amorcer les travaux - Faire abattre les chicots instables - Porter un casque de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d'être éraflé par des broussailles ou des branches mortes | Lors des déplacements dans l'aire de travail | - Porter des vêtements longs et légers - Porter des lunettes de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’entrer en contact avec la lame | Lors d’un changement de lame | - Porter des gants anti coupures |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors des déplacements avec la scie à élaguer | - S’assurer de la présence d’un protège-lame - Utiliser l’étui |  |  |  |  |  |  |
| Élaguer de petites branches du fût avec un sécateur | Possibilité de mouvements à répétition | Lors de la manipulation du sécateur | - Utiliser un outil ergonomique - Alterner avec main droite et main gauche - Utiliser le sécateur à long manche - Utiliser le sécateur électrique - Affûter le couteau |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’ampoules | Lors de la manipulation du sécateur | - Utiliser des gants coussinés - Traiter les ampoules avec des pansements spécialisés - Choisir les poignées avec un revêtement de bonne qualité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’entrer en contact avec les lames croisantes | Lors du déplacement avec le sécateur | - Utiliser le cran de sécurité - Utiliser l’étui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’entretien ou l’affûtage du couteau | - Retirer la pile avant l’entretien |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (chaleur) | Lors des journées chaudes, surtout si le travailleur n'est pas acclimaté | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler à la chaleur – Attention! publié par la CNESST - Disposer d’un approvisionnement d'eau fraîche et potable suffisant (boire 250 ml d’eau aux 10, 15 ou 20 minutes, selon la chaleur) - Se reposer à l'ombre après une période intensive de travail |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (froid) | Lors d’un bris ou l’embourbement de l’équipement, d'un retard ou de l'oubli d'un travailleur en forêt | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler au froid! Prévenir et soigner les gelures et l’hypothermie publié par la CNESST - Avoir des vêtements chauds - Disposer d’une trousse d’urgence - Établir un plan de surveillance des travailleurs isolés |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de choc anaphylactique | Lors de piqûres de guêpes | - Avoir reçu la formation et l’information à ce sujet - Disposer de deux auto-injecteurs d’épinéphrine (EpiPen) par groupe de travailleurs - Identifier les nids de guêpes avec du ruban |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de glisser ou de tomber | Lors d’une surface glissante (glace, neige, eau, boue, déchets de coupe) et/ou en pente forte | - Utiliser des bottes à semelles antidérapantes - Utiliser des bottes cloutées ou munies de crampons - Arrêter les travaux |  |  |  |  |  |  |