ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Reboiseur

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Planter des semis en récipients, à racines nues, planter des PFD, enrichir les peuplements | Possibilité d'effort excessif | Lors du transport des caissettes de plants | - S'assurer que l'emplacement des caissettes est connu et facile d'accès - Déposer les caissettes le plus près possible des reboiseurs - Être informé sur les techniques de manipulation de charges (charge équilibrée, poids en fonction de la capacité physique, etc.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de douleurs musculaires | Lors de la manipulation de l’outillage | - Disposer des outils appropriés - Être formé sur les techniques de plantation - Faire des étirements et un réchauffement avant d’effectuer les travaux |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d'être frappé par des arbres résiduels (chicots) | Lors des déplacements dans l'aire de travail (surtout dans les brûlis) | - Vérifier la solidité des arbres résiduels avant d'amorcer le reboisement - Faire abattre les arbres instables - Porter un casque de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d'être éraflé par des broussailles ou des branches mortes | Lors des déplacements dans l'aire de travail | - Porter des vêtements longs et légers - Porter des lunettes de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (chaleur) | Lors des journées chaudes, surtout si le travailleur n'est pas acclimaté | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler à la chaleur – Attention! publié par la CNESST - Disposer d’un approvisionnement d'eau fraîche et potable suffisant (boire 250 ml d’eau aux 10, 15 ou 20 minutes selon la chaleur) - Se reposer à l'ombre après une période intensive de travail |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de choc anaphylactique | Lors de piqûres de guêpes | - Avoir reçu la formation et l’information à ce sujet - Disposer de deux auto-injecteurs d’adrénaline (EpiPen) par groupe de travailleurs |  |  |  |  |  |  |