ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de niveleuse (articulée ou non)

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Entretenir et graveler les chemins, creuser des fossés, faire du talutage | Possibilité de collision avec un autre véhicule | Lors de l’entretien des chemins forestiers | - Signaler sa présence plusieurs fois entre les bornes kilométriques ainsi qu’en commençant et en terminant le nivelage d’une section - Commencer et terminer la section de nivelage dans un endroit visible d’au moins 150 m des autres utilisateurs - Avoir un système de communication radio à message automatique - Allumer les feux ainsi que les gyrophares - Placer les panneaux de signalisation aux endroits désignés |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de déraper sur une surface glissante | L’hiver, lorsque les chemins sont enneigés ou glacés | - Installer des chaînes sur deux ou quatre roues, selon les besoins |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Faire le nettoyage préventif |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la niveleuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine, en circulant ou lors d’un renversement | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper ou d’écraser un travailleur avec la niveleuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (15 m) - Suivre la procédure d’approche de la niveleuse - Avoir un avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique) - Toujours avoir le signaleur à la vue |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement de la niveleuse | En passant près d’un accotement mou | - Structure de protection « ROPS » - Éviter de circuler près des accotements - Sortir le versoir pour niveler l’accotement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de faire une embardée | En circulant à des vitesses inappropriées | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En descendant une pente | - Éviter de circuler à reculons sur de longues distances ou en descendant une pente |  |  |  |  |  |  |
|  | Risques d’avaries diverses | Mauvais état de la machinerie | - Opérer et entretenir la machine selon le manuel de l’opérateur - Vérifier l’état des freins quotidiennement; réparer immédiatement toute défectuosité - Baisser la lame au sol avant de descendre |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par la niveleuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur et/ou du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer le versoir lors du changement de couteaux - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage - Installer les cales de roues |  |  |  |  |  |  |