ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de tronçonneuse mobile

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Tronçonner du bois en longueur ou des tiges en billes de longueur fixe ou variable | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors des déplacements sur des obstacles ou d’un renversement | - Fixer les outils solidement - Garder les outils dans un coffre, à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |
| Tronçonner les essences selon la qualité désirée | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment- moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par une grume | Lors de l’exécution d’une mauvaise manœuvre ou en glissant du grappin | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter un grillage avant |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de morceaux de bois ou de dents de la scie circulaire | Lors du tronçonnage des tiges | - Munir la scie d’un carter de scie - Interdire la présence de travailleurs dans la zone d’éjection de la scie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors des blocages ou des coincements, lors de la présence d’objets cachés sous le bois | - Éviter d’induire des contraintes à la scie circulaire - Ne pas opérer, si la zone de sécurité n’est pas respectée (50 m) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de déraper sur une surface glissante | Lorsque les chemins sont boueux, enneigés ou glacés | - Installer des chaînes simples ou doubles sur le train avant et/ou arrière (dix roues) - Installer des chaînes aux quatre roues (porteur sur roues) - Installer des crampons (porteur à chenilles) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du camion porteur ou de la chargeuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine, lors de la circulation ou du renversement de la machine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité - Garde-corps - Plaques grillagées et/ou bandes autocollantes antidérapantes |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être secoué | Lors des chocs ou de la déstabilisation de l’équipement au moment du tronçonnage et de l’empilage | - Ajuster adéquatement les stabilisateurs avant de tronçonner |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper ou d’écraser un travailleur avec le camion porteur | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche de la tronçonneuse - Déposer le grappin au sol ou l’accrocher au bâti du porteur ou à la tronçonneuse avant de descendre et appliquer le frein de stationnement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper un travailleur ou le camionneur avec une grume manipulée par l’opérateur de la chargeuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche de la tronçonneuse - Avoir un avertisseur de recul automatique fonctionnel - Déposer le grappin au sol ou l’accrocher au bâti du porteur ou à la tronçonneuse avant de descendre et appliquer le frein de stationnement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de morceaux dans la zone d’éjection | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche de la tronçonneuse - Avoir un avertisseur de recul automatique fonctionnel - Déposer le grappin au sol ou l’accrocher au bâti du porteur ou à la tronçonneuse avant de descendre et appliquer le frein de stationnement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du porteur (type de machine vulnérable à ce risque) | Lors de la circulation sur l’accotement mou du chemin | - Placer le camion porteur dans les rencontres ou les virées (sécurité lors de coactivité) - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perdre le contrôle de la machine | En circulant à des vitesses inappropriées | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision avec un autre véhicule | En circulant à des vitesses inappropriées, lors d’une communication radio déficiente | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin - Communiquer sa présence et ses intentions aux bornes kilométriques - Installer les feux arrières sur la remorque de la tronçonneuse sur les chemins de classe 1 et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par des tiges, des billots ou les attachements | Lors du travail avec un marqueur | - Être en mesure de communiquer clairement avec le marqueur - Prévoir une aire de travail suffisante - Toujours avoir le travailleur à la vue - Attendre que le marqueur termine son travail et se rende à l’avant du camion avant de manoeuvrer - Ne pas passer de charge au-dessus du marqueur |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par la tronçonneuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Vérifier l’état du mât, de la flèche et les boulons de la tourelle au moyen d’une inspection systématique, périodique et particulière - Vérifier l’état de la scie circulaire - Installer les cales de roues - Arrêter le moteur - Appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de coupures profondes, d’écrasement ou d’effort excessif | Lors du changement de scie | - Suivre la procédure de travail pour le changement de scie |  |  |  |  |  |  |