ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de chargeuse à bois

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Charger ou décharger des billots ou du bois en longueur sur un camion semi-remorque | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors des déplacements sur des obstacles ou d’un renversement | - Fixer solidement les outils - Garder les outils dans un coffre, à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode de travail sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par une grume | Lors de l’exécution d’une mauvaise manœuvre ou en glissant du grappin | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter un grillage avant |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de déraper sur une surface glissante | Lorsque les chemins sont boueux, enneigés ou glacés | - Installer des chaînes simples ou doubles sur le train avant et/ou arrière (10 roues) - Installer des chaînes aux quatre roues (porteurs sur roues) - Installer des crampons (porteurs sur chenilles) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la chargeuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Garde-corps - Bandes antidérapantes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du renversement ou d’un mouvement brusque de l’équipement | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’un mouvement intempestif et brusque de l’équipement | Lorsque les stabilisateurs ne sont pas utilisés lors du chargement | - Ajuster adéquatement les stabilisateurs avant de charger ou de décharger du bois |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser un travailleur avec le camion porteur | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche du camion porteur et de la chargeuse |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper un travailleur ou le camionneur avec une grume manipulée par l’opérateur de la chargeuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Le camionneur demeure dans la cabine lors du chargement - Déposer le grappin au sol ou l’accrocher au bâti du porteur avant de descendre et appliquer le frein de stationnement - Arrêter tout mouvement de la chargeuse à la vue d’un travailleur dans la zone de danger |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du porteur (type de machine vulnérable à ce risque) | Lors de la circulation sur l’accotement mou du chemin | - Le camion porteur se place dans les rencontres ou les virées (sécurité lors de coactivité) - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle, possibilité de faire une embardée | Lors de la circulation à des vitesses inappropriées ou en descendant une pente abrupte | - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé heurté ou écrasé par la chargeuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Vérifier l’état du mât, de la flèche et des boulons de la tourelle au moyen d’une inspection systématique, périodique et particulière - Mettre les cales de roues - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
| Tirer un camion | Possibilité d’être frappé par le câble | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Le camionneur demeure dans la cabine lors de la manœuvre - Arrêter tout mouvement de la chargeuse à la vue d’un travailleur dans la zone de danger |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris du câble et d’un coup de fouet | - Utiliser un câble et ses attaches d’une capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas de coup de fouet en cas de rupture - Posséder une communication radio pour synchroniser la manœuvre - Avoir un signaleur à la vue et se tenir à une distance sécuritaire |  |  |  |  |  |  |