# 23- Consignes de sécurité : Opérateur de tracteur sur chenilles

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail (ex. : gants pour la manipulation des câbles d’acier).

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que le tracteur sur chenilles est muni des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- un écran protecteur entre l’opérateur et le treuil pour le protéger contre le coup de fouet;

- un grillage avant;

- des marchepieds antidérapants;

- avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique);

- une trousse de panne;

- un câble et ses attaches anti-recul ayant la capacité de charge adéquate pour tirer un camion.

1.5	S’assurer que le tracteur possède un système de communication, par exemple un système de communication radio portatif.

1.6	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

1.10	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer le tracteur selon les recommandations du fabricant.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

2.4	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.5	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine.

2.6	Avant de reculer, s’assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.7	Lors de travaux avec un signaleur, toujours l’avoir à la vue.

2.8	Lors des déplacements, maintenir la pelle le plus près du sol possible.

2.9	Ne jamais actionner le treuil ou bouger la machine lorsqu’une personne se trouve dans la zone de danger.

2.10	Avant de reculer, s’assurer qu’il n’y a personne, ni véhicule derrière la machine.  Dans une pente prononcée, reculer pour remonter celle-ci.

2.11	Ranger et fixer solidement tout outil ou équipement se trouvant à l’intérieur de la cabine.

2.12	Procéder à la mise à terre de chicots résiduels en bordure et dans l’emprise du chemin.

2.13	Lors des travaux de gravelage, stationner le tracteur de l’avant, afin de faire passer le camion.

2.14	L’automne, procéder au nettoyage de la traction afin d’éviter le gel de celle-ci et poser des crampons sur les chenilles pour éviter les glissades.

2.15	Quitter son poste seulement si la pelle est appuyée au sol (réf. : RSST, art. 285) et le frein de sécurité appliqué.

## 3.	Procédures sécuritaires pour pousser ou tirer un camion

3.1	Sabler la partie de la pente glissante avant de commencer l’opération de poussage.

3.2	Posséder une machine capable de retenir la charge en cas de recul du camion.

3.3	Pousser directement sur la remorque ou sur une surface égale (empilement), sinon tirer le camion.

3.4	Toujours utiliser un câble et ses attaches de la capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas de coup de fouet en cas de rupture.

3.5	Posséder une communication radio avec le conducteur de camion pour synchroniser la manœuvre.

3.6	Avoir un signaleur à la vue et se tenir à une distance sécuritaire.

3.7	Suivre la procédure d’approche du tracteur sur chenilles.

3.8	Posséder une cloison protectrice sur le camion capable de résister à la pénétration d’une grume.

## 4.	Zones de danger

4.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 30 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer la machine.

4.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’un tracteur doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes et avoir une confirmation visuelle de l’opérateur;

L’opérateur doit :

- baisser la lame au sol, placer le pilote hydraulique au point neutre et actionner le frein de stationnement;

- communiquer avec le travailleur ou lui faire signe de s’approcher.

4.3	Les travailleurs respectent les rayons de sécurité suivants : tracteur = 30 m sur le chemin forestier et 60 m en forêt.

## 5.	Travaux d’entretien et de réparation

5.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

5.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

5.3	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

5.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

5.5	Ne jamais travailler près des cylindres sans les avoir auparavant bloqués avec un système de blocage mécanique sécuritaire.  Utiliser les blocages de bois lors des changements de couteaux et de coins.

5.6	S’installer sur un terrain plat et utiliser des chandelles et des blocs de bois lors de travaux sous le tracteur ou sur une pièce de celui-ci.

5.7	Avant d’effectuer des réparations ou vérifications mécaniques, stationner le tracteur sur un terrain égal et drainé, s’éloigner des éboulis de roches ou de terre et des arbres à risque.

5.8	Arrêter le moteur après avoir mis au sol toutes les pièces mobiles (ex. : lames) et appliquer le frein d’urgence.  Suivre la procédure de verrouillage ou de cadenassage.

5.9	Si des blocages sont utilisés, les placer de manière à éviter tout mouvement du tracteur.  Ils doivent avoir la résistance voulue selon le poids à supporter.

5.10	Ne jamais frapper avec une masse sur les rouleaux guides pour les nettoyer ou pour toute autre raison; ces derniers sont peu résistants aux coups d’impact.