# 19- Consignes de sécurité : Opérateur de débardeur à pince

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (ÉPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre ÉPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que le débardeur est muni des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- une cabine entièrement protégée par un écran protecteur (ex. : grillage, « Lexan », « Marguard »);

- des plaques grillagées antidérapantes et/ou des bandes autocollantes antidérapantes aux endroits de marche;

- des chaînes ajustées aux roues;

- un grillage robuste pour les travaux de hersage, en plus de la vitre arrière en polycarbonate;

- vérifier l’état du câble et de l’attachement lors de travaux de hersage.

1.5	Ranger et fixer solidement tout outil ou équipement se trouvant à l’intérieur de la cabine.

1.6	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

1.10	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer le débardeur selon les recommandations du fabricant.

2.2	Avant de commencer son quart de travail, exécuter une ronde de sécurité du débardeur : test dynamique du système de freinage, fissure, fuite d’huile, état général de la machine. Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

2.4	Descendre et monter de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.5	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine.

2.6	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.7	En opération, fermer les portes de la cabine.

2.8	Ne pas surcharger la machine.

2.9	Ne pas quitter la cabine lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.

2.10	Procéder à la mise à terre des chicots.

2.11 Travailler de manière à ne pas créer des tiges en tension afin d’éviter le phénomène de flambage (spring pole).

2.12	Opérer dans le sens de la pente.  Sinon, prévoir un sentier de débardage.

2.13 Traîner ou treuiller la herse dans l’axe du débardeur pour éviter son renversement.

2.14 Lors du poussage ou du déracinement d’un très gros chicot, préconiser l’abattage mécanisé sinon le faire manuellement après une analyse de risque.

2.15	Lors de l’arrêt, actionner le frein de stationnement et stabiliser le débardeur en déposant la pelle avant au sol.

## 3.	Zones de danger

3.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 30 m lorsque la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer.

3.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’un débardeur doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur (radio, avertisseur sonore, etc.);

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes;

- porter un dossard sur le parterre de coupe pour augmenter sa visibilité.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler, mettre les pinces et la pelle avant au sol et actionner le frein de stationnement;

- faire signe au travailleur de s’approcher.

3.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : débardeur = 30 m.

3.4	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : débardeur = 45 m dans les coupes jardinatoires.

3.5	S’assurer que le débardeur est muni d’un écriteau indiquant la zone de danger à au moins l’un des endroits suivants : la flèche du mât, le balancier du porteur ou les panneaux de côté (ex. : zone de danger, zone à risque, « stay back », « risk zone », etc.).

## 4.	Travaux d’entretien et de réparation

4.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

4.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

4.3	S’assurer que les instructions de travail sont disponibles dans le poste de travail et que les nouveaux travailleurs ont reçu de la formation à ce sujet.

4.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.