# 20- Consignes de sécurité : Opérateur de débusqueuse à câbles

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

  - un casque de sécurité conforme à la norme CAN/CSA Z94.1 ou NF EN 397+A1 et dont la couronne de fixation est bien ajustée avec un pansement compressif;

  - des lunettes de sécurité et/ou un écran facial conformes à la norme CAN/CSA Z94.3 ou ANSI Z87.1 ou NF EN 166

- des protecteurs auditifs (coquilles ou bouchons) conformes à la norme CAN/CSA Z94.2-02;

- des gants ou des moufles à un doigt offrant une bonne adhérence (à l’épreuve des fils cassés, pour la manipulation des câbles d’acier) et protégeant les mains durant la manipulation et l’affûtage de la chaîne de la scie;

- un pantalon certifié selon la norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A ou NF EN 381-5 ou ASTM F3325 catégorie A, C ou D.

- des bottes de sécurité pour utilisateur de scie à chaîne conformes à la norme CAN/CSA Z195 ou ISO20345 ou NF EN ISO 17249.

- un dossard à bandes réfléchissantes.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que la débusqueuse est munie des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- une cabine entièrement protégée par un écran protecteur (pour protéger l’opérateur contre les coups de fouet du câble et contre la projection ou la pénétration de débris sur ou dans la cabine) et possédant deux sorties;

- des portières complètes;

- des poignées;

- des marches antidérapantes;

- un poussoir (une plaque de métal installée sur le dessus du mât pour diriger la chute des arbres);

- un câble et ses attaches anti-recul ayant la capacité de charge adéquate pour tirer un camion.

1.5	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.6	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Ranger et fixer solidement tout outil ou équipement se trouvant à l’intérieur de la cabine.  Lorsque la scie à chaîne est transportée dans la cabine, elle doit être munie de son protège-lame.

1.10	Utiliser un réservoir portatif à essence conforme à la norme CSA B376-M1980 et le placer à l’extérieur de la cabine.

1.11	S’assurer que la débusqueuse possède des chaînes bien ajustées aux quatre roues.

1.12	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Entretenir et opérer la débusqueuse selon les recommandations du fabricant, les consignes de l’entreprise et le guide de la CNESST, Abattage manuel.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.4	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.5	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine ou sur le capot.

2.6	En opération, fermer les portes de la cabine.

2.7	Se déplacer dans l’axe des pentes.

2.8	Repérer l’abatteur et les tiges à débusquer. S’assurer que l’abatteur est visible, qu’il ne peut être atteint par une tige déplacée par la débusqueuse et qu’il ne se trouve pas dans l’axe de recul de la débusqueuse. S’assurer qu’il n’y a personne à proximité (45 m).

2.9	Régler la vitesse selon les conditions du terrain et la densité de la forêt.

2.10	Préconiser l’utilisation de la débusqueuse pour la mise à terre des chicots.

2.11	Faire tomber les chicots et les arbres dangereux, assis ou encroués dans la direction convenue avec l’abatteur.

2.12	Attacher les tiges entre 30 cm et 60 cm du bout, de façon à ce que les élingues se serrent bien.

2.13	Lorsque l’on descend de la machine, appliquer le frein de stationnement et mettre la lame au sol.

2.14	Faire des empilements droits et d’une hauteur raisonnable.

2.15	Identifier les empilements avec ses numéros.

## 3.	Zones de danger

3.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 45 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer.

3.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’une débusqueuse doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes;

- porter un dossard pour augmenter sa visibilité.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler, actionner le frein de stationnement et mettre la lame au sol;

- communiquer ou faire signe au travailleur de s’approcher.

3.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : débusqueuse = 45 m.

## 4.	Travaux avec le treuil

4.1	Maintenir le câble du treuil enroulé lors des déplacements sans charge.

4.2	Ne jamais dévider entièrement le tambour.  Garder au moins trois enroulements.

4.3	Mettre le treuil au point neutre afin de libérer la tension sur le câble avant que l’abatteur ne commence à travailler près des arbres rassemblés.

4.4	Placer la débusqueuse de façon à ne pas dépasser un angle de 30° par rapport aux arbres abattus.

4.5	Opérer la débusqueuse et le treuil en position assise seulement.

4.6	Regrouper les tiges tout en gardant un contact visuel avec l’abatteur et les tiges.

4.7	Durant les travaux de treuillage et de débusquage, s’assurer que les travailleurs se tiennent à plus d’une longueur et demie de la tige la plus longue à partir du point d’attache. Cette distance ne peut être réduite que si un écran d’arbres offre une protection contre les projections et que les travailleurs cessent leurs activités durant le treuillage et le débusquage.

## 5.	Travaux d’entretien et de réparation

5.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

5.2	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

5.3	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

5.4	S’assurer de bien ajuster les chaînes.

5.5	Utiliser un câble et des élingues de diamètre approprié à la nature du travail à effectuer et en bon état.  Remplacer les câbles et les élingues effilochés.

5.6	S’assurer que la débusqueuse est munie d’un coupe-câble en bon état.  Le port des lunettes de sécurité est obligatoire pour l’utiliser.

5.7	S’assurer que les organes de transmission sont protégés.

5.8	Pour enrouler un câble neuf sur le tambour : dérouler complètement le câble au sol, placer un embout dans le tambour et attacher solidement l’autre extrémité.  Ensuite, enrouler le câble lentement.

5.9	Utiliser un outil approprié (pince-étau) pour faire le nœud.

## 6.	Procédures sécuritaires pour pousser ou tirer un camion

6.1	Sabler la partie de la pente glissante avant de commencer l’opération de tirer un camion.

6.2	Posséder une machine capable de retenir la charge en cas de recul du camion et se conformer au manuel du fabricant.

6.3	Toujours utiliser un câble et ses attaches de la capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas de coup de fouet en cas de rupture.

6.4 	Posséder une communication radio avec le conducteur de camion pour synchroniser la manœuvre.

6.5	Posséder des chaînes aux quatre roues.

6.6	Se donner de la charge directement sur l’arrière du camion (modification requise) ou sur le dernier empilement.

6.7	Suivre la procédure d’approche de la débusqueuse.