# 24- Consignes de sécurité : Opérateur de transporteur de bois court

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que le transporteur est muni des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- une cabine entièrement protégée par un écran protecteur (ex. : grillage, « Lexan », « Marguard »);

- des plaques grillagées antidérapantes et/ou des bandes autocollantes antidérapantes aux endroits de marche.

1.5	Ranger et fixer solidement tout outil ou équipement se trouvant à l’intérieur de la cabine.

1.6	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

1.10	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer le transporteur selon les recommandations du fabricant.

2.2	Avant de commencer son quart de travail, exécuter une ronde de sécurité du transporteur : test dynamique du système de freinage, fissure, fuite d’huile, état général de la machine.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

2.4	Descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.5	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine.

2.6	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.7	En opération, fermer les portes de la cabine.

2.8	Ne pas quitter le transporteur lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.

2.9	Lors de l’arrêt ou du chargement, actionner le frein de stationnement ou le frein de travail selon le cas, et stabiliser le transporteur en déposant la pelle avant au sol.

## 3.	Zones de danger

3.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 30 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer.

3.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’un transporteur doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes;

- porter un dossard sur le parterre de coupe pour augmenter sa visibilité.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler, mettre les attachements et la pelle avant au sol et apposer le frein de stationnement;

- faire signe au travailleur de s’approcher.

3.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : transporteur = 30 m.

3.4	S’assurer que le transporteur est muni d’un écriteau indiquant la zone de danger à au moins l’un des endroits suivants : la flèche du mât, le balancier du porteur ou les panneaux de côté (ex. : zone de danger, zone à risque, « stay back », « risk zone », etc.).

## 4.	Travaux d’entretien et de réparation

4.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

4.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

4.3	S’assurer que les instructions de travail sont disponibles dans le poste de travail et que les nouveaux travailleurs ont reçu de la formation à ce sujet.

4.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CSST, Réparations mécaniques en forêt.

4.5	Tout travailleur doit être protégé contre les chutes de plus de 3m.