ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de déchiqueteuse mobile

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Déchiqueter du bois ou des résidus (machine en opération) | Possibilité d’être frappé par un objet | Lors des déplacements près de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Poser des écriteaux de la zone de danger sur la déchiqueteuse - Écran de protection « FOPS » pour l’équipement qui alimente la déchiqueteuse - Interdire l’opération de la déchiqueteuse lorsqu’une personne se trouve dans la zone de danger |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Avoir un réservoir d’eau plein à proximité - Nettoyer le compartiment- moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
| Alimenter la déchiqueteuse | Possibilité d’être frappé par une grume ou un résidu | Lors de l’exécution d’une mauvaise manœuvre ou en glissant du grappin | - Écran de protection « FOPS » - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la machinerie qui alimente la déchiqueteuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation ou du renversement de la machine | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité - Garde-corps - Plaques grillagées et/ou bandes autocollantes antidérapantes |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper ou d’écraser un travailleur avec la machinerie qui alimente la déchiqueteuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Cesser l’opération de la déchiqueteuse - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche de la déchiqueteuse - Déposer le grappin ou le godet au sol avant de descendre de la machine et appliquer le frein de stationnement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle | Lors des déplacements près de la déchiqueteuse | - Délimiter un périmètre de sécurité avec des cônes de signalisation - Signaler la présence de travaux avec des pancartes à l’approche du chantier. |  |  |  |  |  |  |
| Placer les copeaux uniformément dans la remorque à copeaux | Possibilité de projection de copeaux sur un travailleur | Lorsqu’un travailleur se trouve dans la remorque | - Avoir une procédure de travail et diffusée aux employés. - Interdire la projection de copeaux dans la remorque lorsqu’un travailleur s’y trouve. - Le travailleur doit être accompagné - La déchiqueteuse doit demeurer sous surveillance constante. |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité qu’un travailleur chute de la remorque à copeaux | Lorsqu’un travailleur veut aller à l’intérieur de la remorque | - Avoir une procédure de travail pour accéder à la remorque et diffuser aux employés. - Porter un harnais de sécurité conforme. |  |  |  |  |  |  |
| Déplacer la déchiqueteuse | Possibilité de perdre le contrôle de la machine | En circulant à des vitesses inappropriées lors du déplacement de l’équipement | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision avec un autre véhicule | En circulant à des vitesses inappropriées ou communication radio déficiente lors du déplacement de l’équipement | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin - Communiquer sa présence et ses intentions aux bornes kilométriques - Vérifier les feux de signalisation sur l’équipement avant départ |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par la déchiqueteuse | Lors des travaux d’entretien, de réparation et de déblocage | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Installer l’équipement sur un terrain plat et solide. Poser des cales de roues - Arrêter le moteur - Appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage - Porter des lunettes de sécurité et des gants - Sécuriser les accès aux zones dangereuses de la déchiqueteuse - Protéger les organes de transmission de la déchiqueteuse |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’un démarrage ou d’un mouvement accidentel | Lors des travaux d’entretien, de réparation et de déblocage | - Appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la déchiqueteuse | Lorsqu’un travailleur monte et descend de la déchiqueteuse | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui; - Avoir des plaques grillagées antidérapantes ou des bandes autocollantes antidérapantes - Monter et descendre face à la machine en utilisant 3 points d’appui - Aviser un collègue lorsque l’on accède à la déchiqueteuse |  |  |  |  |  |  |