# 21- Consignes de sécurité : Opérateur de niveleuse

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que la niveleuse est munie des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- un système de blocage des cylindres;

- des marchepieds antidérapants;

- des chaînes aux roues tandem pour l’hiver;

- avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique)

- un gyrophare;

- un triangle phosphorescent et une trousse de panne (triangles et bâtons d’allumage rouges).

1.5	S’assurer que la niveleuse possède un système de communication radio, idéalement un système de message automatique (ex. : DTECH 50).

1.6	Tenir la machine propre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer la niveleuse selon les recommandations du fabricant.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

2.4	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.5	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.6	Lors de travaux avec un signaleur, toujours l’avoir à la vue.

2.7	Faire en sorte, avec l’opérateur de la pelle hydraulique ou du chargeur sur roues, de bien équilibrer le voyage.

2.8	Éviter de circuler à reculons sur une longue distance ou en descendant une pente.

2.9	Sur les chemins, adapter sa conduite et sa vitesse en fonction du tracé et de l’état du chemin ainsi que des conditions atmosphériques.

2.10	En descendant les pentes, utiliser adéquatement les rapports de vitesse.

2.11	Sur les chemins, allumer les phares et le gyrophare.

2.12	Communiquer efficacement sa position plusieurs fois entre les bornes kilométriques lors de l’entretien des chemins.

## 3.	Zones de danger

3.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 15 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer la machine.

3.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’une niveleuse doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes.

L’opérateur doit :

- baisser les outils au sol;

- communiquer ou faire signe au travailleur de s’approcher.

3.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : niveleuse = 15 m.

## 4.	Travaux d’entretien et de réparation

4.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

4.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

4.3	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

4.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

4.5	Ne jamais travailler près des cylindres sans les avoir auparavant bloqués avec un système de blocage mécanique sécuritaire.  Le blocage est obligatoire lors du changement du couteau sur le versoir.

4.6	S’installer sur un terrain plat et bloquer les roues en appuyant fermement le versoir au sol.