ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de débardeur à pince

Mises en garde : Ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Transporter du bois long aux empilements de bois | Possibilité d’être frappé par un objet lors de la projection, de la pénétration ou de la chute de débris ligneux sur ou dans la cabine | En circulant avec le débardeur ou en manipulant le bois | - Écran de protection « FOPS » - Cabine entièrement protégée par un écran de protection - Opérer les portes fermées - Pousser les chicots résiduels - Éviter de travailler de manière à créer des tiges en tension - Ajuster la tension des chaînes aux roues |  |  |  |  |  |  |
| Préparer le terrain avec un peigne, un scarificateur hydraulique ou une herse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un coup de fouet | Lors du bris du maître câble ou d’une pièce de l’attachement en traînant la herse | - Installer une double protection pour l’arrière de la cabine : vitre en polycarbonate et un grillage robuste. - Vérifier l’état du câble et de l’attachement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Système d’extinction automatique - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du débardeur | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation de l’équipement ou d’un renversement | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de heurter un travailleur avec le débardeur, le grappin, le scarificateur ou la herse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (45 m) - Écriteau sur la machine, le mât ou le porteur - Suivre la procédure d’approche du débardeur - Mettre les attachements au sol avant de descendre - Appliquer le frein de stationnement - Mettre la lame au sol |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le système de freinage est défectueux | - Vérifier quotidiennement le système de freinage (essai dynamique) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coincé dans la cabine | Lors d’un renversement ou d’un embourbement dans un marais | - Sortie de secours dégagée - Pratiquer l’évacuation de la machine - Inspecter les sorties de secours - Avoir un système de communication et de surveillance - Travailler en équipe |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perdre la maîtrise de l’équipement | Lors d’une descente abrupte | - Utiliser les ralentisseurs - Utiliser adéquatement les rapports de vitesse - Descendre dans le sens de la pente |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du débardeur | Lors du travail en pente forte | - Structure de protection « ROPS » - Circuler dans le sens de la pente - Travailler de manière à ne pas déstabiliser le débardeur - Suivre les recommandations du fabricant pour le travail en pente forte - Construire un sentier de débardage |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors des déplacements en tirant la herse ou lors du treuillage de la herse | - Angle de 30° maximum par rapport à l’axe de la herse |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du poussage et du déracinement d’un très gros chicot | - Abattre l’arbre manuellement par une personne compétente après une analyse des dangers - Abattre l’arbre mécaniquement |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le débardeur ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage - Bloquer le capot |  |  |  |  |  |  |