ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de transporteur de bois court

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Transporter du bois court aux empilements de bois | Possibilité d’être frappé par des débris ligneux | Lors de la circulation avec le transporteur, en manipulant les billes pour les charger | - Écran de protection « FOPS » - Cabine entièrement protégée par un écran de protection - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement - Système d’extinction automatique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode de travail sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors du renversement du transporteur | - Fixer les outils solidement - Munir la scie à chaîne de son protège-lame ou la fixer à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du transporteur | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec le transporteur | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (30 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche du transporteur - Placer les attachements au sol ou les accrocher au bâti de la machine avant de descendre |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le transporteur avance ou recule inopinément | - Appliquer le frein de stationnement - Mettre la lame au sol |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le système de freinage est défectueux | - Vérifier quotidiennement le système de freinage (essai dynamique) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un arbre | Lors du non-respect de la distance de sécurité entre deux équipements ou travailleurs (minimum 30 m) | - Respecter la zone de danger (30 m) - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche du transporteur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par une grume lors du chargement | Lors d’une fausse manœuvre ou en égalisant le contenu du grappin dans le panier | - Écran de protection (panier) - S’assurer que le panier couvre le devant du chargement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coincé dans la cabine | Lors d’un renversement ou lors d’un embourbement dans un marais | - Sortie de secours dégagée - Pratiquer l’évacuation de la machine - Inspecter les sorties |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du transporteur | Lors de travail en pente forte | - Structure de protection « ROPS » - Circuler dans le sens de la pente - Travailler de manière à ne pas déstabiliser le porteur - Suivre les recommandations du fabricant pour le travail en pente forte |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perte de contrôle | Lors de travail en pente forte | - Utiliser des ralentisseurs - Utiliser adéquatement les rapports de vitesse |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le transporteur ou une partie de l’équipement | Lors de l’entretien et des réparations | - Avoir à sa disposition l’outillage approprié et en bon ordre - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer le capot - Appliquer les instructions de travail et de cadenassage - Porter les EPI appropriés |  |  |  |  |  |  |