ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de pelle hydraulique ou broyeur forestier

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Construire des chemins forestiers, installer des ponceaux, construire des enrochements | Possibilité d’être frappé par des débris ligneux | Lors de la construction de la sous-fondation (matelas) avec des rebuts (souches, branches en tension, éclatements rocheux, etc.) | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter une protection forestière : grillage avant, marchepieds et protège-cabine - Opérer les portes fermées - Installer un doigt articulé |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la mise à terre d’un chicot | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter une protection forestière : grillage avant, marchepieds et protège-cabine - Opérer les portes fermées - Installer un doigt articulé |  |  |  |  |  |  |
| Charger les camions de matériel granulaire | Possibilité de glisser dans une pente | Lors d’opération dans une pente forte, enneigée ou glacée | - Ajouter des crampons sur les tractions |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment-moteur - Système d’extinction automatique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la pelle hydraulique | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Se stationner sur un terrain plat - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Plaques grillagées antidérapantes ou bandes autocollantes antidérapantes - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Ne pas sauter en bas de la pelle hydraulique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du renversement de la pelle hydraulique | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec la pelle hydraulique ou son godet | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter les zones de danger (30 m sur les chemins forestiers ou 60 m en forêt) - Suivre la procédure d’approche de la pelle hydraulique - Avoir un avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique) - Toujours avoir le signaleur à vue - Porter un dossard à bandes réfléchissantes - S’assurer que le camionneur demeure dans la cabine lors du chargement - Circuler en maintenant le godet légèrement surélevé - Ne pas passer de charge au-dessus des autres travailleurs - Déposer le godet avant de descendre |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement | Lors du travail en pente forte | - Structure de protection « ROPS » - Circuler dans l’axe de la pente, en se servant du godet comme appui |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité que la pelle hydraulique tombe dans une excavation | Lors des travaux de creusage | - Circuler à au moins 3 m des excavations - En chargeant, ajuster la distance entre la pelle et l’excavation en fonction de la compaction et de la cohésion des matériaux - Placer les roues avant (« idlers ») vers l’excavation et les barbotins (« sprockets ») vers le camion, afin d’éviter les confusions |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’électrocution (contact avec des lignes électriques) | Lors des travaux à proximité des lignes électriques | - Mettre la ligne hors tension - Respecter les distances d’approche minimales - Utiliser le dispositif de blocage des manoeuvres |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chute à un niveau plus bas | Lors du levage d’un travailleur avec le godet de la pelle hydraulique | - Interdire cette pratique - Connaître les risques reliés au levage d’un travailleur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de tomber dans une excavation | Lors du non-remblayage d’une excavation (piscines) | - Adoucir les pentes des fossés et des déblais - Remplir les piscines avec des rebuts et de la terre végétale - Signalisation de l’excavation |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection d’arbustes fléchis sur les débusqueuses et autres machineries | Lorsque la pelle laisse des clôtures de débris | - Éviter les clôtures de débris de coupe lors de la construction de chemins, prévoir des sorties |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’éboulement | Lors de la vérification de l’empierrement et de la mise en place du géotextile | - S’assurer de la stabilité des roches - Ne pas se placer dans la zone potentielle de roulement de la roche |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par la pelle hydraulique ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en andain des débris ligneux | Possibilité d’être frappé par des débris ligneux (risque élevé) | Lors des déplacements et de la mise en andain avec l’aide d’un peigne | - Avoir un porteur forestier - Avoir une cabine forestière - Avoir une cabine entièrement protégée - Ajouter une protection forestière : grillage avant, marchepieds et protège-cabine - Opérer les portes fermées - Méthode de travail |  |  |  |  |  |  |
| Broyer des débris ligneux | Possibilité d’être frappé par des débris ligneux (risque modéré) | Lors des déplacements et de l’utilisation d’un broyeur sur un parterre forestier | - Avoir un porteur forestier - Avoir une cabine forestière - Avoir une cabine entièrement protégée - Ajouter une protection forestière : grillage avant, marchepieds et protège-cabine - Opérer les portes fermées et la vitre avant fermée - Méthode de travail - Ajout de vitres en polycarbonates |  |  |  |  |  |  |
| Broyer des débris ligneux | Possibilité de projection de morceaux de bois, de roches et de dents | Lors du broyage des débris ligneux sur le parterre | - Méthode d’opération de l’équipement - Inspecter les dents - Garde de protection - Opérer les portes fermées et la vitre avant fermée - Formation de l’opérateur - Ajout de vitres en polycarbonate - Respect de la zone de danger de 100m |  |  |  |  |  |  |