ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de chargeur sur roues

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Charger du matériel granulaire | Possibilité d’être frappé par un objet lors de la chute de débris ou de roches sur ou dans la cabine | Lors du levage du matériel granulaire | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter un grillage avant - Opérer les portes fermées - Déboiser le banc d’emprunt au préalable |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un éboulis de la partie supérieure du banc d’emprunt ou de la chute d’un surplomb | - Écran de protection « FOPS » - Ajouter un grillage avant - Opérer les portes fermées - Déboiser le banc d’emprunt au préalable - Vérifier les risques d’éboulement et en discuter avec le superviseur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de déraper sur une surface glissante | Lorsque les chemins sont boueux, enneigés ou glacés | - Installer des chaînes aux quatre roues - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En circulant à des vitesses inappropriées | - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la descente de pentes abruptes | - Installer des chaînes aux quatre roues - Adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Faire le nettoyage préventif - Système d’extinction automatique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du chargeur sur roues | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En circulant avec les portes ouvertes ou lors d’un renversement | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec le chargeur sur roues ou son godet | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (30 m) - Suivre la procédure d’approche du chargeur sur roues - Avoir un système de communication radio - Avoir un avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique) - Toujours avoir le signaleur à la vue - Le signaleur porte un dossard à bandes réfléchissantes - Le camionneur demeure dans la cabine lors du chargement - Déposer le godet au sol avant de descendre |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle, possibilité de faire une embardée | Lors de la circulation à des vitesses inappropriées ou en descendant une pente abrupte | - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être enseveli par un éboulis | Lorsque l’opérateur ou le chargeur sur roues circule à proximité de matériaux en surplomb ou de remblais hauts | - Faire tomber le matériel en surplomb - Aviser le superviseur - Diminuer la hauteur des remblais avec un bélier mécanique ou une pelle hydraulique |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du chargeur sur roues | En maintenant la charge trop élevée lors du déplacement | - Structure de protection «ROPS» - Circuler en maintenant le godet à la hauteur du châssis, près du sol - Charger sur le premier rapport - Éliminer les roches - Prévoir l’égouttement de l’aire de travail - Niveler le terrain - Circuler à des vitesses adaptées - Éviter les accotements mous |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’entrer en contact avec des lignes électriques | Lors de travaux à proximité des lignes électriques | - Mettre la ligne hors tension - Respecter les distances d’approche minimales - Utiliser le dispositif de blocage des manoeuvres |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le chargeur ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer le godet en position levée - Arrêter le moteur - Installer les cales de roues - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
| Pousser ou tirer des camions | Possibilité de ne pas retenir la charge du camion lors du poussage et de se faire écraser si le camion recule | Par un manque de capacité du chargeur sur roues | - Choisir un chargeur sur roues de capacité suffisante - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coincé dans la cabine, heurté ou écrasé par la charge du camion | Lors d’une glissade du chargeur sur roues sur une surface glacée en pente | - Sabler la partie glissante avant de commencer à pousser - Installer des chaînes aux quatre roues du chargeur - Avoir une communication radio avec le conducteur du camion pour synchroniser la manœuvre - Se donner de la charge directement sur l’arrière de la remorque (modification requise) ou sur le dernier empilement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec le chargeur sur roues ou son godet | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Suivre la procédure d’approche du chargeur sur roues - Avoir un système de communication radio - Avoir un avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique) - Toujours avoir le signaleur à vue - Le signaleur porte un dossard à bandes réfléchissantes |  |  |  |  |  |  |