# 25- Consignes de sécurité : Opérateur de tronçonneuse mobile

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- des protecteurs auditifs;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que la tronçonneuse est munie des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- vitres de sécurité;

- un grillage avant;

- des marchepieds antidérapants;

- un carter de scie (garde protecteur).

1.5	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.6	Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

1.10	Se référer au besoin au guide de la SAAQ, Conduire un véhicule lourd.

1.11	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer la tronçonneuse selon les recommandations du fabricant.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.4	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.5	Choisir un endroit sécuritaire et s’assurer que les mouvements de la machine et de ses attachements ne sont pas gênés par des obstacles.

2.6	Ne pas charger la machine au-delà de la capacité recommandée.

2.7	Effectuer des empilements droits et stables.  Utiliser les « travers » lorsque requis.

2.8	Éviter d’induire des contraintes à la scie circulaire par des forces de tension ou de compression, car il y a possibilité de bris et de projection de morceaux de scie.

2.9	Porter une attention particulière à la projection de débris du côté de la zone d’éjection.

2.10	Collaborer à remplir le rapport journalier.

2.11	Lorsque que l’on descend de la machine : la stationner sur un terrain plat, déposer le mât et le grappin au sol ou les accrocher au bâti et s’assurer que la scie circulaire est immobilisée.

2.12	Marquer les empilements par essence et par qualité.

2.13	Sur les chemins, adapter sa conduite et sa vitesse en fonction du tracé et de l’état du chemin ainsi que des conditions atmosphériques.

2.14	En descendant les pentes, utiliser adéquatement les rapports de vitesse. Utiliser les ralentisseurs lorsque requis et avec discernement.

## 3.	Travailler avec un tronçonneur manuel ou un marqueur

3.1	Être en mesure de communiquer clairement avec le travailleur.

3.2	Prévoir une aire de travail suffisante pour permettre à la chargeuse et au travailleur d’effectuer leur travail en toute sécurité.

3.3	Toujours avoir le travailleur à la vue.  Sinon, n’exécuter aucune opération.

3.4	N’effectuer aucune manoeuvre avant que le travailleur n’ait terminé son travail et ne se soit rendu à l’avant du camion ou du porteur (tronçonneuse mobile ou pelle hydraulique).

3.5	Ne jamais passer de charge, ni même le mât ou la flèche, au-dessus du travailleur.

3.6	Le travailleur applique les consignes de sécurité du guide de la CSST, Abattage manuel, plus particulièrement celles de la section sur le tronçonnage.

## 4.	Zones de danger

4.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 50 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer.

4.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’une tronçonneuse doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes;

- porter un dossard pour augmenter sa visibilité.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler, mettre les attachements au sol et ses commandes en position d’arrêt;

- communiquer ou faire signe au travailleur de s’approcher.

4.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : tronçonneuse = 50 m.

4.4	S’assurer que la tronçonneuse est munie d’un écriteau indiquant la zone de danger à au moins l’un des endroits suivants : la flèche du mât, le balancier du porteur ou les panneaux de côté (ex. : zone de danger, zone à risque, « stay back », « risk zone », etc.).

## 5.	Travaux d’entretien et de réparation

5.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

5.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

5.3	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

5.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

5.5	Suivre la procédure standard d’opération (SOP) pour le changement de la scie circulaire.

5.6	Vérifier les éléments critiques suivants : l’état de la scie circulaire, du mât, de la flèche et des boulons de la tourelle au moyen d’une inspection systématique, périodique et particulière.

5.7 	Tout travailleur doit être protégé contre les chutes de plus de 3m.