# 17- Consignes de sécurité : Opérateur de chargeur sur roues

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que le chargeur sur roues est muni des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- un grillage avant;

- un système de blocage des cylindres du mât;

- un dispositif de blocage de l’articulation;

- des plaques grillagées antidérapantes et/ou des bandes autocollantes antidérapantes aux endroits de marche;

- un gyrophare;

- un triangle phosphorescent et une trousse de panne (triangles et bâtons d’allumage rouges);

- un godet muni de dents;

- des chaînes appropriées aux quatre roues pour l’hiver;

- avertisseur de recul fonctionnel (bonne pratique);

- un câble et ses attaches anti-recul ayant la capacité de charge adéquate pour tirer un camion.

1.5	S’assurer que le chargeur possède un système de communication radio.

1.6	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer la machine quotidiennement de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.7	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique de l’entreprise.

1.10	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer le chargeur sur roues selon les recommandations du fabricant.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail. Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Vérifier l’état et du nettoyage des marches et des barres d’appui.

2.4	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.5	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine.

2.6	Avant de reculer, vérifier qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.7	Lors de travaux avec un signaleur, toujours l’avoir à la vue.

2.8	Lors des déplacements, basculer le godet vers l’arrière et le placer à la hauteur du châssis (environ 40 cm, selon la taille de la machine).

2.9	Indiquer aux conducteurs des camions comment se positionner et klaxonner un coup pour leur demander de s’arrêter.

2.10	Toujours charger sur le premier rapport.

2.11	Placer le chargeur perpendiculairement au camion, le godet assez haut pour ne pas toucher les côtés de la boîte.  Réduire la hauteur pour le godet no 1, afin d’atténuer le choc.

2.12	S’assurer que les roues du chargeur n’entrent pas en contact avec celles du camion.

2.13	Vider le godet en répartissant la charge dans le sens latéral (basculer le godet et finir en levant le mât).

2.14	Répartir la charge dans la boîte longitudinalement (ex. : godet no 1 : centre, godet no 2 : avant, godet no 3 : arrière, godet no 4 : centre).

2.15	Une fois le chargement terminé, éloigner le chargeur du camion et klaxonner deux fois.

2.16	Être extrêmement prudent lors de travaux effectués près des lignes électriques.

2.17	Faire tomber les matériaux en surplomb et se méfier des éboulements.

2.18	Avant de charger des roches, mettre un godet de gravier ou de sable dans le fond de la boîte.

2.19	Éliminer et trier les roches tout au long de la journée, à mesure qu’elles apparaissent.

2.20	Prévoir l’égouttement de l’aire de travail afin que le terrain reste solide.

2.21	Niveler le terrain pour empêcher le chargeur sur roues d’osciller lors des déplacements.

2.22	Porter une attention particulière aux pentes abruptes, aux trous (mous ou non) et aux accotements afin d’éviter les renversements.

2.23	Sur les chemins, adapter sa conduite et sa vitesse en fonction du tracé et de l’état du chemin ainsi que des conditions atmosphériques.

2.24	En descendant les pentes, utiliser adéquatement les rapports de vitesse.

2.25	Sur les chemins, allumer les phares et le gyrophare du chargeur sur roues.

2.26	Ne jamais faire monter un travailleur dans le godet.

2.27	Lors du poussage d’un camion semi-remorque dans une pente, charger le godet de manière à déplacer le centre de gravité de la charge un peu plus vers le camion et se donner un meilleur appui au sol, sans que le train arrière du chargeur ne se lève.

## 3.	Procédures sécuritaires pour pousser ou tirer un camion

3.1	Sabler la partie de la pente glissante avant de commencer l’opération de poussage.

3.2	Posséder une machine capable de retenir la charge en cas de recul du camion et se conformer au manuel du fabricant.

3.3	Pousser directement sur la remorque ou dans l’empilement selon le cas et se donner de la charge sur l’arrière de la remorque (modification requise) de manière à déplacer le centre de gravité de la charge un peu plus vers le camion et se donner un meilleur appui au sol, sans que le train arrière du chargeur sur roues ne se soulève.

3.4	Toujours utiliser un câble et ses attaches d’une capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas de coup de fouet en cas de rupture.

3.5	Posséder une communication radio avec le conducteur de camion pour synchroniser la manœuvre.

3.6	Avoir un signaleur à la vue et se tenir à une distance sécuritaire.

3.7	Suivre la procédure d’approche du chargeur sur roues.

3.8	Posséder une cloison protectrice sur le camion capable de résister à la pénétration d’une grume.

## 4.	Zones de danger

4.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 30 m lorsque la machine est en marche.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer la machine.

4.2	Le camionneur attend dans son camion ou se place dans un endroit sécuritaire situé à 30 m du chargeur sur roues et à la vue de l’opérateur.

4.3	Le travailleur qui veut s’approcher d’un chargeur sur roues doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur;

- s’approcher en s’assurant d’être vu par des signes.

L’opérateur doit :

- baisser le godet au sol, placer le pilote hydraulique au point neutre et actionner le frein de stationnement;

- communiquer ou faire signe au travailleur de s’approcher.

4.4	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : chargeur sur roues = 30 m.

## 5.	Travaux d’entretien et de réparation

5.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

5.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

5.3	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

5.4	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

5.5	Ne jamais travailler près des cylindres sans les avoir auparavant bloqués avec un système de blocage mécanique sécuritaire.

5.6	S’installer sur un terrain plat et bloquer les roues avec les cales de roues.