ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur d’ébrancheuse

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Ébrancher, écimer et couper des arbres en longueur, séparer les essences, tronçonner des arbres | Possibilité d’être frappé par un objet lors de la projection, de la pénétration ou de la chute de débris ligneux sur ou dans la cabine | Lors de l’ébranchage d’une tige | - Écran de protection « FOPS » - Grillage avant - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de déraper sur une surface glissante | Lors du déplacement de la machine | - Installer des crampons à l’automne |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Système d’extinction automatique - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de l’ébrancheuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Plaques grillagées antidérapantes ou bandes autocollantes antidérapantes - Positionner l’équipement sur un terrain plat - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du déplacement de l’équipement | - Porter sa ceinture de sécurité - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de heurter un travailleur avec l’ébrancheuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (50 m) - Écriteau sur la machine, le mât ou le porteur - Suivre la procédure d’approche de l’ébrancheuse - Appliquer le frein de stationnement - Mettre le mât au sol |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par l’ébrancheuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Blocages divers - Arrêter le moteur et appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage - La nuit et dans les secteurs isolés, aviser un autre travailleur que l’on descend de l’ébrancheuse et en spécifier la raison |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’une chute en hauteur | Lors de travaux sur le mât | - Porter les EPI requis - Utiliser une passerelle munie de garde-corps |  |  |  |  |  |  |