ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur d’abatteuse à scie circulaire ou multifonctionnelle

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| - Abattre et grouper des arbres - Abattre, ébrancher et tronçonner des arbres | Possibilité d’être frappé par un objet | Lors de la projection ou de la chute de débris ligneux sur ou dans la cabine | - Écran de protection « FOPS » - Cabine entièrement protégée par un écran de protection - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Système d’extinction automatique - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de l’abatteuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Plaques grillagées antidérapantes ou bandes autocollantes antidérapantes - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - La nuit et dans les secteurs isolés, aviser un autre travailleur lorsque l’on descend de l’abatteuse et en spécifier la raison |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du déplacement | - Porter sa ceinture de sécurité - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de heurter un travailleur avec l’abatteuse ou un arbre manipulé | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (100 m) - Suivre la procédure d’approche de l’abatteuse - Écriteau sur le mât ou sur le porteur - Avant de descendre de la machine, déposer la tête d’abattage au sol - Mettre le pilote hydraulique en position d’arrêt |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coincé dans la cabine | Lors du renversement de l’abatteuse | - Sortie de secours dégagée - Pratiquer l’évacuation de la machine - Inspecter les sorties |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un chicot | Lors des travaux dans les coupes semi-mécanisées ou dans les coupes mécanisées avec des chicots de fort diamètre | - Procéder à la mise à terre des chicots - Dans les coupes jardinatoires et ses variantes, identifier et marquer les chicots pour faciliter le travail de l’opérateur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coupé par la scie circulaire | Lors des travaux à l’extérieur de la cabine, à proximité de la scie, lorsqu’elle tourne par inertie | - Arrêter la scie dans une souche - Suivre les procédures d’approche de la scie - Arrêter le moteur - Appliquer les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement de l’abatteuse | Lors du travail en pente forte | - Structure de protection « ROPS » - Circuler dans le sens de la pente - Travailler de manière à ne pas déstabiliser le porteur - Suivre les recommandations du fabricant pour le travail en pente forte - Effectuer le travail de jour |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par l’abatteuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Arrêter le moteur - Bloquer le capot - Ne pas travailler sous une charge suspendue - Appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |