# 15- Consignes de sécurité : Opérateur d’ébrancheuse

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	Porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :

- un casque de sécurité;

- des bottes de sécurité;

- des lunettes de sécurité;

- tout autre EPI approprié à la nature du travail.

1.2	Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses collègues.  Signaler à son contremaître tout danger ou risque inhabituel lié à sa tâche.

1.3	Ne jamais travailler seul, à moins qu’un programme de surveillance n’ait été établi.  Celui-ci peut prévoir des rondes quotidiennes ou un moyen de communication efficace.

1.4	S’assurer que l’ébrancheuse est munie des équipements de protection et de sécurité suivants :

- un écran de protection (« FOPS »);

- une structure de protection en cas de retournement (« ROPS »);

- un grillage avant;

- des plaques grillagées antidérapantes et/ou des bandes autocollantes antidérapantes aux endroits de marche.

1.5	Tenir la machine propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Nettoyer quotidiennement la machine de tout débris de bois, branche, chiffon huileux, outil, etc.

1.6	Vérifier l’état et le nettoyage des marchepieds et des barres d’appui.

1.7	S’assurer de la présence d’une sortie de secours accessible et bien dégagée.

1.8	Avoir à sa disposition la trousse de premiers soins et l’adrénaline (EpiPen), si applicable.

1.9	Respecter les normes minimales de la SOPFEU.  Notamment, toute machine doit être munie d'extincteurs appropriés en bon état de fonctionnement.

1.10	Collaborer au processus d’inspection systématique et périodique.

1.11	Porter la ceinture de sécurité en tout temps.

## 2.	Procédures sécuritaires d’opération

2.1	Opérer l’ébrancheuse selon les recommandations du fabricant.

2.2	Vérifier la machine quotidiennement avant de commencer le travail.  Toute défectuosité mécanique est immédiatement rapportée ou corrigée.

2.3	Monter et descendre de la machine face à celle-ci en utilisant les trois points d’appui.

2.4	Ne pas tolérer de passager à l’intérieur de la cabine ou sur les marchepieds lorsque celle-ci est en marche.

2.5	Avant de reculer, s'assurer qu'il n'y a personne, ni véhicule derrière la machine.

2.6	Déposer le bois ébranché sur un longeron en faisant des empilements droits, équarris et sécuritaires.

2.7	Ébrancher le bois en respectant les instructions de travail concernant la séparation des essences, la carie admissible par essence, l’étagement pour le mesurage et l’étêtage au fin bout.

2.8	Procéder à la mise à terre des arbres et chicots résiduels dans l’aire d’ébranchage.

2.9	Ne pas obstruer les fossés et les ponceaux avec les branches.

2.10	Lorsque l’on descend de la machine, la stationner sur un terrain plat, placer le mât au sol et arrêter le moteur.

2.11	Pour les travaux d’écimage et de tronçonnage, appliquer les directives du guide de la CNESST, Abattage manuel, ainsi que les consignes de sécurité de l’écimeur et de l’abatteur manuel.

2.12	Identifier les empilements avec ses numéros.

2.13	En opération, fermer les portes de la cabine.

## 3.	Zones de danger

3.1	Vérifier s'il n'y a personne dans un rayon de 50 m quand la machine est en opération.  Si un travailleur est observé, cesser d’opérer la machine.

3.2	Le travailleur qui veut s’approcher d’une ébrancheuse doit le faire selon cette procédure :

- communiquer préalablement avec l’opérateur.

L’opérateur doit :

- cesser de travailler, mettre les attachements au sol et ses commandes en position d’arrêt;

- faire signe au travailleur de s’approcher.

3.3	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : ébrancheuse = 50 m.

3.4	S’assurer que l’ébrancheuse est munie d’un écriteau indiquant la zone de danger à au moins l’un des endroits suivants : flèche du mât, balancier du porteur ou panneaux de côté (ex.: zone de danger, zone à risque, « stay back », « risk zone », etc).

## 4.	Travaux d’entretien et de réparation

4.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

4.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

4.3	Effectuer toute réparation mécanique en conformité avec le guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt.

4.4	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : couper la commande du pilote hydraulique, blocage);

- en présence de deux travailleurs ou plus : l’opérateur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue de l’opérateur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue de l’opérateur et utiliser les signaux manuels.

4.5	Se protéger contre les chutes en hauteur lors de travaux sur le mât de l’ébrancheuse.

4.6	S’assurer de mettre les blocages mécaniques (ex. : appuyer le mât sur une pile, chaînes reliant les deux mâts, etc.).

4.7 	Tout travailleur doit être protégé contre les chutes de plus de 3m.