ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de camion articulé

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Transport de matériel granulaire | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors de la circulation sur des chemins en mauvais état ou lors d’un renversement | - Fixer les outils solidement dans la cabine - Placer les outils dans un coffre, à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Système d’extinction automatique - Faire le nettoyage préventif |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du camion articulé | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un renversement | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper ou d’écraser un travailleur avec le camion articulé | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (30 m) - Suivre la procédure d’approche du camion articulé - Porter un dossard à bandes réfléchissantes - Avoir un avertisseur de recul automatique fonctionnel (bonne pratique) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un déplacement imprévu (pente, glace, etc.) du camion | - Appliquer le frein de stationnement - Mettre la lame au sol - Augmenter la zone de danger à 60 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris mécanique | - Effectuer des vérifications quotidiennes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un excès de vitesse sur le chantier | - Respecter les limites de vitesse établies par l’entreprise - Présence d’une méthode de contrôle et de supervision |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle, possibilité de faire une embardée | Lors d’une perte de contrôle associée à une mauvaise visibilité (conditions climatiques, poussière) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Allumer ses phares en tout temps - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques - Ralentir, mais ne pas s’immobiliser brusquement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du mauvais état de la chaussée (présence de trous, d’eau, de glace, de surfaces instables, etc.) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Aviser le superviseur des opérations |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un excès de vitesse | - Porter sa ceinture de sécurité - Respecter les limites prescrites par le Code de la sécurité routière ou le Guide de la signalisation routière sur les terres et dans les forêts de l’État, selon la classe du chemin - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une communication inefficace | - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la présence d’un véhicule à circulation lente (niveleuse, chargeuse, villégiateur, etc.) | - Respecter les distances d’approche reconnues - Ne pas dépasser sans communication radio préalable |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris mécanique ou du mauvais entretien de l’équipement | - Faire une ronde de sécurité avant le départ - Se conformer aux recommandations du fabricant (entretien et pièces) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une surcharge de l’équipement | - Ne pas dépasser la capacité nominale du camion - Diminuer sa charge |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la descente d’une pente abrupte ou glissante | - Utiliser adéquatement les rapports de vitesse - Utiliser le frein moteur lorsque requis et avec discernement - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être heurté par un autre véhicule | Lors d’un arrêt en bordure de la route | - Choisir un endroit sécuritaire, suffisamment dégagé - Signaler son arrêt par radio - Placer les triangles de sécurité (si nécessaire) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une panne | - Avoir à sa disposition une trousse de dépannage en cas d’urgence - Placer les triangles de sécurité - Signaler la panne par radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le camion croise un autre véhicule | - Donner priorité au véhicule chargé - Ralentir lors du croisement et se placer le plus possible à droite |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation dans les zones d’exploitations forestières | - Respecter les zones de danger des différents équipements - Suivre la procédure d’approche de la machinerie - Se stationner dans un endroit sécuritaire - Ralentir et garder sa droite à l’approche d’une pente (endroit le plus à risque de collision) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision avec le chargeur sur roues ou la pelle hydraulique | Lors du positionnement pour le chargement | - Rester en contact radio et visuel avec le préposé au chargement et suivre ses directives |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du camion articulé | Lors du déchargement du contenu | - Structure de protection « ROPS » - Déverser le contenu en un seul tas, en plaçant le camion droit - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du déchargement du contenu en avançant sur un chemin inégal | - Structure de protection « ROPS » - Déverser le contenu en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En présence de matériaux granulaires collants | - Structure de protection « ROPS » - Déverser le contenu en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque la charge est mal équilibrée | - Structure de protection « ROPS » - Déverser le contenu en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un déplacement en pente latérale | - Structure de protection « ROPS » - Déverser le contenu en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation dans un accotement mou pour laisser passer un camion chargé | - Structure de protection « ROPS» - Donner la priorité au camion chargé - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection | Lors du dégagement d’un véhicule embourbé (bris d’une chaîne ou d’un câble et coup de fouet) | - Utiliser des chaînes ou des élingues de capacité suffisante - Décharger le contenu - S’éloigner de la zone de projection - Utiliser de préférence des courroies en tissu |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le camion ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer la benne en position levée - Bloquer le camion, si nécessaire - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’éclatement, de projection et d’explosion de pneus | Lors de la surchauffe des freins ou d’un contact entre le camion et une charge électrique (arc électrique) | - Connaître les risques reliés à la pyrolyse du pneu - Attendre le refroidissement du pneu et enlever l’air avant de commencer les travaux |  |  |  |  |  |  |