ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Opérateur de débusqueuse à câbles

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Débusquer des tiges du secteur d’intervention à la jetée et/ou aux empilements de bois | Possibilité d’être frappé par un objet lors de la projection, de la pénétration ou de la chute de débris ligneux sur ou dans la cabine | Lors de la circulation avec la débusqueuse, en poussant des arbres avec la lame ou le poussoir | - Écran de protection « FOPS » - Cabine entièrement protégée par un écran de protection - Opérer les portes fermées - Attacher les tiges entre 30 cm et 60 cm du bout - S’assurer que les chaînes sont bien ajustées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par le câble | Lors d’un bris du câble et d’un coup de fouet | - Écran protecteur entre le treuil et l’opérateur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le compartiment-moteur quotidiennement - Placer le réservoir à l’extérieur de la cabine - Utiliser un réservoir conforme |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode de travail sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors du renversement de la débusqueuse | - Fixer les outils solidement dans la cabine - Munir la scie à chaîne de son protège-lame ou la fixer à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter de la débusqueuse | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’écraser ou de frapper un travailleur avec la débusqueuse ou un arbre treuillé | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Respecter la zone de danger (45 m) - Suivre la procédure d’approche de la débusqueuse - Porter un dossard à bandes réfléchissantes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque la débusqueuse avance ou recule inopinément | - Appliquer le frein de stationnement - Mettre la lame au sol |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le système de freinage est défectueux | - Effectuer une vérification quotidienne du système de freinage (essai dynamique) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par des tiges accrochées par la débusqueuse | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger | - Respecter la zone de danger (45 m) - Suivre la procédure d’approche de la débusqueuse |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par les tiges attachées avec les élingues | Lors du treuillage, du blocage ou du débusquage des tiges | - Respecter la zone de danger (1,5 x la longueur de la tige) - Se tenir dans un écran d’arbres |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par les élingues ou des tiges | Lors de l’enroulement du câble à la jetée | - Opérer la débusqueuse et le treuil en position assise |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un chicot | Lors de la chute d’un chicot | - Préconiser l’utilisation de la débusqueuse pour la mise à terre d’un chicot |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement de la débusqueuse | Lors du travail en pente abrupte | - Structure de protection « ROPS » - Débusquer dans l’axe de la pente - Suivre les recommandations du fabricant - Construire un sentier de débusquage |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du treuillage de la charge | - Angle de 30° maximum par rapport aux arbres abattus |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se blesser les mains en manipulant un câble effiloché | Lors de la manipulation du câble et des élingues | - Porter des gants à l’épreuve des fils cassés - Remplacer un câble ou des élingues effilochés |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par la débusqueuse ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Utiliser les outils appropriés - Se conformer au manuel de l’opérateur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - S’assurer que les organes de transmission sont protégés - Arrêter le moteur, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage - Porter les EPI appropriés |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coincé par le maître-câble | Lors de la réalisation du noeud | - Utiliser un outil approprié (pince-étau) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’enroulement d’un câble neuf | - L’enrouler à deux personnes et dérouler le câble sur toute sa longueur avant d’amorcer l’enroulement |  |  |  |  |  |  |
| Pousser un camion | Possibilité de ne pas retenir la charge du camion lors du poussage et se faire écraser | Lors de travaux dans une pente enneigée ou glacée et en poussant un camion | - Posséder des chaînes aux quatre roues - Posséder une communication radio pour synchroniser la manœuvre - Posséder une machine capable de retenir la charge en cas de recul du camion - Sabler la partie de la pente glissante avant de commencer l’opération de poussage - Se donner de la charge directement sur l’arrière du camion (modification requise) ou sur le dernier empilement |  |  |  |  |  |  |
| Tirer un camion | Possibilité d’être frappé par le câble | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger de l’équipement | - Le camionneur demeure dans la cabine lors de la manœuvre - Arrêter tout mouvement de la débusqueuse à la vue d’un travailleur dans la zone de danger |  |  |  |  |  |  |
|  | Lors d’un bris du câble et d’un coup de fouet | - Utiliser un câble et ses attaches de la capacité suffisante et favoriser un lien qui ne provoque pas de coup de fouet en cas de rupture - Posséder une communication radio pour synchroniser la manœuvre |  |  |  |  |  |  |  |