ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Écimeur

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Écimer des arbres abattus dans les coupes semi-mécani-sées, abattre des chicots résiduels | Possibilité d’incendie | Lors du plein d’essence de la scie | - S’assurer que la scie est munie d’un silencieux avec pare-étincelles - Utiliser un réservoir portatif conforme - Ne jamais transporter d’essence sur soi - Ne pas fumer - Porter un extincteur portatif de 225 g - Mettre la scie en marche à au moins 3 m de l’endroit où l’on a fait le plein - Laisser refroidir le moteur avant de faire le plein - Arrêter le moteur pour remplir le réservoir - Utiliser le bec verseur - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par la scie | Lors de la perte de maîtrise de la scie au démarrage | - Appuyer la scie solidement au sol ou la tenir entre les genoux |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perdre l’équilibre et de trébucher | Lors de l’écimage | - Avoir les pieds en position d’équilibre |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de trébucher sur la scie | En circulant d’arbre en arbre | - Transporter la scie de façon à ce que la lame soit vers l’arrière |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un arbre | Lors de travaux effectués à proximité de l’abatteuse, de la débusqueuse ou d’un autre écimeur | - Suivre la procédure d’approche de la machinerie - Respecter les zones de danger suivantes : abatteuse = 100 m débusqueuse = 45m écimeur = 45 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un chicot | Lors de travaux effectués à proximité de chicots résiduels | - Abattre les chicots s’ils ne présentent pas un risque élevé à l’abattage - Utiliser les techniques spéciales d’abattage des chicots - Ne pas écimer en présence de chicots dans l’aire de travail - Ne pas abattre les arbres martelés et oubliés en direction d’un chicot - L’opérateur de la débusqueuse complète le travail qui n’a pas été fait par l’abatteuse ou par l’écimeur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de glisser et de trébucher | Lors des déplacements sur les surfaces glissantes (automne) | - Utiliser des bottes cloutées ou avec des crampons |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’effort excessif | Lorsque la scie se coince avec de grosses branches | - L’opérateur de l’abatteuse place les arbres de manière à ne pas créer de tension - Dégager l’aire de travail en cas de mouvements inattendus - Couper les branches secondaires en premier - Commencer les coupes dans la zone de compression et finir dans la zone de tension |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de recul (« kick back ») | Lorsque la scie se coince dans de grosses branches | - L’opérateur de l’abatteuse place les arbres de manière à ne pas créer des tensions - Dégager l’aire de travail en cas de mouvements inattendus - Couper les branches secondaires en premier - Commencer les coupes dans la zone de compression et finir dans la zone de tension |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contact avec le bout du guide-chaîne et augmentation du risque de recul | Lors de l’écimage dans les groupes d’arbres (« bunch ») dont les branches sont enchevêtrées | - L’opérateur de l’abatteuse met un soin particulier à placer le bois - Redoubler de prudence, éviter la zone de recul - Ne pas scier vers soi |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (chaleur) | Lors des journées chaudes, surtout si le travailleur n'est pas acclimaté | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler à la chaleur – Attention! publié par la CNESST - Disposer d’un approvisionnement d'eau fraîche et potable suffisant (boire 250 ml d’eau aux 10, 15 ou 20 minutes selon la chaleur) - Se reposer à l'ombre après une période intensive de travail |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de choc anaphylactique | Lors de piqûres de guêpes | - Avoir reçu la formation et l’information à ce sujet - Disposer de deux auto-injecteurs d’adrénaline (EpiPen) par groupe de travailleurs |  |  |  |  |  |  |