ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Conducteur de camion semi-remorque

Condition préalable : le conducteur doit posséder un permis de la classe appropriée et valide.

Bonne pratique : le dossier du conducteur doit être revu par l’employeur au moins une fois par an.

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* |  | Non |  |  |  |  |
| Circulation sur les chemins forestiers | Possibilité d’être frappé par des outils gardés dans la cabine | Lors de la circulation sur un chemin en mauvais état ou lors d’un renversement | - Fixer les outils solidement dans la cabine - Placer les outils dans un coffre, à l’extérieur de la cabine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer des normes minimales de la SOPFEU - Faire le nettoyage préventif |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode de travail sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du camion | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Nettoyer ses bottes avec la brosse sur le réservoir de diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’accès à la remorque ou du déplacement sur celle-ci | - Si possible, travailler du bas de la remorque - Choisir un endroit éclairé - Utiliser les accès prévus à cet effet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle, possibilité de faire une embardée | Lors d’une perte de contrôle associée à une mauvaise visibilité (conditions climatiques, poussière) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Allumer ses phares en tout temps - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques - Ralentir, mais ne pas s’immobiliser brusquement - Garder la droite en montant une pente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du mauvais état de la chaussée (présence de trous, d’eau, de glace, de surfaces instables, etc.) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Aviser le superviseur des opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un excès de vitesse | - Porter sa ceinture de sécurité - Respecter les limites prescrites par le Code de la sécurité routière ou le Guide de la signalisation routière sur les terres et dans les forêts de l’État, selon la classe du chemin - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une communication inefficace | - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la présence d’un véhicule à circulation lente (niveleuse, chargeuse, villégiateur, etc.) | - Respecter les distances d’approche reconnues - Ne pas dépasser sans communication radio préalable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le camion traverse un passage à niveau | - Faire un arrêt, à au moins 5 m des voies, lors du transport de marchandises dangereuses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris mécanique ou du mauvais entretien de l’équipement | - Faire une vérification avant départ - Se conformer aux recommandations du fabricant (entretien et pièces) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une surcharge de l’équipement | - Ne pas dépasser la capacité nominale du camion - Diminuer sa charge - Mettre des balances sur les roues |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la descente d’une pente abrupte et ou glissante | - Utiliser adéquatement les rapports de vitesse - Utiliser le frein moteur lorsque requis et avec discernement - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsqu’un véhicule précède le camion | - Garder une distance minimale de 300 m et de 1 000 m, si la visibilité est réduite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le camion s’approche d’un pont à voie unique et le traverse | - Respecter la limite de vitesse indiquée - Signaler sa présence - S’entendre sur la priorité de circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être heurté par un autre véhicule | Lors d’un arrêt en bordure de la route | - Choisir un endroit sécuritaire, suffisamment dégagé - Signaler son arrêt par radio - Placer les triangles (si nécessaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une panne | - Avoir à sa disposition une trousse de dépannage en cas d’urgence - Placer les triangles de sécurité - Signaler la panne par radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le camion croise un autre véhicule | - Donner priorité au véhicule chargé - Ralentir lors du croisement et se placer le plus possible à droite - À l’approche d’une montée (endroit le plus à risque de collision), ralentir et garder sa droite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation dans les zones d’exploitations forestières | - Respecter les zones de danger des différents équipements - Suivre la procédure d’approche de la machinerie - Se stationner dans un endroit sécuritaire (distance, stabilité et visibilité) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de blesser un passager | Lors d’une collision | - Ne pas transporter de passager, à moins d’une situation d’urgence |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le passager descend du camion et circule sur le site des opérations forestières | - Aucun passager n’est autorisé à circuler sur le site des opérations forestières |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être heurté par une tige | Lors d’un déplacement de la charge sur la remorque | - Munir le camion d’un écran de protection - S’assurer que l’arrimage est fait conformément aux règles d’arrimage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de heurter un piéton | Lors de la circulation dans les zones d’exploitations forestières | - Respecter les zones de danger des différents équipements - Suivre la procédure d’approche de la machinerie - Se stationner dans un endroit sécuritaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de pierres | En circulant sur les chemins de gravier | - Ralentir à l’approche d’un piéton ou d’un véhicule immobilisé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de fatigue | Lors de la conduite du véhicule | - Prendre une pause ou une période de repos - Respecter les règles sur les heures de conduite et de repos (SAAQ) - Reporter le déplacement, si possible |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un coup de fouet (bris d’un lien) | Lors du désembourbage ou en montant les pentes abruptes | - S’assurer de la résistance des chaînes et des câbles - Utiliser de préférence des courroies en tissu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargement et déchargement | Possibilité d’être frappé par une grume | Lorsqu’une grume frappe le camion | - Éviter de placer la cabine vis-à-vis l’endroit de la pile où la chargeuse saisit le bois |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par une grume manipulée par l’opérateur de la chargeuse à bois | Lorsque le conducteur sort de sa cabine et se déplace dans la zone de danger | - Demeurer à l’extérieur de la zone de danger (50 m) et à la vue de l’opérateur ou dans la cabine - Signalisation du danger sur le mât ou sur le porteur - Suivre la procédure d’approche de la chargeuse - Surveiller le haut du chargement pour identifier la chute possible d’un arbre - Avoir un avertisseur de recul automatique fonctionnel (bonne pratique) - Arrimer et désarrimer le chargement en dehors du rayon d’action de la chargeuse (50 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrimage et désarrimage | Possibilité d’être frappé par une grume | Lors de la chute d’une grume instable | - Vérifier le haut du chargement - Suivre les procédures d’arrimage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un crochet ou un câble d’attache | Lors du passage des câbles avec ou sans la chargeuse | - Vérifier le haut du chargement - Suivre les procédures d’arrimage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chute en hauteur | En retirant les grumes et les branches qui dépassent | - Utiliser les rampes d’accès - Revenir à la chargeuse pour que cette opération soit réalisée mécaniquement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de glissement du chargement | Lorsque la méthode de chargement « butt and top » est utilisée | - Respecter les techniques de chargement en fonction de l’essence, la longueur et la vulnérabilité aux glissements |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par la barre de force | Lors du serrage des câbles | - Utiliser des gants antidérapants - Éviter d’aller trop vite - Avoir les pieds appuyés sur un point d’appui stable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par la scie à chaîne | Lors de la coupe des tiges trop longues et des branches qui dépassent du chargement | - Voir l’analyse des risques de l’utilisateur de scie à chaîne - Porter les EPI requis - Utiliser de préférence la scie à chaîne à élaguer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de heurter un tiers | Lors de la perte ou du déplacement d’une grume pendant le transport | - Respecter les normes d’arrimage - Vérifier le système d’arrimage - Vérifier le comportement de la charge sur la route - Resserrer les câbles aux endroits désignés et à la boîte scellée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le camion ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel du conducteur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer le camion, si nécessaire - Appliquer les instructions de travail et les procédures de Cadenassage ou maîtrises des énergies |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’éclatement, de projection et d’explosion de pneus | Lors de la surchauffe des freins ou d’un contact entre le camion et une charge électrique (arc électrique) | - Connaître les risques reliés à la pyrolyse du pneu - Attendre le refroidissement du pneu et enlever l’air avant de commencer les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |