ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Conducteur de camion 10 ou 12 roues à benne basculante ou épandeur d’abrasifs.

Condition préalable : le conducteur doit posséder un permis de la classe appropriée et valide.

Bonne pratique : le dossier du conducteur doit être revu par l’employeur au moins une fois par an.

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Transport de matériel granulaire | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Faire le nettoyage préventif |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du plein de carburant | - Éviter les débordements - Arrêter le moteur ou prévoir une autre méthode sécuritaire - Ne pas fumer |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du camion à benne | Lors de l’accès ou de la descente de la cabine | - Vérifier l’état et le nettoyage des marches et des barres d’appui - Monter et descendre face à la cabine en utilisant les 3 points d’appui - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un renversement | - Opérer les portes fermées - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se faire écraser les doigts | Lors de la fermeture du panneau arrière | - Fermer le panneau arrière à l’aide d’une machine - Utiliser un outil manuel |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du camion à benne | Lors du déchargement du contenu en avançant sur un chemin inégal | - Déverser le contenu de la benne en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité - Si la pente latérale est trop prononcée, prendre d’autres moyens : lever la benne moins haut, se placer à 90° par rapport au chemin, décharger à l’avance ou plus loin, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En présence de matériaux granulaires collants | - Déverser le contenu de la benne en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité - Si la pente latérale est trop prononcée, prendre d’autres moyens : lever la benne moins haut, se placer à 90° par rapport au chemin, décharger à l’avance ou plus loin, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque la charge est mal équilibrée | - Déverser le contenu de la benne en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité - Si la pente latérale est trop prononcée, prendre d’autres moyens : lever la benne moins haut, se placer à 90° par rapport au chemin, décharger à l’avance ou plus loin, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un déplacement en pente latérale | - Déverser le contenu de la benne en un seul tas - Ne pas circuler en maintenant la benne en position levée - Porter sa ceinture de sécurité - Si la pente latérale est trop prononcée, prendre d’autres moyens : lever la benne moins haut, se placer à 90° par rapport au chemin, décharger à l’avance ou plus loin, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de frapper ou d’écraser un travailleur avec le camion à benne | Lors de la présence d’un travailleur dans la zone de danger | - Respecter la zone de danger (15 m) - Suivre la procédure d’approche du camion à benne - Avoir un avertisseur de recul automatique fonctionnel (bonne pratique) - Porter un dossard à bandes réfléchissantes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un déplacement imprévu (pente, glace, etc.) du camion | - Appliquer le frein de stationnement - Élargir la zone de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris mécanique | - Effectuer une vérification avant départ - Bloquer la benne et les roues - Arrêter le moteur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un excès de vitesse sur le chantier | - Respecter les limites de vitesse établies par l’entreprise - Présence d’une méthode de contrôle et de supervision |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision ou de contact avec un véhicule ou un obstacle, possibilité de faire une embardée | Lors d’une perte de contrôle associée à une mauvaise visibilité (conditions climatiques, poussière) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Allumer ses phares en tout temps - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques - Ralentir, mais ne pas s’immobiliser brusquement - Garder une distance de plus de 300 m entre chaque véhicule |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du mauvais état de la chaussée (présence de trous, d’eau, de glace, de surfaces instables, etc.) | - Porter sa ceinture de sécurité - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement - Aviser le superviseur des opérations |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un excès de vitesse | - Porter sa ceinture de sécurité - Respecter les limites prescrites par le Code de la sécurité routière ou le Guide de la signalisation routière sur les terres et dans les forêts de l’État, selon la classe du chemin - Réduire sa vitesse et adapter sa conduite en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin et de son chargement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une communication inefficace | - Signaler sa présence par radio à chaque borne kilométrique et aux endroits critiques |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la présence d’un véhicule à circulation lente en avant (niveleuse, chargeuse, villégiateur, etc.) | - Respecter les distances d’approche reconnues - Ne pas dépasser sans communication radio préalable |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’un bris mécanique ou du mauvais entretien de l’équipement | - Faire une vérification avant départ - Se conformer aux recommandations du fabricant (entretien et pièces) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une surcharge de l’équipement | - Ne pas dépasser la capacité nominale du camion - Diminuer sa charge |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la descente d’une pente abrupte et/ou glissante | - Utiliser adéquatement les rapports de vitesse - Utiliser le frein moteur lorsque requis et avec discernement - Porter sa ceinture de sécurité |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être heurté par un autre véhicule | Lors d’un arrêt en bordure de la route | - Choisir un endroit sécuritaire, suffisamment dégagé - Signaler son arrêt par radio - Placer les triangles de sécurité (si nécessaire) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une panne | - Avoir à sa disposition une trousse de dépannage en cas d’urgence - Placer les triangles de sécurité - Signaler la panne par radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lorsque le camion croise un autre véhicule | - Donner priorité au véhicule chargé - Ralentir lors du croisement et se placer le plus possible à droite - Ralentir et garder sa droite à l’approche d’une montée (endroit le plus à risque de collision) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la circulation dans les zones d’exploitations forestières | - Respecter les zones de danger des différents équipements - Suivre la procédure d’approche de la machinerie - Stationner dans un endroit sécuritaire (distance, stabilité et visibilité) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de collision avec le chargeur sur roues ou la pelle hydraulique | Lors du positionnement pour le chargement | - Rester en contact radio et visuel avec le préposé au chargement et suivre ses directives |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de roche | En enlevant une roche prise entre deux pneus | - Installer un anneau d’ancrage sur la benne et utiliser une chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un coup de fouet (bris d’un lien) | Lors du désembourbage ou en montant les pentes abruptes | - S’assurer de la résistance des chaînes et des câbles - Utiliser de préférence des courroies en tissu |  |  |  |  |  |  |
| Travaux mécaniques | Possibilité d’être coincé, coupé, heurté ou écrasé par le camion ou une partie de l’équipement | Lors des entretiens et des réparations | - Se conformer au manuel du conducteur du fabricant - Se conformer au guide de la CNESST, Réparations mécaniques en forêt - Bloquer la benne en position levée - Bloquer le camion, si nécessaire - Appliquer les instructions de travail et les Cadenassage ou maîtrises des énergies |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’éclatement, de projection et d’explosion de pneus | Lors de la surchauffe des freins ou d’un contact entre le camion et une charge électrique (arc électrique) | - Connaître les risques reliés à la pyrolyse du pneu - Attendre le refroidissement du pneu et enlever l’air avant de commencer les travaux |  |  |  |  |  |  |
| Entretien des chemins l’hiver avec camion épandeur d’abrasifs (sableuse) | Possibilité de perdre des roches dans le chemin | Lors de l’épandage de sables | - Choix du banc d’emprunt - Tamiser les matériaux - Tamis à forts angles - Ouverture et fermeture des tamis - Nettoyer les tamis |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de faire une chute en bas ou dans la benne | Lors de l’accès à la benne du camion épandeur d’abrasifs | - Conception de l’échelle, passerelles et barres d’appui |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de manquer d’adhérence dans les côtes | Lors du sablage et/ou du déneigement des côtes | - Utilisation de chaînes de roues |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se faire coincer ou entraîner par des mécanismes | Lors du déblocage du convoyeur | - Munir les chaînes et les organes de transmission de gardes protecteurs - Commande neutre, avance, recule - Arrêt du convoyeur - Manuel d’utilisation - Verrouillage ou cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se faire encoffrer | Lors du déblocage et du nettoyage dans la benne | - Blocage du tamis - Arrêt du moteur - Manuel d’utilisation - Verrouillage ou cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’utilisation par le conducteur « B » | Lors des déblocages, entretiens et réparations | - Verrouillage ou cadenassage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de se faire entrainer par le convoyeur | Lors des déblocages et des nettoyages de la benne | - Benne chauffante - Vibrateur de benne - Arrêt du convoyeur - Méthode de travail en 2-3 étapes - Manuel d’utilisation - Cadenassage de la valve de contrôle de l’hydraulique - Arrêt du moteur et clés dans les poches |  |  |  |  |  |  |
| Déneigement des chemins avec camion muni d’équi-pements de déneigement | Possibilité de faire une embardée | Lors du déneigement des chemins | - Vérification des ancrages et des chaînes de retenues - Angle d’attaque des lames - Ajustement de la hauteur des patins - Vitesses adaptées |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’une collision entre un utilisateur et la pelle du camion 10 roues | Lors du déneigement des chemins | - Réflecteurs et lumière de coin de pelle |  |  |  |  |  |  |