ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Conducteur de véhicule tout-terrain (VTT)

Condition préalable : le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans.

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Conduire un VTT pour se rendre à son lieu de travail, transporter des plants | Possibilité d’incendie | Lors de l’accumulation de matières combustibles | - Appliquer les normes minimales de la SOPFEU - Nettoyer le véhicule quotidiennement |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un véhicule lourd | Lors du déplacement sur les chemins forestiers | - Munir le VTT d’un fanion jaune - Éviter les chemins forestiers de classes 1 et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement ou d’être frappé par des arbres | Lors du débardage du bois sans remorque | - Le VTT n’est pas conçu pour le débardage du bois |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un câble (coup de fouet) | Lors de l’utilisation d’un câble pour tirer une charge | - Ne pas tirer une charge à l’aide d’un lien qui peut provoquer un coup de fouet (vérifier le poids de la charge et s’assurer que celle-ci ne risque pas de se coincer) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter du VTT | Lors du transport d’un passager | - Un seul passager prend place sur le VTT, à moins qu’il ne soit conçu pour transporter deux passagers. |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de perte de contrôle, d’embardée ou de renversement | Lors de la conduite | - Adopter une conduite préventive, en fonction de l’état du terrain - Être formé et informé sur les risques reliés à l’utilisation du VTT - Adapter sa vitesse en fonction des conditions atmosphériques, du tracé et de l’état du chemin ou du sentier - Respecter les capacités de remorquage et de chargement du VTT - Garder les pieds sur les repose-pieds - Porter les EPI prévus par le fabricant et les règlements |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de renversement du VTT | Lors du chargement du VTT dans la camionnette ou la remorque | - Utiliser des rampes adaptées et arrimées - Se placer sur un terrain plat |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (froid) | Lors des journées froides ou pluvieuses | - Se vêtir en fonction des conditions climatiques - Suivre les recommandations du dépliant Travailler au froid! Prévenir et soigner les gelures et l’hypothermie publié par la CNESST |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (chaleur) | Lors des journées chaudes | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler à la chaleur – Attention! publié par la CNESST |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’isolement | Lors d’un bris ou d’une panne | - Avoir à sa disposition les outils du fabricant et des pièces de rechange - S’assurer qu’au moins une personne est informée des déplacements prévus et de l’horaire - Avoir un système de communication - Vérifier le niveau de carburant avant le départ |  |  |  |  |  |  |