# 7- consignes de sécurité : conducteur de camion semi-remorque

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les consignes qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutées.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

## 1.	Consignes générales

1.1	S’assurer que le chargement ne dépasse pas les charges nominales maximales.

1.2	Porter en tout temps ses équipements de protection individuelle (EPI) lorsque l’on travaille et circule sur les sites d’opérations forestières à pied, tels que :

- des bottes de sécurité;

- un casque de sécurité;

- des gants;

- un dossard à bandes réfléchissantes;

- tout autre EPI requis par le travail (ex. : lunettes).

1.3	Porter en tout temps ses EPI lors de travaux comme l’arrimage, le désarrimage, la vérification ou la réparation sur le terrain de la compagnie, le long des routes publiques ou forestières ou sur les sites où sont effectuées des livraisons.

1.4	Ne pas transporter de passager dans son camion sur les sites d’opérations forestières de l’entreprise.  Exceptionnellement, les instructeurs, avec preuve à l’appui, ou des employés de l’entreprise sont admis.

1.5	Respecter en tout temps la signalisation concernant la vitesse et la circulation autant sur les routes, sur les sites d’opérations forestières que dans les cours d’usine.

1.6	S’assurer que le véhicule est muni, en plus du matériel requis par le Code de la sécurité routière, des équipements suivants :

- une radio avec les fréquences appropriées;

- un extincteur respectant les normes minimales de la SOPFEU;

- une trousse de premiers soins;

- une lanterne de secours;

- un levier ou une barre (61 cm minimum) pour serrer les câbles;

- des câbles ou des sangles de rechange pour l’arrimage;

- un outil pour couper les tiges dépassant la largeur d’un chargement (hache et sciotte) ou une scie à chaîne avec les EPI requis;

- une hache;

- une masse;

- un balai;

- du lave-vitre;

- une clé de roue;

- des chaînes doubles;

- un cric;

- un coffre à outils contenant les principales clés;

- une lumière rouge, un drapeau ou un gyrophare pour les surlongueurs (bois en longueur)

- une trousse de dépannage.

1.7	S’assurer que le camion est muni d’une cloison protectrice d’une hauteur d’au moins 1,83 m et capable de résister à une charge statique horizontale vers l’avant à 40 % de la masse totale de la cargaison.  La cloison ne doit comporter ni ouverture, ni trou pouvant permettre à une grume de passer au travers.

1.8	Ne pas jeter de rebuts ou de contenants vides en forêt ou le long des routes publiques; les ramener et les jeter dans les poubelles de son domicile ou dans celles de l’entreprise.

1.9	Conduire le camion selon les recommandations du fabricant.

1.10	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

1.11	Se référer au besoin au guide de la SAAQ, Conduire un véhicule lourd.

## 2.	Procédure avant départ

2.1	Vérifier la présence des EPI avant de commencer son quart de travail.

2.2	Effectuer la vérification avant départ selon le Code de la sécurité routière, dans un endroit plat, libre de tout débris, de glace, etc.  En présence de défectuosité mineure, aviser le superviseur ou son représentant aussitôt que possible; en présence de défectuosité majeure, effectuer ou faire effectuer la réparation avant de circuler.

2.3	S’assurer d’avoir tous les documents requis par la loi ou l’entreprise.

2.4	Vérifier la présence et l’état des outils.

2.5	En montant dans le camion, brosser ses bottes afin d’enlever la boue ou l’huile qui pourrait provoquer une chute.

2.6	Toujours descendre de la cabine à reculons en utilisant les trois points d’appui.

2.7	Lors du plein de carburant, arrêter le moteur du camion.  Ne jamais fumer pendant cette opération.

2.8	Vérifier son horaire de travail, ainsi que la radio et les fréquences.

2.9	Vérifier, particulièrement l’hiver, si les roues du camion et de la remorque ne sont pas bloquées et s’assurer que le système à air est purgé quotidiennement.

2.10	L’hiver, vérifier les conditions climatiques et l’état des routes.  Enlever la neige et la glace de la remorque. S’assurer d’avoir l’information nécessaire pour se rendre à destination (carte routière si disponible).

## 3.	Procédure de voyage vide

3.1	Boucler sa ceinture de sécurité avant de circuler.

3.2	S’assurer d’avoir une bonne visibilité; ne pas circuler tant que le pare-brise et les vitres ne sont pas dégivrés.

3.3	Ouvrir sa radio aux fréquences convenues et signaler sa position aux endroits prévus (km, ponts, endroits dangereux, etc.); ne jamais bavarder inutilement à la radio.

3.4	Respecter intégralement le Code de la sécurité routière et les panneaux de signalisation, autant sur la route publique que sur les chemins forestiers.  Respecter la vitesse indiquée sur les ponts.

3.5	Ajuster sa conduite aux conditions climatiques ou de la route.

3.6	Garder une distance raisonnable avec le véhicule qui précède le camion (1 km).

3.7	Ralentir lorsque le camion semi-remorque croise un autre véhicule ou passe près d’un véhicule arrêté sur les chemins de gravier, même larges, afin d’éviter que des pierres ne blessent quelqu’un ou ne causent des dommages.  S’informer à savoir si la personne arrêtée a besoin d’aide.  Aider toute personne dans le besoin.

3.8	Lorsque le camion semi-remorque croise un camion chargé près d’un pont ou dans une route étroite, suivre la procédure suivante :

- le camion chargé a priorité à moins d’entente radio;

- prévoir, suffisamment à l’avance, un arrêt dans une aire de rencontre et s’assurer que la remorque est placée complètement hors de la route.  Aviser le conducteur du camion chargé et demeurer dans le camion;

- la nuit, éteindre ses phares, allumer ses feux de position et allumer ses feux de recul (« back up ») pour indiquer la position de la remorque au conducteur du camion plein et les éteindre au moment du croisement pour ne pas l’aveugler.

3.9	Lors d’un arrêt d’urgence, suivre la procédure suivante :

- signaler son arrêt par radio et mettre son frein de stationnement;

- choisir un endroit sécuritaire, toujours du côté droit et bien en vue des deux directions;

- la nuit, éteindre ses phares et allumer ses feux de position;

- si nécessaire, placer les triangles (endroits dangereux, arrêt prolongé);

- ne jamais réparer un pneu seul.

3.10	Avertir les autres utilisateurs par radio de la présence d’obstacles ou de bris de la route.  Si possible, enlever les débris tout en s’assurant que le camion semi-remorque est à un endroit sécuritaire et qu’il n’y a aucun risque.

## 4.	Procédure de chargement

4.1	L’opérateur de la chargeuse assure la coordination des travaux et la sécurité dans l’aire de chargement.  Les cas de non-respect des mesures sécuritaires sont rapportés au superviseur.

4.2	Annoncer son arrivée à l’opérateur de la chargeuse par radio et attendre ses instructions à l’endroit prévu; s’assurer que l’opérateur entend et répond à l’appel.

4.3	Ne jamais placer la cabine du camion vis-à-vis l’endroit de la pile où l’opérateur de la chargeuse saisit le bois, pour éviter que des billes ne frappent la cabine.

4.4	Dans une file d’attente, avertir le conducteur devant soi de ses intentions ou garder une distance d’au moins une longueur de camion.

4.5	Avancer ou reculer son camion seulement à la demande de l’opérateur.  En arrêt, mettre son frein de stationnement.

4.6	Ajuster sa balance avant de donner le signal à l’opérateur que le chargement peut être commencé.

4.7	L’opérateur de la chargeuse s’assure que les travailleurs se tiennent à une distance sécuritaire de 50 m.  Sinon, il arrête de charger et dépose le grappin par terre tant que les travailleurs ne se sont pas éloignés; il leur fait signe de passer lorsque la voie est libre.

4.8	Demeurer dans la cabine durant le chargement.  Si l’on doit descendre du camion, aviser l’opérateur de la chargeuse par radio, pour que ce dernier dépose le grappin par terre.  Avant de reprendre le chargement, l’opérateur s’assure que le conducteur est remonté dans la cabine, ou, après entente, qu’il se tient à au moins 50 m du camion, à sa vue.  Il est strictement interdit de circuler sans avertir ou faire signe à l’opérateur.

4.9	L’opérateur arrête le chargement et dépose le grappin par terre dès qu’il ne sait pas où se trouve le conducteur ou dès que ce dernier descend du camion sans son casque de sécurité.

4.10	Vérifier le chargement dans son miroir et informer l’opérateur de la présence de branches ou d’arbres dépassant de chaque côté.  Si nécessaire, descendre faire des vérifications en avertissant l’opérateur par radio.  Un arbre en longueur peut dépasser la hauteur d’un piquet s’il est retenu par au moins deux piquets.  Aucun billot ne doit dépasser la hauteur des piquets.

4.11	L’opérateur garde sa radio ouverte (bouton enfoncé) durant la manœuvre de recul ou d’avancement afin d’empêcher les interférences radio.

4.12	Lorsque le chargement dépasse la remorque d’un mètre, l’opérateur choisit un arbre (bois en longueur) assez solide et le place de manière à ce qu’il dépasse un peu le chargement, à une hauteur de 1,5 à 1,8 m.  Il y place le feu rouge, le clignotant ou le drapeau.

4.13	S’assurer que le chargement respecte les normes de poids et de dimension.

4.14	Aller chercher son feuillet de transport seulement lorsque l’opérateur a déposé le grappin par terre et a donné le signal; vérifier son chargement, particulièrement si des morceaux de bois ou billots peuvent tomber et blesser quelqu’un.

4.15	Toujours descendre de la cabine à reculons en utilisant les trois points d’appui.

## 5.	Procédure d’arrimage

5.1	S’il y a lieu, arrêter le camion à la rencontre ou la virée la plus proche, à au moins 50 m de la chargeuse à bois, pour arrimer le chargement.  Mettre le frein de stationnement.

5.2	Porter un casque de sécurité, un dossard et des gants.

5.3	Toujours descendre de la cabine à reculons en utilisant les trois points d’appui.

5.4	Vérifier d’abord le haut du chargement (risque de chute de morceaux de bois ou de billots) et vérifier ensuite le sol (risque de trébucher ou de glisser).  S’assurer qu’il n’y a personne de chaque côté du chargement.

5.5	Vérifier le système d’arrimage pour détecter toute défectuosité, s’assurer que les câbles sont bien déroulés et qu’il n’y a aucun obstacle avant de les lancer; ne jamais grimper sur le côté du chargement pour descendre un câble qui serait demeuré accroché, mais utiliser une barre avec un crochet ou reprendre la manœuvre.

5.6	Attacher tous les câbles (au minimum deux câbles par rangée d’empilage (arrime) pour les billots, au minimum quatre câbles pour le bois en longueur) et les serrer solidement avec une barre suffisamment longue (au moins 61 cm), en faisant attention de ne pas se blesser en échappant la barre.  Se méfier de la présence de bois ou de glace risquant de tomber et causer des blessures à la tête.  Se référer au besoin au Règlement sur les normes d’arrimage.

Arrimage de camion hors norme :

- à la fin du chargement, l’opérateur de la chargeuse dépose un arbre ou un billot par terre près du camion, retourne la chargeuse en direction opposée ou maintient le grappin par terre et coupe le circuit hydraulique;

- attendre le signal de l’opérateur pour déposer les câbles sur l’arbre ou le billot;

- placer les câbles de façon sécuritaire (ne pas courir, vérifier le sol, etc.) et remonter dans la cabine.  Donner le signal à l’opérateur par radio;

- l’opérateur peut alors passer les câbles sur le chargement;

5.7	Placer le feu rouge, le clignotant ou le drapeau, dans les cas où les arbres en longueur dépassent la remorque d’un mètre.

5.8	Faire une inspection visuelle du camion, incluant le dessous.

## 6.	Procédure de voyage plein

6.1	Boucler sa ceinture de sécurité, annoncer son départ à la radio et s’assurer que la voie est libre avant de circuler.

6.2	Respecter intégralement le Code de la sécurité routière et les panneaux de signalisation, autant sur la route publique que sur les chemins forestiers.  Respecter la vitesse indiquée sur les ponts.

6.3	Ajuster sa conduite aux conditions climatiques ou de la route.

6.4	Signaler à la radio sa position aux endroits prévus (km, ponts, endroits dangereux, etc.); ne jamais bavarder inutilement à la radio.

6.5	Garder une distance raisonnable avec le véhicule qui précède le camion (1 km).

6.6	Vérifier constamment le comportement de sa charge dans les rétroviseurs (branches, arbres, câbles desserrés, poteaux brisés, etc.).

6.7	Ralentir lorsque le camion croise un autre véhicule ou passe près d’un véhicule arrêté sur les chemins de gravier, même larges, afin d’éviter que des pierres ne blessent quelqu’un ou ne causent des dommages; la nuit, éclairer sa charge avant et pendant le croisement.

6.8	Lorsque le camion semi-remorque croise un camion allège près d’un pont ou dans une route étroite, suivre la procédure suivante :

- le camion chargé a priorité à moins d’entente radio;

- s’assurer que la remorque du camion vide est complètement hors de la route;

- la nuit, allumer ses feux de recul (« back up ») et les éteindre au moment du croisement pour ne pas aveugler l’autre conducteur.

6.9	Lors d’un arrêt d’urgence, suivre la procédure suivante :

- signaler son arrêt par radio et mettre le frein de stationnement;

- choisir un endroit sécuritaire et bien en vue des deux directions;

- la nuit, éteindre ses phares et allumer ses feux de position;

- si nécessaire, placer les triangles (endroits dangereux, arrêt prolongé).

6.10	S’arrêter à la boîte scellée, à toutes les heures de route et avant de prendre la route publique, aux endroits désignés.  Resserrer les câbles et effectuer une vérification complète du camion et du chargement.  Nettoyer les phares et les lumières.

6.11	S’il y a lieu, s’arrêter à la passerelle pour couper les branches ou arbres qui dépassent.  Ramasser les débris et les déposer à l’endroit prévu.

6.12	Avertir les autres utilisateurs par radio de la présence d’obstacles ou de bris de la route.  Si possible, enlever les débris tout en s’assurant que le camion semi-remorque est à un endroit sécuritaire et qu’il n’y a aucun risque.

## 7.	Procédure de déchargement

7.1	L’opérateur de la chargeuse est responsable de la coordination des travaux et de la sécurité dans l’aire de déchargement.

7.2	L’opérateur doit arrêter le déchargement et déposer le grappin par terre dès qu’il ne sait pas où se trouve le conducteur ou que ce dernier descend du camion sans ses EPI ou pour toute autre raison comportant des risques.

7.3	Ajuster la fréquence de la radio, signaler sa présence à l’opérateur et attendre ses instructions dans l’aire d’attente; n’avancer qu’à sa demande.  En arrêt, mettre son frein de stationnement.

7.4	Arrêter à la balance et ne pas changer de vitesse lors du déplacement sur celle-ci.

7.5	Descendre de la cabine à reculons en utilisant les trois points d’appui.

7.6	Porter un casque de sécurité, un dossard et des gants.

7.7	Lors de la validation du feuillet de transport, ne marcher que sur les voies prévues et ne pas prendre de raccourcis (ex. : poutre d’acier entre la cabine et le chargement).  Être vigilant en présence de glace, neige, pluie ou débris, de façon à éviter de tomber.

7.8	Circuler dans la cour de l’usine en respectant la vitesse indiquée et en surveillant les piétons et les autres véhicules.

7.9	Désengager les treuils en demeurant de côté et non en face, en s’assurant de ne pas être frappé par la barre.  Garder son attention sur le haut du chargement pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque qu’un morceau de bois tombe.  Inspecter le système d’arrimage.

7.10	Avant de commencer le déchargement, l’opérateur s’assure que le désarrimage du camion est complet et que le conducteur est remonté dans la cabine.

7.11	Lors du déchargement, demeurer dans la cabine du camion.  Aviser l’opérateur d’arrêter le déchargement si l’on doit descendre de la cabine et de ne le poursuivre que lorsque l’on remonte dans la cabine.

7.12	Une fois le déchargement complété, s’assurer qu’il ne reste pas de billots et avancer le camion à la balance avant de le nettoyer, en respectant la signalisation concernant la vitesse et la circulation.

7.13	Effectuer le nettoyage de la remorque à l’endroit désigné en prenant des précautions pour ne pas tomber ou glisser; ne pas sauter en bas de la remorque après le nettoyage ou le balayage.

## 8.	Zones de danger

8.1	Vérifier s’il n’y a personne dans un rayon de 50 m lors du chargement ou du déchargement.

8.2	Les travailleurs respectent le rayon d’action suivant : camion semi-remorque = 50 m.

## 9.	Travaux d’entretien et de réparation

9.1	Pour les travaux de déblocage, d’entretien et de réparation, appliquer les instructions de travail et les procédures de cadenassage ou de maîtrise des énergies.

9.2	Suivre le programme d’entretien préventif du fabricant et toutes les recommandations qui s’y rattachent.

9.3	Appliquer les procédures spécifiques suivantes lors des vérifications « moteur en marche » :

- sécuriser l’intervention (ex. : cales de roues, blocage de la boîte, etc.);

- en présence de deux travailleurs ou plus : le conducteur est aux commandes et les mécaniciens se tiennent à au moins 3 m de la zone dangereuse, à la vue du conducteur;

- avertir les autres personnes concernées;

- rester à la vue du conducteur et utiliser les signaux manuels.

9.4	Suivre le Guide de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif (PEP) et le Guide de vérification mécanique de la SAAQ.

9.5	S’installer sur un terrain plat et bloquer les roues avec les cales de roues.

## 10.	Consignes pour l’éclatement et l’explosion des pneus

10.1	Si la foudre ou un arc électrique frappe un véhicule, respecter le délai recommandé de 24 heures avant d’intervenir, car les pneus peuvent exploser.

10.2	Un pneu qui a surchauffé (ex. : surchauffe des freins) peut entraîner un phénomène de pyrolyse et le pneu peut éclater ou exploser.  Attendre que le pneu refroidisse (moins de 70 °C) et faire une inspection visuelle à une distance sécuritaire avant d’intervenir.

10.3	Si le pneu présente une déformation, enlever l’air avant d’intervenir (ex. : couper la valve).

## 11.	Autres consignes

11.1 Prendre connaissance du guide : Déplacements en forêt, 1ère édition.