ANALYSE DES RISQUES

Nom de l’entreprise :

Poste : Débroussailleur

Mises en garde : ce document doit être révisé afin d’identifier les risques qui ne s’appliquent pas à l’entreprise ou qui doivent être ajoutés.  De plus, il doit être intégré ou cité dans le programme de prévention de l’entreprise.

| Tâches | Risques ou phénomènes dangereux | Situations qui amènent le risque | Mesures de sécurité recommandées | En place |  |  | Mesures complémentaires (si nécessaire) | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Part.* | Non |  |  |  |
| Dégager les plantations, faire des éclaircies précommerciales, faire du dépressage de feuillus et d’autres types de travaux | Possibilité de projection de débris de bois, de métal (lame) ou de pierres | Lors de l’absence ou de la modification du protecteur de lame | - Ne jamais enlever le protecteur de lame pendant le travail - Ne jamais modifier le protecteur de lame - Utiliser les lames prévues par le fabricant - Changer la lame, si elle est fissurée - Utiliser des lames testées (ex. : 10 000 RPM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être coupé par la lame de la débroussailleuse d’un tiers | Lors de la présence d’un autre travailleur dans le périmètre de travail | - Respecter la distance minimale entre deux travailleurs (15 m) - Se conformer au guide de la CNESST, Débroussaillage |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de problèmes musculo-squelettiques (syndrome de Raynaud) | Lors de l’absence ou de l’usure du système antivibratoire | - Changer ou replacer les bagues de caoutchouc |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’incendie ou de brûlures | Lors du plein ou en travaillant avec la débroussailleuse | - Remplacer ou nettoyer le pare-étincelles - Ne jamais modifier le réservoir d’origine, ni installer un réservoir auxiliaire - Utiliser un réservoir portatif conforme - Ne jamais transporter d’essence sur soi - Ne pas fumer - Porter un extincteur portatif de 225 g - Démarrer la débroussailleuse à au moins 3 m de l’endroit où l’on a fait le plein - Laisser refroidir le moteur avant de faire le plein - Arrêter le moteur pour remplir le réservoir - Utiliser le bec verseur |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’entrer en contact avec la lame | Lors d’une perte de contrôle de l’équipement (choc avec une surface dure, mouvement violent pour désengager la lame, décrochage du système d’attache, chute, etc.) | - Vérifier l’état du retour automatique de l’accélérateur et le verrouillage de la commande - S’assurer que le linguet de sécurité du crochet de fixation est en bon état - Ajuster l’anneau de fixation sur le tube - Démarrer la débroussailleuse au sol - Ajuster la longueur du pied et du crochet en fonction de la taille du travailleur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de la coupe des tiges de 3 cm ou plus | - Utiliser la méthode de travail appropriée - Choisir des lames appropriées au travail |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de coupure profonde | Lors de la manipulation de la lame, lors du transport de la lame dans un véhicule, lors du retrait d’une branche coincée avec le moteur en marche | - Porter les EPI requis - S’assurer de la présence d’un protège-lame - Arrêter le moteur pour retirer une branche |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de problèmes musculo-squelettiques (douleurs musculaires, effort excessif, déséquilibre, friction, etc.) | Lors d’un mauvais ajustement des dispositifs de retenue | - Bien ajuster le harnais et la plaque pectorale - Ajuster la plaque fémorale à 10 cm plus bas que la hanche - Vérifier l’état des protège-épaules - Ajuster l’anneau de fixation de façon à ce que la lame soit de 10 à 15 cm du sol - Ajuster les poignées de façon à ce que les avant-bras forment un angle d’environ 120° avec le corps - Ne pas utiliser la débroussailleuse plus haut que le niveau des épaules |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’effort excessif | Lors d’un mauvais aiguisage de la lame ou d’un mauvais entretien (lame émoussée) | - Affûter la lame douce ou les couteaux à taillis selon les recommandations du fabricant en utilisant les outils (lime plate, porte-lime et l’outil pour avoyer) - Bloquer l’arbre d’entraînement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors du choix d’une lame inappropriée pour réaliser la tâche | Choisir une lame appropriée : - Herbe : couteau à herbe - Broussailles de moins de 2 cm : couteau à taillis - Végétation de plus de 2 cm : lame circulaire à dents douces - Scarifiage : taupe - Tige de plus de 15 cm : scie à chaîne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’abattage directionnel | - Avoir reçu la formation à ce sujet |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de projection de perches fléchies | En présence de verglas ou d’un chablis | - Commencer les coupes dans la zone de compression et finir dans la zone de tension |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d’être frappé par un chicot | Lors de la présence de chicots dans l’aire de travail | - Contourner la zone à risque en présence de vents violents |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de chuter sur une souche coupée en biseau | Lors des déplacements vers l’aire de travail | - Ne pas laisser de souches coupées en biseau dans les sentiers d’accès |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de glisser ou de tomber | En présence d’une surface glissante (glace, neige, eau, boue, déchets de coupe) et/ou en pente forte | - Utiliser des bottes à semelles antidérapantes - Utiliser des bottes cloutées ou munies de crampons - Arrêter les travaux |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors d’une perte d’équilibre | - Déplacer les pieds en suivant les épaules et les hanches - Distancer les pieds, afin que le corps se situe au centre de la base de support - Orienter les pieds en direction de l’effort |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lors de l’accumulation de débris ligneux ou d’andains | - Contourner les obstacles |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de contraintes thermiques (chaleur) | Lors des journées chaudes, surtout si le travailleur n'est pas acclimaté | - Suivre les recommandations du dépliant Travailler à la chaleur – Attention! publié par la CNESST - Disposer d’un approvisionnement d'eau fraîche et potable suffisant (boire 250 ml d’eau aux 10, 15 ou 20 minutes selon la chaleur) - Se reposer à l'ombre après une période intensive de travail |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité de choc anaphylactique | Lors de piqûres de guêpes | - Avoir reçu la formation et l’information à ce sujet - Disposer de deux auto-injecteurs d’adrénaline (EpiPen) par groupe de travailleurs |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilité d'aggravation d'une lésion à la suite d’une blessure | Lors des travaux effectués loin des routes carrossables | - Éviter d’être à plus de 30 minutes de marche d'un chemin carrossable pour les travaux de débroussaillage et d’abattage manuel |  |  |  |  |  |  |